Приложение №_____ к Решению

Совета депутатов Кыштовского района

от ___________№__________

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Вараксинского сельсовета 
Кыштовского района 
Новосибирской области

Положение о территориальном 
планировании

Том I

| Генеральный директор | Ю. П. Воронов |
| --- | --- |
| Исполнительный директор | Л. А. Куприянов |
| Главный архитектор проекта | Е. В. Сысоева |
| Главный инженер проекта | Г. А. Ромашов |

2017 г.

Состав авторского коллектива

| Заведующий группой | Л.А. Куприянов |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение, функциональное зонирование | Е. В. Сысоева |
| Социально-экономический раздел | Ю.П. Воронов |
|  | А.В. Коньков |
| Транспортная инфраструктура, инженерное обеспечение, факторы риска возникновения ЧС | С.С. Добряков |
|  | О.Б. Куприянова |
| Природно-климатические условия и охрана окружающей среды | А.В. Коньков |
| Особо охраняемые территории, объекты культурного наследия | О.Б. Куприянова |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	4

1.1.	Перечень применяемых в тексте сокращений	4

1.2.	Состав утверждаемой части генерального плана	5

1.3.	Основные сведения о территории планирования	6

2.	Функциональное зонирование территории	11

3.	Перечень объектов местного значения планируемые к размещению на территории сельсовета	14

3.1.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	15

4.	Приложение	21

4.1.	Каталоги координат поворотных точек границ населённых пунктов Вараксинского сельсовета	21

4.1.1.	Каталог координат поворотных точек границы с. Вараксино	21

4.1.2.	Каталог координат поворотных точек границы д. Пахомово	23

4.1.3.	Каталог координат поворотных точек границы д. Чекиаул	24

4.1.4.	Каталог координат поворотных точек границы д. Усманка	24

4.1.5.	Каталог координат поворотных точек границы д. Новая	27

4.2.	Планировочные единицы Вараксинского сельсовета	28

4.2.1.	Каталог планировочных единиц Вараксинского сельсовета	28

4.2.2.	Схема размещения планировочных единиц Вараксинского сельсовета	29

4.2.3.	Схема размещения планировочных единиц с. Вараксино	30

4.2.4.	Схема размещения планировочных единиц д. Новая	31

4.2.5.	Схема размещения планировочных единиц д. Пахомово	32

4.2.6.	Схема размещения планировочных единиц д. Усманка	33

4.2.7.	Схема размещения планировочных единиц д. Чекиаул	34

- Общие положения

Перечень применяемых в тексте сокращений

| д. | деревня |
| --- | --- |
| кол-во | количество |
| КОС | канализационные очистные сооружения |
| ЛВ | линия воздушная |
| ЛЭП | линия электропередачи |
| ПС | подстанция (электрическая) |
| с. | село |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| ТП | трансформаторная подстанция |
| чел. | человек |

Состав утверждаемой части генерального плана

| № п/п | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Том I. Положение о территориальном планировании | - | - |
| Графические материалы. Положение о территориальном планировании |  |  |  |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения Вараксинского сельсовета. | М 1:50000, М 1:5000 | ГП-1 |
|  | Карта границ населённых пунктов Вараксинского сельсовета. | М 1:10000 | ГП-2 |
|  | Карта функциональных зон территории Вараксинского сельсовета. | М 1:50000 М 1:5000 | ГП-3 |

Основные сведения о территории планирования

Официальное наименование муниципального образования – Вараксинский сельсовет Кыштовского района Новосибирской области. Сокращённое наименование – Вараксинский сельсовет.

Границы Вараксинского сельсовета и статус его как сельского поселения установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

По сведениям ЕГРН с уточнением администрации Кыштовского района, общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 100669,85 га.

Этапы реализации генерального плана

- первая очередь – до 2027 года;

- расчётный срок – до 2037 года.

Численность постоянного населения Вараксинского сельсовета на начало 2017 года по уточнённым данным администрации Кыштовского района составила 633 чел.

Несмотря на то, что в сельсовете за последние шесть лет наблюдалось сокращение численности населения, в проекте генерального плана было принято решение не только о сохранении фактической численности населения на конец 2037 года – 633 человека, но его увеличения на 993 человека за счёт образования нового населённого пункта – деревни Новая. Прогнозная численность населения Вараксинского сельсовета на расчётный срок составит 1626 человек, в том числе детей от 7 до 15 лет – 236 чел.

Улучшение демографической ситуации предполагается за счёт реализации мероприятий генерального плана и программ социально-экономического развития. Прогнозная численность населения согласована администрацией Кыштовского района Новосибирской области.

Разработка проекта Генерального плана Вараксинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области проведена в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-Ф «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.12.2016 № 793 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 525, Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству от 22.12.1995 № 67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

- Закон Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 13.10.2008 № 264-ОЗ «О разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере охраны окружающей среды»;

- Закон Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ «О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»;

- Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области»;

- Постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 № 541-п «Об утверждении Инвестиционной стратегии Новосибирской области до 2030 года»;

- Постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской области»;

- Решение 12 сессии Совета депутатов Кыштовского района Новосибирской области от 08.12.2016 № 143 «О внесении изменений в схему территориального планирования Кыштовского района Новосибирской области»;

- «СанПиН 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов»;

- «СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- «СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах»;

- «СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

При осуществлении территориального планирования Вараксинского сельсовета учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, а также федеральных государственных программ:

- Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328);

- Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717 в ред. от 19.12.2014);

- Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323);

- «Жилище» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 в ред. от 30.12.2016);

- «Развитие образования» на 2016-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497 в ред. от 14.09.2016);

- «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 в ред. от 13.10.2016).

При осуществлении территориального планирования Вараксинского сельсовета также учтены интересы Новосибирской области по реализации полномочий органов государственной власти Новосибирской области, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Кыштовского района стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, схемы территориального планирования Новосибирской области и областных государственных программ:

- «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области на 2015‑2020 годы»;

- «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области на 2015-2020 годы»;

- «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»;

- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы»;

- «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015‑2022 годах»;

- «Содействие занятости населения в 2014-2020 годах»;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах»;

- «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах»;

- «Обеспечение жильём молодых семей в Новосибирской области на 2015-2020 годы»;

- «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы»;

- «Развитие лесного хозяйства Новосибирской области в 2015-2020 годах»;

- «Охрана окружающей среды» на 2015-2020 годы;

- «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы».

Кроме того, в части, касающейся Вараксинского сельсовета учтены основные стратегические аспекты комплексной программы социально-экономического развития Кыштовского района на 2011-2025 гг.

К

- Функциональное зонирование территории

Границы функциональных зон определены с учётом границы муниципального образования (существующей, проектируемой на первую очередь и расчётный срок), естественными границами природных объектов, границами земельных участков. Территории общего пользования, занятые проездами, коммунальными зонами небольшими по площади, линейными водоёмами и другими незначительными по размерам объектами входят в состав различных функциональных зон и отдельно не выделяются.

На карте зонирования территории Вараксинского сельсовета выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона рекреационного назначения;

- зона специального назначения;

- зона иного назначения.

Баланс функциональных зон территории Вараксинского сельсовета в границах населённых пунктов составлен на основе картографического материала, разработанного в составе графических материалов проекта генерального плана Вараксинского сельсовета. Этот баланс даёт ориентировочное представление о перспективном использовании территории.

Таблица № 1

Баланс функциональных зон Вараксинского сельсовета в границах населённых пунктов (перспективное положение)

| Наименование территорий | с. Вараксино |  | д. Чекиаул |  | д. Пахомово |  | д. Усманка |  | д. Новая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, га | Доля | Площадь, га | Доля | Площадь, га | Доля | Площадь, га | Доля | Площадь, га | Доля |
| Общая площадь земель в границах населённого пункта, в том числе территории: | 124,25 | 100% | 48,24 | 100% | 87,46 | 100% | 79,97 | 100% | 71,16 | 100% |
| Жилая зона | 76,77 | 61,8% | 22,38 | 46,4% | 50,13 | 57,3% | 55,65 | 69,6% | 48,89 | 68,7% |
| Общественно-деловая зона | 1,89 | 1,5% | 0,28 | 0,6% | 0,45 | 0,5% | 1,76 | 2,2% | 3,91 | 5,5% |
| Зона рекреационного назначения | 2,48 | 2,0% | 0,69 | 1,4% | 5,88 | 6,7% | 1,00 | 1,3% | 4,84 | 6,8% |
| Зона специального назначения | 0,94 | 0,8% | 1,02 | 2,1% | 0,00 | 0,0% | 1,01 | 1,3% | 0,00 | 0,0% |
| - Зона специального назначения, занятая кладбищами | 0,94 | 0,8% | 1,02 | 2,1% | 0,00 | 0,0% | 1,01 | 1,3% | 0,00 | 0,0% |
| Зона сельскохозяйственного использования | 0,48 | 0,4% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 15,44 | 12,4% | 5,50 | 11,4% | 7,25 | 8,3% | 6,68 | 8,4% | 11,32 | 15,9% |
| Зона общего пользования, в том числе: | 26,25 | 21,1% | 18,37 | 38,1% | 23,75 | 27,2% | 13,87 | 17,3% | 2,20 | 3,1% |
| - Территории общего пользования | 23,85 | 19,2% | 16,60 | 34,4% | 23,75 | 27,2% | 11,16 | 14,0% | 0,00 | 0,0% |
| - Санитарно-защитное озеленение | 2,40 | 1,9% | 1,77 | 3,7% | 0,00 | 0,0% | 2,71 | 3,4% | 2,20 | 3,1% |

Таблица № 2

Параметры функциональных зон в границах Вараксинского сельсовета

| Наименование территорий | Площадь, га | Доля |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в границах сельсовета, в том числе территории: | 100669,85 | 100% |
| Территория населённых пунктов | 411,08 | 0,41% |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 346,22 | 0,34% |
| Зона производственного назначения | 71,18 | 0,07% |
| Зона специального назначения | 4,06 | 0,0040% |
| - Зона специального назначения, занятая кладбищами | 3,75 | 0,0037% |
| - Зона специального назначения, занятая объектами размещения отходов потребления | 0,25 | 0,0002% |
| - Зона специального назначения, занятая скотомогильниками | 0,06 | 0,0001% |
| Зона иного назначения, в том числе: | 76591,52 | 76,08% |
| - Зона земель лесного фонда | 74614,70 | 74,12% |
| - Зона земель запаса | 57,31 | 0,06% |
| - Зона земель водного фонда | 1919,51 | 1,91% |
| Зона сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 23245,79 | 23,09% |
| - Зона, занятая объектами сельхозназначения | 4,71 | 0,00% |
| - Зона сельскохозяйственных угодий (сенокосы, пастбища) | 23241,08 | 23,09% |

- Перечень объектов местного значения планируемые к размещению на территории сельсовета

Для создания полноценной системы социального и культурно-бытового обслуживания муниципального образования, для обеспечения круглогодичной автотранспортной связи между населёнными пунктами Вараксинского сельсовета и устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры, генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий по размещению объектов местного значения.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

В составе таблицы № 3 сведены все мероприятия с разбивкой по направлениям (отраслям) и по срокам реализации: первая очередь – до 2027 года, расчётный срок – до 2037 года.

Таблица № 3

Перечень объектов местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты промышленности |  |  |  |  |  |
|  | Производственная площадка | Вараксинский сельсовет (за границами населённых пунктов) | до IV класса опасности - 18,54 га (за счёт земель с/х назначения) | Санитарно-защитная зона – 100 м | Расчётный срок |
|  | Ферма крупного рогатого скота | Вараксинский сельсовет (за границами населённых пунктов) | 4,71 га, 100 голов | Санитарно-защитная зона – 100 м | Расчётный срок |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение (реконструкция) | Вараксинский сельсовет | ВЛ-10 кВ, 0,9 км | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Электроснабжение (реконструкция) | с. Вараксино | ВЛ-10 кВ, 1 км | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Электроснабжение (реконструкция) | д. Усманка | ВЛ-10 кВ, 0,7 км | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Электроснабжение (реконструкция) | д. Усманка | ВЛ-10 кВ, 0,6 км | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Электроснабжение (реконструкция) | д. Чекиаул | ВЛ-10 кВ, 0,2 км | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Электроснабжение | д. Новая | ВЛ-10 кВ, 0,7 км | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок |
|  | Электроснабжение | Вараксинский сельсовет (ООО «Сибирский ЛПК») | уточнить на стадии проектирования | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Распределительные сети электроснабжения | д. Новая | ВЛ-0,4 кВ, 6,0 км | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок |
|  | Трансформаторная подстанция КОС | Вараксинский сельсовет | 40 кВа | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Трансформаторная подстанция КВ-9 | с. Вараксино | с увеличением мощности до 250 кВА | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Трансформаторная подстанция КВ-19 | д. Усманка | с увеличением мощности до 160 кВА | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Трансформаторная подстанция КВ-3 | д. Пахомово | с увеличением мощности до 100 кВА | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Трансформаторная подстанция КВ-10, КВ-102 | д. Чекиаул | с увеличением мощности до 160 кВА, до 250 кВА | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Трансформаторная подстанция | д. Новая | 4 ед. по 160 кВА | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок |
|  | Трансформаторная подстанция | Вараксинский сельсовет (ООО «Сибирский ЛПК») | уточнить на стадии проектирования | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Варксинский сельсовет | V категория, 3,8 км | Придорожная полоса – 50 м | Расчётный срок |
|  | Улично-дорожная сеть | д. Новая | 4,5 км | Не устанавливается | Расчётный срок |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |
|  | Сельский клуб | д. Новая | на 50 мест с библиотекой (4 читательских места) | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Клуб (реконструкция), Вараксинский с/с | с. Вараксино д. Усманка | до 150 мест до 130 мест | Не устанавливается | Первая очередь |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
|  | Крытый спортивный зал | с. Вараксино | 100 кв. м | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Крытый спортивный зал | д. Усманка | 120 кв. м | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Крытый спортивный зал | д. Новая | 350 кв. м | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | с. Вараксино, д. Усманка | по 400 кв. м | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | д. Пахомово, д. Чекиаул | по 200 кв. м | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | д. Новая | 2000 кв. м | Не устанавливается | Расчётный срок |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | Аптечный киоск | с. Вараксино, д. Усманка | 2 ед. | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Аптечный отдел при ФАП | д. Пахомово, д. Чекиаул | 2 ед. | Не устанавливается | Первая очередь |
| Объекты специального назначения |  |  |  |  |  |
|  | Гражданское кладбище | в северо-восточной части с. Вараксино | 3,28 га (за счёт земель с/х назначения) | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь |
|  | Участок компостирования ТКО | Вараксинский сельсовет (за границами населённых пунктов) | 0,25 га (за счёт земель с/х назначения) | Санитарно-защитная зона – 500 м | Первая очередь |
| Прочие объекты |  |  |  |  |  |
|  | Баня гигиенического типа для бытового обслуживание населения | д. Усманка | 4 места | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Баня гигиенического типа для бытового обслуживание населения | д. Новая | 7 мест | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Предприятия бытового обслуживания | Вараксинский сельсовет | 11 рабочих мест | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Предприятия общепита | Вараксинский сельсовет | 37 посадочных мест | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Магазин | д. Новая | 1 ед. (площадь торгового объекта 450 кв. м) | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Магазины (реконструкция) | с. Вараксино | 2 ед. (увеличение площади торгового объекта до 80 кв. м) | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Магазины (реконструкция) | д. Усманка | 3 ед. (увеличение площади торгового объекта до 165 кв. м) | Не устанавливается | Расчётный срок |

- Приложение

Каталоги координат поворотных точек границ населённых пунктов Вараксинского сельсовета

Каталог координат поворотных точек границы с. Вараксино

| № | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2175152.9 | 653651.5 |
| 2 | 2175202.37 | 653621.84 |
| 3 | 2175232.03 | 653577.34 |
| 4 | 2175444.67 | 653676.22 |
| 5 | 2175647.42 | 653681.17 |
| 6 | 2175761.15 | 653641.62 |
| 7 | 2175765.82 | 653624.41 |
| 8 | 2175774.24 | 653613.91 |
| 9 | 2175793.38 | 653603.4 |
| 10 | 2175808.13 | 653584.82 |
| 11 | 2175829.02 | 653574.32 |
| 12 | 2175841.76 | 653584.82 |
| 13 | 2175910.85 | 653614.32 |
| 14 | 2175954.02 | 653582.3 |
| 15 | 2175974.24 | 653443.95 |
| 16 | 2175941.76 | 653458.77 |
| 17 | 2175878.59 | 653452.31 |
| 18 | 2175864.38 | 653437.76 |
| 19 | 2175876.54 | 653407.86 |
| 20 | 2175891.62 | 653355.34 |
| 21 | 2175818.02 | 653323.84 |
| 22 | 2175781.6 | 653286.41 |
| 23 | 2175753.95 | 653217.99 |
| 24 | 2175751.9 | 653213.14 |
| 25 | 2175753.09 | 653210.71 |
| 26 | 2175775.68 | 653165.46 |
| 27 | 2175793.66 | 653123.45 |
| 28 | 2175793.66 | 653104.05 |
| 29 | 2175789.02 | 653089.52 |
| 30 | 2175780.03 | 653075.78 |
| 31 | 2175764.67 | 653063.66 |
| 32 | 2175758.02 | 653061.23 |
| 33 | 2175759.74 | 653059.62 |
| 34 | 2175797.73 | 653013.56 |
| 35 | 2175814.82 | 652984.47 |
| 36 | 2175825.25 | 652946.5 |
| 37 | 2175890.75 | 652889.94 |
| 38 | 2175911.9 | 652850.35 |
| 39 | 2175917.98 | 652813.18 |
| 40 | 2175937.31 | 652805.06 |
| 41 | 2175910.85 | 652781.09 |
| 42 | 2175895.68 | 652791.73 |
| 43 | 2175844.51 | 652827.67 |
| 44 | 2175793.09 | 652886.7 |
| 45 | 2175719.74 | 653001.44 |
| 46 | 2175703.81 | 653033.76 |
| 47 | 2175702.94 | 653036.99 |
| 48 | 2175696.74 | 653052.35 |
| 49 | 2175711.74 | 653057.26 |
| 50 | 2175749.98 | 653070 |
| 51 | 2175752.19 | 653067.7 |
| 52 | 2175761.47 | 653070.93 |
| 53 | 2175773.95 | 653080.63 |
| 54 | 2175782.05 | 653093.56 |
| 55 | 2175785.82 | 653105.68 |
| 56 | 2175786.11 | 653121.03 |
| 57 | 2175768.74 | 653162.23 |
| 58 | 2175747.58 | 653203.45 |
| 59 | 2175726.98 | 653156.58 |
| 60 | 2175677.15 | 653100.82 |
| 61 | 2175634.56 | 653087.9 |
| 62 | 2175664.96 | 653025.68 |
| 63 | 2175677.44 | 652989.32 |
| 64 | 2175669.31 | 652955.39 |
| 65 | 2175683.52 | 652920.64 |
| 66 | 2175726.11 | 652896.41 |
| 67 | 2175752.8 | 652868.12 |
| 68 | 2175783.2 | 652836.61 |
| 69 | 2175785.44 | 652836.38 |
| 70 | 2175851.3 | 652812.35 |
| 71 | 2175820.32 | 652765.51 |
| 72 | 2175818.88 | 652745.3 |
| 73 | 2175825.82 | 652734 |
| 74 | 2175838.27 | 652724.3 |
| 75 | 2175851.62 | 652718.64 |
| 76 | 2175865.25 | 652716.22 |
| 77 | 2175913.06 | 652762.27 |
| 78 | 2175939.68 | 652788.06 |
| 79 | 2175933.06 | 652793.7 |
| 80 | 2175942.24 | 652802.74 |
| 81 | 2175949.12 | 652797.2 |
| 82 | 2176018.24 | 652862.34 |
| 83 | 2176022.62 | 652825.03 |
| 84 | 2175997.15 | 652796.53 |
| 85 | 2175972 | 652777.25 |
| 86 | 2176031.42 | 652781.24 |
| 87 | 2176074.05 | 652784.05 |
| 88 | 2176086.75 | 652810.44 |
| 89 | 2176090.3 | 652814.04 |
| 90 | 2176175.49 | 652864.62 |
| 91 | 2176181.86 | 652862.29 |
| 92 | 2176220.8 | 652888.96 |
| 93 | 2176285.34 | 652838.63 |
| 94 | 2176285.79 | 652822.91 |
| 95 | 2176286.78 | 652789.23 |
| 96 | 2176314.69 | 652816.7 |
| 97 | 2176458.98 | 652810.12 |
| 98 | 2176459.55 | 652485.14 |
| 99 | 2176446.88 | 652486.13 |
| 100 | 2176420.74 | 652466.85 |
| 101 | 2176398.11 | 652470.28 |
| 102 | 2176367.84 | 652505.47 |
| 103 | 2176336.45 | 652514.11 |
| 104 | 2176270.82 | 652505.75 |
| 105 | 2176128.38 | 652465.89 |
| 106 | 2176064.64 | 652471.24 |
| 107 | 2176024.13 | 652489.68 |
| 108 | 2175926.43 | 652519.42 |
| 109 | 2175869.95 | 652514.44 |
| 110 | 2175804.67 | 652517.04 |
| 111 | 2175793.79 | 652517.47 |
| 112 | 2175775.42 | 652520.73 |
| 113 | 2175696.86 | 652544.1 |
| 114 | 2175607.87 | 652647.92 |
| 115 | 2175553.47 | 652662.75 |
| 116 | 2175538.62 | 652672.64 |
| 117 | 2175553.47 | 652702.3 |
| 118 | 2175513.92 | 652717.13 |
| 119 | 2175513.92 | 652687.47 |
| 120 | 2175474.34 | 652682.52 |
| 121 | 2175489.18 | 652712.19 |
| 122 | 2175464.45 | 652727.02 |
| 123 | 2175439.74 | 652707.24 |
| 124 | 2175405.12 | 652717.13 |
| 125 | 2175345.79 | 652771.51 |
| 126 | 2175325.98 | 652751.74 |
| 127 | 2175286.43 | 652766.57 |
| 128 | 2175261.7 | 652746.79 |
| 129 | 2175227.1 | 652766.57 |
| 130 | 2175210.78 | 652810.76 |
| 131 | 2175170.53 | 652887.52 |
| 132 | 2175143.3 | 652910.94 |
| 133 | 2175071.68 | 652945.69 |
| 134 | 2175027.65 | 653012.76 |
| 135 | 2175004.45 | 653039.42 |
| 136 | 2174941.54 | 652982.86 |
| 137 | 2174981.57 | 652965.89 |
| 138 | 2174979.23 | 652885.09 |
| 139 | 2174866.98 | 652788.8 |
| 140 | 2174784.51 | 652885.22 |
| 141 | 2174873.54 | 652993.98 |
| 142 | 2174843.04 | 653067.75 |
| 143 | 2174826.53 | 653107.69 |
| 144 | 2174826.53 | 653236.22 |
| 145 | 2174762.24 | 653241.17 |
| 146 | 2174752.35 | 653344.99 |
| 147 | 2174821.6 | 653453.75 |
| 148 | 2174861.15 | 653498.24 |
| 149 | 2175073.79 | 653567.45 |
| 150 | 2177889.09 | 654205.86 |
| 151 | 2177988.7 | 654048.39 |
| 152 | 2178029.82 | 653985.78 |
| 153 | 2178029.79 | 653985.75 |
| 154 | 2178028.64 | 653983.23 |
| 155 | 2178021.06 | 653966.66 |
| 156 | 2177982.43 | 653939.99 |
| 157 | 2177970.85 | 653932 |
| 158 | 2177773.5 | 653795.75 |
| 159 | 2177761.95 | 653787.77 |
| 160 | 2177597.5 | 653673.5 |
| 161 | 2177279.74 | 653664.06 |
| 162 | 2177255.42 | 653688.09 |
| 163 | 2177306.43 | 653735.24 |
| 164 | 2177403.52 | 653827.87 |
| 165 | 2177520.06 | 653935.55 |
| 166 | 2177566.08 | 653973.28 |

Каталог координат поворотных точек границы д. Пахомово

| № | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2180935.23 | 644791.67 |
| 2 | 2180965.5 | 644779.64 |
| 3 | 2180981.63 | 644769.38 |
| 4 | 2180998.02 | 644750.16 |
| 5 | 2181009.02 | 644726.41 |
| 6 | 2181023.14 | 644680.31 |
| 7 | 2181031.46 | 644642.8 |
| 8 | 2181056.74 | 644631.27 |
| 9 | 2181082.82 | 644616.9 |
| 10 | 2181136.83 | 644583.81 |
| 11 | 2181222.05 | 644537.5 |
| 12 | 2181319.9 | 644484.73 |
| 13 | 2181333.79 | 644478.47 |
| 14 | 2181351.74 | 644481.07 |
| 15 | 2181385.38 | 644499.65 |
| 16 | 2181414.66 | 644527.12 |
| 17 | 2181503.04 | 644516.62 |
| 18 | 2181532.61 | 644521.47 |
| 19 | 2181857.18 | 644249.83 |
| 20 | 2181887.68 | 644245.81 |
| 21 | 2181976 | 644262.67 |
| 22 | 2182002.66 | 644300.32 |
| 23 | 2182016.38 | 644292.03 |
| 24 | 2182119.26 | 644226.95 |
| 25 | 2182222.88 | 644154.65 |
| 26 | 2182302.43 | 643976.31 |
| 27 | 2182328.93 | 643942.57 |
| 28 | 2182345.82 | 643894.37 |
| 29 | 2182338.56 | 643848.58 |
| 30 | 2182361.89 | 643844.42 |
| 31 | 2182347.17 | 643791.06 |
| 32 | 2182326.3 | 643798.01 |
| 33 | 2182315.84 | 643709.72 |
| 34 | 2182303.58 | 643664.57 |
| 35 | 2182280.42 | 643615.44 |
| 36 | 2182182.05 | 643627.47 |
| 37 | 2182134.5 | 643578.66 |
| 38 | 2182009.6 | 643484.99 |
| 39 | 2182007.62 | 643477.28 |
| 40 | 2182004.45 | 643473.59 |
| 41 | 2181999.33 | 643445.25 |
| 42 | 2181992.13 | 643417.36 |
| 43 | 2181991.71 | 643415.84 |
| 44 | 2181961.25 | 643384.04 |
| 45 | 2181971.2 | 643359.36 |
| 46 | 2181975.3 | 643355.59 |
| 47 | 2181971.55 | 643341.54 |
| 48 | 2181899.55 | 643298.4 |
| 49 | 2181871.42 | 643348.38 |
| 50 | 2181871.58 | 643349.09 |
| 51 | 2181839.33 | 643314.5 |
| 52 | 2181813.57 | 643288.74 |
| 53 | 2181768.16 | 643250.9 |
| 54 | 2181688.58 | 643373.15 |
| 55 | 2181467.14 | 643381.44 |
| 56 | 2181480.22 | 643502.76 |
| 57 | 2181627.81 | 643489.95 |
| 58 | 2181621.15 | 643503.94 |
| 59 | 2181678.98 | 643532.86 |
| 60 | 2181683.81 | 643576.24 |
| 61 | 2181693.44 | 643626.85 |
| 62 | 2181693.44 | 643684.69 |
| 63 | 2181678.98 | 643737.71 |
| 64 | 2181652.48 | 643800.38 |
| 65 | 2181638.02 | 643841.35 |
| 66 | 2181613.92 | 643882.32 |
| 67 | 2181597.06 | 643913.65 |
| 68 | 2181563.3 | 643928.11 |
| 69 | 2181447.62 | 643932.93 |
| 70 | 2181389.79 | 643949.8 |
| 71 | 2181329.54 | 643969.08 |
| 72 | 2181293.38 | 643990.77 |
| 73 | 2181158.43 | 644145.01 |
| 74 | 2181088.29 | 644213.22 |
| 75 | 2181065.63 | 644194.16 |
| 76 | 2180954.88 | 644139.29 |
| 77 | 2180922.82 | 644182 |
| 78 | 2181041.09 | 644272.88 |
| 79 | 2180963.23 | 644383.6 |
| 80 | 2181077.89 | 644451.77 |
| 81 | 2181051.49 | 644521.3 |
| 82 | 2181038.85 | 644568 |
| 83 | 2181026.82 | 644640.56 |
| 84 | 2181018.3 | 644679.07 |
| 85 | 2181004.38 | 644724.58 |
| 86 | 2180993.98 | 644747.18 |
| 87 | 2180978.05 | 644765.84 |
| 88 | 2180964.64 | 644774.29 |
| 89 | 2180933.47 | 644786.99 |

Каталог координат поворотных точек границы д. Чекиаул

| № | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2171671,49 | 650621,04 |
| 2 | 2171736 | 650602,38 |
| 3 | 2171724,13 | 650570,98 |
| 4 | 2171742,98 | 650553,2 |
| 5 | 2171807,9 | 650537,85 |
| 6 | 2171898,4 | 650526,68 |
| 7 | 2171906,11 | 650504,49 |
| 8 | 2171910,24 | 650492,97 |
| 9 | 2171915,14 | 650480,48 |
| 10 | 2171917,73 | 650474,01 |
| 11 | 2171919,49 | 650469,98 |
| 12 | 2171922,37 | 650462,7 |
| 13 | 2171893,41 | 650444,93 |
| 14 | 2171887,87 | 650441,69 |
| 15 | 2171871,07 | 650424,73 |
| 16 | 2171875,42 | 650416,64 |
| 17 | 2171894,56 | 650394,02 |
| 18 | 2171892,51 | 650377,05 |
| 19 | 2171881,79 | 650372,21 |
| 20 | 2171862,98 | 650378,67 |
| 21 | 2171806,14 | 650382,71 |
| 22 | 2171780,93 | 650368,17 |
| 23 | 2171780,93 | 650332,61 |
| 24 | 2171789,63 | 650277,67 |
| 25 | 2171804,42 | 650263,12 |
| 26 | 2171823,55 | 650213,03 |
| 27 | 2171846,72 | 650196,06 |
| 28 | 2171876 | 650204,95 |
| 29 | 2171878,34 | 650148,39 |
| 30 | 2171943,52 | 650127,38 |
| 31 | 2172031,07 | 650159,7 |
| 32 | 2172031,94 | 650159,7 |
| 33 | 2172057,15 | 650100,71 |
| 34 | 2172058,43 | 650096,97 |
| 35 | 2171837,22 | 650013,03 |
| 36 | 2171837,22 | 649968,54 |
| 37 | 2171535,58 | 649889,44 |
| 38 | 2171164,7 | 649904,27 |
| 39 | 2171164,7 | 649998,2 |
| 40 | 2171154,82 | 650087,19 |
| 41 | 2171139,97 | 650156,4 |
| 42 | 2171110,3 | 650225,61 |
| 43 | 2171090,53 | 650260,22 |
| 44 | 2171174,59 | 650299,77 |
| 45 | 2171149,86 | 650339,32 |
| 46 | 2171144,93 | 650403,59 |
| 47 | 2171154,82 | 650408,53 |
| 48 | 2171144,93 | 650472,8 |
| 49 | 2171164,03 | 650481,55 |
| 50 | 2171152,83 | 650508,04 |
| 51 | 2171254,14 | 650562,63 |
| 52 | 2171268,77 | 650569,96 |
| 53 | 2171286,24 | 650537,51 |
| 54 | 2171408,35 | 650593,43 |

Каталог координат поворотных точек границы д. Усманка

| № | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2173091.9 | 629594.53 |
| 2 | 2173094.75 | 629589.42 |
| 3 | 2172977.31 | 629490.91 |
| 4 | 2172989.09 | 629472.47 |
| 5 | 2172997.44 | 629471.53 |
| 6 | 2172999.1 | 629470.01 |
| 7 | 2172996.77 | 629336.69 |
| 8 | 2173084.61 | 629348.81 |
| 9 | 2173095.33 | 629352.05 |
| 10 | 2173120.54 | 629361.74 |
| 11 | 2173141.41 | 629368.2 |
| 12 | 2173161.41 | 629371.44 |
| 13 | 2173168.93 | 629374.67 |
| 14 | 2173171.26 | 629385.18 |
| 15 | 2173171.84 | 629405.37 |
| 16 | 2173171.84 | 629419.11 |
| 17 | 2173161.41 | 629425.57 |
| 18 | 2173144.61 | 629426.38 |
| 19 | 2173133.86 | 629439.31 |
| 20 | 2173132.99 | 629456.28 |
| 21 | 2173239.39 | 629444.45 |
| 22 | 2173429.34 | 629454.32 |
| 23 | 2173493.76 | 629472.66 |
| 24 | 2173505.15 | 629449.82 |
| 25 | 2173515.58 | 629440.12 |
| 26 | 2173546.02 | 629437.7 |
| 27 | 2173551.23 | 629444.96 |
| 28 | 2173548.03 | 629470.83 |
| 29 | 2173549.18 | 629489.31 |
| 30 | 2173746.85 | 629547.03 |
| 31 | 2173767.55 | 629487.34 |
| 32 | 2173706.59 | 629470.96 |
| 33 | 2173702.02 | 629479.67 |
| 34 | 2173603.46 | 629455.81 |
| 35 | 2173606.18 | 629410.34 |
| 36 | 2173612.32 | 629382.02 |
| 37 | 2173550.24 | 629360.79 |
| 38 | 2173513.54 | 629350.45 |
| 39 | 2173446.85 | 629337.38 |
| 40 | 2173211.49 | 629302.97 |
| 41 | 2173122.24 | 629289.14 |
| 42 | 2173067.97 | 629282.43 |
| 43 | 2173066.05 | 629262.34 |
| 44 | 2173125.31 | 629269.38 |
| 45 | 2173214.46 | 629283.19 |
| 46 | 2173387.14 | 629308.75 |
| 47 | 2173389.25 | 629295.45 |
| 48 | 2173400.45 | 629216.17 |
| 49 | 2173449.95 | 629223.17 |
| 50 | 2173450.53 | 629227.51 |
| 51 | 2173535.46 | 629209.58 |
| 52 | 2173551.2 | 629216.82 |
| 53 | 2173570.08 | 629255.47 |
| 54 | 2173569.47 | 629271.63 |
| 55 | 2173559.36 | 629295.87 |
| 56 | 2173523.97 | 629304.76 |
| 57 | 2173464 | 629312.84 |
| 58 | 2173462.02 | 629320 |
| 59 | 2173518.18 | 629331.01 |
| 60 | 2173556.19 | 629341.7 |
| 61 | 2173709.41 | 629393.33 |
| 62 | 2173763.26 | 629216.86 |
| 63 | 2173489.86 | 629126.61 |
| 64 | 2173515.36 | 629069.32 |
| 65 | 2173289.22 | 628998.85 |
| 66 | 2173243.39 | 629134.53 |
| 67 | 2173154.69 | 629123.69 |
| 68 | 2173052.35 | 629119.49 |
| 69 | 2173052.1 | 629116.91 |
| 70 | 2172985.47 | 629110.45 |
| 71 | 2172982.88 | 629096.72 |
| 72 | 2172997.06 | 629084.6 |
| 73 | 2173010.11 | 629078.14 |
| 74 | 2173001.41 | 629065.2 |
| 75 | 2172956.51 | 629015.91 |
| 76 | 2172990.4 | 628955.32 |
| 77 | 2172992.7 | 628951.45 |
| 78 | 2172979.71 | 628945.81 |
| 79 | 2172831.39 | 628884.97 |
| 80 | 2172801.15 | 628868.84 |
| 81 | 2172791.58 | 628896.33 |
| 82 | 2172782.05 | 628930.67 |
| 83 | 2172775.94 | 628946.43 |
| 84 | 2172756.8 | 628991.68 |
| 85 | 2172759.71 | 629007.84 |
| 86 | 2172774.5 | 629019.15 |
| 87 | 2172789.25 | 629042.58 |
| 88 | 2172788.1 | 629054.7 |
| 89 | 2172783.74 | 629071.67 |
| 90 | 2172770.14 | 629079.75 |
| 91 | 2172744.93 | 629061.16 |
| 92 | 2172722.88 | 629036.12 |
| 93 | 2172710.43 | 628998.15 |
| 94 | 2172700 | 628971.48 |
| 95 | 2172704.35 | 628900.38 |
| 96 | 2172703.46 | 628881.79 |
| 97 | 2172697.09 | 628867.25 |
| 98 | 2172748.67 | 628893.91 |
| 99 | 2172776 | 628919.92 |
| 100 | 2172784.19 | 628887.6 |
| 101 | 2172760.86 | 628859.98 |
| 102 | 2172758.82 | 628857.55 |
| 103 | 2172714.78 | 628822.8 |
| 104 | 2172732.1 | 628785.09 |
| 105 | 2172625.15 | 628732.81 |
| 106 | 2172626.14 | 628754.71 |
| 107 | 2172576.22 | 628758.27 |
| 108 | 2172575.49 | 628745.45 |
| 109 | 2172560.16 | 628746.92 |
| 110 | 2172485.92 | 628704.56 |
| 111 | 2172426.85 | 628680.26 |
| 112 | 2172379.36 | 628761.81 |
| 113 | 2172277.44 | 628704.03 |
| 114 | 2172255.1 | 628725.04 |
| 115 | 2172224.67 | 628725.04 |
| 116 | 2172186.69 | 628720.99 |
| 117 | 2172176.26 | 628708.87 |
| 118 | 2172158.3 | 628715.34 |
| 119 | 2172154.53 | 628725.04 |
| 120 | 2172157.73 | 628738.56 |
| 121 | 2172126.69 | 628754.12 |
| 122 | 2172093.66 | 628754.93 |
| 123 | 2172092.8 | 628754.12 |
| 124 | 2172058.88 | 628742.81 |
| 125 | 2172056.45 | 628740.77 |
| 126 | 2172022.37 | 628765.44 |
| 127 | 2172035.71 | 628769.48 |
| 128 | 2172063.49 | 628780.25 |
| 129 | 2172070.75 | 628782.4 |
| 130 | 2172078.59 | 628810.68 |
| 131 | 2172091.94 | 628822.8 |
| 132 | 2172113.66 | 628839.77 |
| 133 | 2172124.96 | 628864.01 |
| 134 | 2172118.02 | 628873.71 |
| 135 | 2172111.07 | 628886.63 |
| 136 | 2172106.43 | 628901.18 |
| 137 | 2172118.88 | 628921.39 |
| 138 | 2172031.94 | 628958.55 |
| 139 | 2172140.64 | 629320.1 |
| 140 | 2172363.71 | 629451.92 |
| 141 | 2172631.62 | 629495.79 |
| 142 | 2172631.62 | 629495.07 |
| 143 | 2172629.57 | 629462.74 |
| 144 | 2172632 | 629457.02 |
| 145 | 2172624.83 | 629451.47 |
| 146 | 2172622.14 | 629442.06 |
| 147 | 2172625.31 | 629434.21 |
| 148 | 2172621.57 | 629427.32 |
| 149 | 2172628.35 | 629417.45 |
| 150 | 2172623.17 | 629408.64 |
| 151 | 2172667.84 | 629398.38 |
| 152 | 2172739.71 | 629375.48 |
| 153 | 2172748.1 | 629383.56 |
| 154 | 2172757.38 | 629424.77 |
| 155 | 2172826.66 | 629478.09 |
| 156 | 2172892.45 | 629520.92 |
| 157 | 2172880.86 | 629536.27 |
| 158 | 2172941.7 | 629546.57 |
| 159 | 2172989.57 | 629577.62 |
| 160 | 2173022.24 | 629535.47 |

Каталог координат поворотных точек границы д. Новая

| № | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2182746,34 | 656018,9 |
| 2 | 2182787,58 | 656008,85 |
| 3 | 2182853,5 | 655995,71 |
| 4 | 2182878,14 | 655992,37 |
| 5 | 2182904,1 | 655989,41 |
| 6 | 2182956,7 | 655985,57 |
| 7 | 2182994,11 | 655986,34 |
| 8 | 2183067,07 | 655992,1 |
| 9 | 2183139,2 | 655997,87 |
| 10 | 2183268,83 | 656008,23 |
| 11 | 2183450,24 | 656023,16 |
| 12 | 2183670,27 | 656042,18 |
| 13 | 2183786,85 | 656052,25 |
| 14 | 2184024,48 | 656072,91 |
| 15 | 2183977,63 | 656031,4 |
| 16 | 2183984,42 | 655969,57 |
| 17 | 2183972 | 655950,54 |
| 18 | 2183935,36 | 655951,36 |
| 19 | 2183905,92 | 655964,73 |
| 20 | 2183881,02 | 655938,33 |
| 21 | 2183856,32 | 655878,3 |
| 22 | 2183843,68 | 655760,71 |
| 23 | 2183927,74 | 655724,31 |
| 24 | 2183920,48 | 655710,61 |
| 25 | 2183946,94 | 655681,42 |
| 26 | 2183944,03 | 655653,13 |
| 27 | 2183927,46 | 655629,84 |
| 28 | 2183878,21 | 655633,7 |
| 29 | 2183865,76 | 655616,8 |
| 30 | 2183877,38 | 655603,27 |
| 31 | 2183909,92 | 655593,02 |
| 32 | 2183910,14 | 655564,65 |
| 33 | 2183873,54 | 655425,83 |
| 34 | 2183853,02 | 655342,37 |
| 35 | 2183827,78 | 655262,4 |
| 36 | 2183820,51 | 655241,82 |
| 37 | 2183796,67 | 655215,33 |
| 38 | 2183749,54 | 655213,94 |
| 39 | 2183709,63 | 655227,3 |
| 40 | 2183698,37 | 655203,83 |
| 41 | 2183649,7 | 655261,09 |
| 42 | 2183509,54 | 655425,91 |
| 43 | 2183658,37 | 655569,81 |
| 44 | 2183583,01 | 655659,21 |
| 45 | 2183517,22 | 655605,29 |
| 46 | 2183392,45 | 655587,25 |
| 47 | 2183070,85 | 655584,05 |
| 48 | 2183034,94 | 655583,7 |
| 49 | 2182833,7 | 655581,7 |
| 50 | 2182833,82 | 655501,72 |
| 51 | 2182833,38 | 655482,01 |
| 52 | 2182833,86 | 655470,11 |
| 53 | 2182830,62 | 655419,76 |
| 54 | 2182806,27 | 655388,02 |
| 55 | 2182768,7 | 655373,59 |
| 56 | 2182718,98 | 655370,07 |
| 57 | 2182618,4 | 655374 |
| 58 | 2182585,47 | 655370,64 |
| 59 | 2182568,67 | 655375,23 |
| 60 | 2182546,62 | 655377,12 |
| 61 | 2182516,99 | 655354,32 |
| 62 | 2182482,34 | 655365,64 |
| 63 | 2182440,54 | 655356,96 |
| 64 | 2182435,46 | 655357,88 |
| 65 | 2182484,99 | 655738,25 |
| 66 | 2182507,74 | 655729,72 |
| 67 | 2182532,99 | 655712,58 |
| 68 | 2182562,02 | 655685,03 |
| 69 | 2182593,44 | 655681,09 |
| 70 | 2182622,75 | 655683,88 |
| 71 | 2182627,94 | 655758,99 |
| 72 | 2182655,58 | 655773,34 |
| 73 | 2182720 | 655772,28 |
| 74 | 2182753,44 | 655780,39 |
| 75 | 2182755,9 | 655799,83 |
| 76 | 2182792,16 | 655850,5 |
| 77 | 2182824,06 | 655853,87 |
| 78 | 2182844,26 | 655881,91 |
| 79 | 2182842,05 | 655895,52 |
| 80 | 2182826,21 | 655911,63 |
| 81 | 2182807,87 | 655911,51 |
| 82 | 2182735,46 | 655911,59 |
| 83 | 2182738,14 | 655991,24 |
| 84 | 2182744,8 | 656009,67 |

Планировочные единицы Вараксинского сельсовета

Каталог планировочных единиц Вараксинского сельсовета

| № | местоположение | площадь/га |
| --- | --- | --- |
| 54:16:3:01 | д. Усманка | 53,1 |
| 54:16:3:02 | д. Усманка | 27,65 |
| 54:16:3:03 | д. Пахомово | 85,65 |
| 54:16:3:04 | с. Вараксино | 65,25 |
| 54:16:3:05 | с. Вараксино | 21,54 |
| 54:16:3:06 | с. Вараксино | 19,93 |
| 54:16:3:07 | с. Вараксино | 24,81 |
| 54:16:3:08 | д. Чекиаул | 48,24 |
| 54:16:3:09 | д. «Новая» | 27,8 |
| 54:16:3:10 | д. «Новая» | 23,78 |
| 54:16:3:11 | д. «Новая» | 19,57 |
| 54:16:3:12 | Вараксинский с/с | 52,99 |
| 54:16:3:13 | Вараксинский с/с | 18,79 |
| 54:16:3:14 | Вараксинский с/с | 0,44 |
| 54:16:3:15 | Вараксинский с/с | 7,45 |
| 54:16:3:16 | Вараксинский с/с | 569,1 |
| 54:16:3:17 | Вараксинский с/с | 895,5 |
| 54:16:3:18 | Вараксинский с/с | 388,92 |
| 54:16:3:19 | Вараксинский с/с | 9232,04 |
| 54:16:3:20 | Вараксинский с/с | 14052,3 |
| 54:16:3:21 | Вараксинский с/с | 66078,33 |
| 54:16:3:22 | Вараксинский с/с | 776,1 |
| 54:16:3:23 | Вараксинский с/с | 73,46 |
| 54:16:3:24 | Вараксинский с/с | 8102,35 |
| 54:16:3:25 | Вараксинский с/с | 0,5 |
| 54:16:3:26 | Вараксинский с/с | 1,37 |
| 54:16:3:27 | Вараксинский с/с | 0,48 |
| 54:16:3:28 | Вараксинский с/с | 1,05 |
| 54:16:3:29 | Вараксинский с/с | 1,11 |
| 54:16:3:30 | Вараксинский с/с | 4,71 |

Схема размещения планировочных единиц Вараксинского сельсовета

Схема размещения планировочных единиц с. Вараксино

Схема размещения планировочных единиц д. Новая

Схема размещения планировочных единиц д. Пахомово

Схема размещения планировочных единиц д. Усманка

Схема размещения планировочных единиц д. Чекиаул

Функциональная зона – территориальная зона с ясно выраженной преобладающей функцией её градостроительного использования – например, селитебная зона, производственная зона, коммунально-складская зона и др.

Зона включает территорию, занятую кладбищами.

Зона включает территории общего пользования и санитарно-защитного озеленения.

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации промышленных объектов IV класса опасности СЗЗ составляет 100 м.

Согласно п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации фермы крупного рогатого скота до 100 голов (всех специализаций), СЗЗ составляет 100 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 25 м (по обе стороны) для автодорог V категории. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция).

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для сельского кладбища СЗЗ составляет 50 м.

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для участков компостирования твёрдых коммунальных отходов СЗЗ составляет 500 м.