Приложение №_____ к Решению

Совета депутатов Кыштовского района

от ___________№__________

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Вараксинского сельсовета 
Кыштовского района 
Новосибирской области

Материалы по обоснованию 
генерального плана

Том II

2017 г.

Состав авторского коллектива

| Заведующий группой | Л.А. Куприянов |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение, функциональное зонирование | Е. В. Сысоева |
| Социально-экономический раздел | Ю.П. Воронов |
|  | А.В. Коньков |
| Транспортная инфраструктура, инженерное обеспечение, факторы риска возникновения ЧС | С.С. Добряков |
|  | О.Б. Куприянова |
| Природно-климатические условия и охрана окружающей среды | А.В. Коньков |
| Особо охраняемые территории, объекты культурного наследия | О.Б. Куприянова |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	5

1.1.	Перечень применяемых в тексте сокращений:	5

1.2.	Состав генерального плана	6

1.3.	Введение	7

2.	Общая характеристика территории Вараксинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области	13

2.1.	Краткая историческая справка	13

2.2.	Памятники истории и культуры Вараксинского сельсовета Кыштовского района	15

2.3.	Местоположение Вараксинского сельсовета Кыштовского района в системе расселения Новосибирской области	23

2.4.	Природно-климатические условия	24

2.4.1.	Климат	24

2.4.2.	Рельеф и геоморфология	24

2.4.3.	Геология	25

2.4.4.	Опасные геологические процессы	26

2.4.5.	Инженерно-геологические условия	26

2.4.6.	Гидрогеология и гидрография	30

2.4.7.	Полезные ископаемые	31

2.4.8.	Почвы, растительный покров и животный мир	31

2.4.9.	Природные рекреационные ресурсы	32

3.	Современное использование территории Вараксинского сельсовета	35

3.1.	Анализ демографической ситуации в Вараксинском сельсовете	36

3.2.	Структура современного землепользования Вараксинского сельсовета Кыштовского района	45

3.3.	Внешняя транспортная инфраструктура	49

3.4.	Основные направления экономики Вараксинского сельсовета	50

3.5.	Планировочная структура Вараксинского сельсовета Кыштовского района	53

4.	Функциональное зонирование территории Вараксинского сельсовета Кыштовского района	54

4.1.	Жилая зона	55

4.2.	Общественно-деловая зона	56

4.3.	Производственная и коммунально-складская зона	59

4.4.	Зона транспортной инфраструктуры	60

4.4.1.	Улично-дорожная сеть	60

4.4.2.	Общественный транспорт	64

4.5.	Зона инженерной инфраструктуры	65

4.5.1.	Водоснабжение	65

4.5.2.	Водоотведение	68

4.5.3.	Теплоснабжение	68

4.5.4.	Газоснабжение	69

4.5.5.	Электроснабжение	70

4.5.6.	Связь	71

4.6.	Рекреационная зона и зона природного ландшафта	73

4.7.	Зона специального назначения	74

5.	Анализ реализации градостроительной документации на территорию Вараксинского сельсовета Кыштовского района	75

6.	Зоны с особыми условиями использования территорий	79

6.1.	Зоны особо охраняемых территорий	80

6.1.1.	Зоны охраны объектов культурного наследия	80

6.1.2.	Зоны особо охраняемых природных территорий	82

6.2.	Санитарно-защитные и охранные зоны	83

6.3.	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	88

6.4.	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	91

6.5.	Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	94

6.5.1.	Природные чрезвычайные ситуации	94

6.5.2.	Чрезвычайные ситуации техногенного характера	103

6.6.	Зоны залегания полезных ископаемых	114

6.7.	Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации	116

7.	Прогноз развития демографических и социально-экономических процессов в Вараксинском сельсовете	122

8.	Проектное решение территориального развития Вараксинского сельсовета	123

8.1.	Архитектурно-планировочное решение	126

8.2.	Развитие жилой зоны	129

8.3.	Развитие общественно-деловой зоны	131

8.4.	Развитие производственной зоны	142

8.5.	Развитие транспортной инфраструктуры	144

8.6.	Развитие рекреационной зоны	147

8.7.	Развитие зоны специального назначения	149

8.8.	Инженерное оборудование территории	151

8.8.1.	Водоснабжение	151

8.8.2.	Водоотведение	155

8.8.3.	Теплоснабжение	156

8.8.4.	Газоснабжение	159

8.8.5.	Электроснабжение	159

8.8.6.	Связь	161

8.9.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Вараксинского сельсовета объектов федерального значения, объектов регионального значения Новосибирской области и Кыштовского района, объектов местного значения сельсовета, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий	163

9.	Благоустройство и инженерная подготовка территории	175

10.	Санитарная очистка территории	176

11.	Основные технико-экономические показатели генерального плана	182

- Общие положения

  - Перечень применяемых в тексте сокращений:

| АХОВ | аварийно-химически опасные вещества |
| --- | --- |
| ГО | гражданская оборона |
| дБА | децибел акустический |
| д. | деревня |
| кол-во | количество |
| КОС | канализационные очистные сооружения |
| ЛВ | линия воздушная |
| ЛВГЖ | легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. |
| ЛЭП | линия электропередачи |
| ПС | подстанция (электрическая) |
| р. | река |
| с. | село |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| СУГ | сжиженные углеводородные газы |
| ТКО | твёрдые коммунальные отходы |
| ТП | трансформаторная подстанция |
| чел. | человек |
| ЧС | чрезвычайная ситуация |

  - Состав генерального плана

| № п/п | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Том I. Положение о территориальном планировании | - | - |
|  | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | - | - |
| Графические материалы. Положение о территориальном планировании |  |  |  |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения Вараксинского сельсовета. | М 1:50000, М 1:5000 | ГП-1 |
|  | Карта границ населённых пунктов Вараксинского сельсовета. | М 1:10000 | ГП-2 |
|  | Карта функциональных зон территории Вараксинского сельсовета. | М 1:50000 М 1:5000 | ГП-3 |
| Графические материалы. Материалы по обоснованию |  |  |  |
|  | Карта современного использования территории Вараксинского сельсовета. Карта зон с особыми условиями использования территорий. | М 1:50000 М 1:5000 | ГП-4 |
|  | Карта границ планировочных единиц населённых пунктов Вараксинского сельсовета. | М 1:10000 | ГП-5 |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. | М 1:50000 М 1:5000 | ГП-6 |

  - Введение

Разработка Генерального плана Вараксинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области для определения назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельсовета, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Новосибирской области, Кыштовского района выполнено на основании муниципального контракта от 23.01.2017 № 3, заключённого между администрацией Кыштовский района Новосибирской области и обществом с ограниченной ответственностью (ООО) «Корпус» (г. Новосибирск).

В основу разработки Генерального плана положены исходные данные по разделам и следующие документы:

- Техническое задание на разработку Генерального плана Вараксинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области;

- Генеральный план Вараксинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области, ООО «ИТП «ГРАД» (2012 г.);

- Правила землепользования и застройки Вараксинского сельсовета, 2010 г.

- Схема территориального планирования Кыштовского района Новосибирской области, утверждённая решением совета депутатов Кыштовского района Новосибирской области от 20.06.2012 № 126;

- Схема территориального планирования Новосибирской области, утверждённая постановлением Правительства Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па.

Генеральный план Вараксинского сельсовета Кыштовского района является документом территориального планирования. Этапы территориального планирования: первая очередь – до 2027 года, расчётный срок – до 2037 года.

Разработка Генерального плана Вараксинского сельсовета Кыштовского района проведена ООО «Корпус» в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-Ф «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.12.2016 № 793 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 525, Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству от 22.12.1995 № 67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

- Закон Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 13.10.2008 № 264-ОЗ «О разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере охраны окружающей среды»;

- Закон Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ «О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»;

- Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области»;

- Постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 № 541-п «Об утверждении Инвестиционной стратегии Новосибирской области до 2030 года»;

- Постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской области»;

- Решение 12 сессии Совета депутатов Кыштовского района Новосибирской области от 08.12.2016 № 143 «О внесении изменений в схему территориального планирования Кыштовского района Новосибирской области»;

- «СанПиН 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов»;

- «СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- «СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах»;

- «СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Решения генерального плана Вараксинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области основаны на результатах комплексного анализа современного использования территории муниципального образования, ограничений её использования, демографических процессов и потребностей в развитии селитебной и производственной территории и инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с градостроительными и экологическими требованиями.

Задачи территориального планирования Вараксинского сельсовета Кыштовского района:

в области развития жилищного строительства:

- выделение территорий для нового жилищного строительства в целях повышения жилищной обеспеченности жителей;

- повышение жилищной обеспеченности населения, проживающего на территории сельсовета до 22 кв. м на чел. на первую очередь, 24 кв. м на чел. на расчётный срок.

в области развития функционально-планировочной структуры территории:

- обеспечение эффективного освоения земель в границах поселения посредством образования нового населённого пункта;

- обеспечение реализации основных направлений социально-экономического развития сельсовета посредствам функционального зонирования территории;

- обеспечение рациональной планировочной структуры территории сельсовета с учётом сложившейся структуры использования территории и снижения техногенной нагрузки на окружающую среду.

развитие транспортной инфраструктуры:

- увеличение протяжённости улиц улично-дорожной сети с твёрдым покрытием;

- улучшение качества дорог общего пользования.

развитие инженерной инфраструктуры:

- водоснабжение и водоотведение:

- строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения надёжности водоснабжения потребителей;

- строительство систем очистки воды и канализационных стоков;

- увеличение качества предоставляемых коммунальных ресурсов и экологической безопасности.

- электроснабжение

- обеспечение надёжности электроснабжения потребителей сельсовета;

- обеспечение электроэнергией новой жилой застройки.

- теплоснабжение:

- модернизация и капитальный ремонт систем с целью повышения эффективности предоставления услуги теплоснабжения и общей энергоэффективности;

охраны окружающей среды и природных ресурсов:

- организация санитарной очистки территории сельсовета;

- установление/пересмотр зон санитарной охраны на объектах водоснабжения;

- сохранение и улучшение качества окружающей среды территории сельсовета.

сохранение объектов культурного наследия:

- проведение планового историко-культурного обследования муниципального образования с целью выявления объектов культурного наследия;

- учёт проектов зон охраны объектов культурного наследия и соблюдение его регламентов при осуществлении градостроительной деятельности.

Органом, уполномоченным на утверждение проекта генерального плана, в соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Кыштовский район, является представительный орган муниципального образования - Совет депутатов Кыштовского района Новосибирской области.

- Общая характеристика территории Вараксинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

  - Краткая историческая справка

По свидетельству старожилов, сегодняшнее село Вараксино возникло в 1724 году. Называлось оно «Сорочки», говорят, что первым поселенцем был татарин Сорока. Есть и другая версия. Село окружали бедные, низко плодородные земли, серые подзолистые лесные почвы. По-татарски «сары» - жёлтый, «ач» - голодный. Что означает жёлтая, голодная земля. По архивным же данным - село образовалось в 1813 году.

В семидесятых годах ХVIII века в Сорочках, по разрешению татар, проживало 18 русских семей. Это были ссыльные и переселенцы. По приезду и поселению в Сорочках переселенцев Вараксиных (1871 г.), село стали называть Вараксино.

До 1900 года, заселение села было незначительным, оно было разбросанным. Избы стояли выше по течению реки Тары и это место называлось «Грязновкой». Избы были с сенями, покрывали их, в основном, соломой и пластом. Внутри, избы освещались лучинами.

В начале ХIХ века в село стали приезжать переселенцы Черниговской, Пензенской. Полтавской и других областей. По Сибирской железной дороге доезжали до Татарска, от Татарска - до места поселения, расстояние было не близким, более 300 км.

Село долгое время относилось к Тобольской, затем к Томской губернии. Примерно в 1924 году образовался сельский совет. В 1936 году произошло объединение колхозов в один, в колхоз «Им. Карла Маркса». На 1937 год в колхозе проживало 860 человек. Жизнь в колхозе налаживалась, стали приобретать сельскохозяйственные машины. В 1938 году открыта новая семилетняя школа, в ней обучались дети их Чеки-Аула, Пахомово, Усманки, Агач-Аулово, Вятки, Новочекино. В 1942 году на базе школы был создан детский дом, который просуществовал вплоть до 1953 года.

В 1952 году в каждом доме в с. Вараксино заговорило радио, а 1953 году загорелась «лампочка Ильича». Свет был от Ново-Чекинской гидроэлектростанции, построенной на реке Чека (притока Тары). Она обслуживала несколько деревень. В 1966 году Кыштовский район был подключён к городским электросетям. В конце 50-х годов ХХ века Вараксинцы стали приобретать в личное пользование патефоны, велосипеды, гармони. В 60-е – радиоприёмники, радиолы, мотоциклы. В 70-е – автомобили.

На 1.01.1967 на территории села имелся телефон, узел связи, медпункт, конторы колхоза и сельского совета, сепараторное отделение, гаражи, мельница, электростанция школьная и колхозная мастерские, кузница, маслобойня, дом животновода, скотные дворы, свинарник, овчарни.

В1967 году колхоз имел в своём подчинении 13 населённых пунктов, проживало в них 3290 человек, из них 1426 трудоспособных. Площадь всей земли 69429 га, занято под посевами 14568 га, под лесами и кустарниками 29075 га, под болотами 8766 га, под пастбищами 5977 га, средний урожай 1966 года составил 9 ц 20 кг с гектара. В 1969 году построили механизированный ток.

Колхоз занимался такой редкой отраслью как пчеловодство. Она появилась, когда обобществлялась частная собственность. Всего в колхозе было около 200 пчелосемей. Пасека просуществовала вплоть до 1972 года.

В 1973 г. завершено строительство магазина, в 1973 г. - открыла двери новая, двухэтажная школа. В школе обучалось около 70 человек. Долгое время воспитанниками школы были дети из Чеки-Аула, проживали они в интернате. В 90-х годах интернат закрыли, детей стали возить в Кыштовскую школу№ 2.

В 1974 г. – построено здание сельского совета. С 1975 г. по 1987 г. построено три двухквартирных дома, в 1981 году проведён водопровод, в 1983 г. построена маслобойня, в 1987 г. построен медпункт.

Хозяйство занималось сохранением лесов. Существовали заповедные зоны: от Вараксино до Заготзерно и от Вараксино до Чеки-Аула. В сентябре 1981года открылся в селе детский садик. В 1989 году заасфальтировали мехток и дорогу по ул. Зелёной. Построена новая пилорама, построили двухквартирный дом, перенесли на новое место бычатник, восстановили дамбу.

В 2001 году в селе вывешены аншлаги с названием улиц, каждый дом пронумерован. В селе 4 улицы: Набережная, Садовая, Зелёная, Нижняя. С 2006 года в село пришла сотовая связь, был один оператор - «Билайн», затем «МТС», «Мегафон».

6 сентября 2012 г. начато строительство дороги Кыштовка – Вараксино, засыпано щебнем 6,5 км. В сентябре 2013 г. по инициативе Главы Вараксинской сельской администрации Рак Нины Валентиновны 1,4 км дорожного полотна по улице Набережной засыпано щебнем.

  - Памятники истории и культуры Вараксинского сельсовета Кыштовского района

Памятники археологии и архитектуры характеризуют многотысячелетний путь истории и развития человечества. Они являются не только значительной частью культурного наследия нашей страны, но и основным источником информации о дописьменной эпохе. Археологические объекты - своеобразная летопись древней и раннесредневековой истории для большинства регионов России, без знания которой невозможна работа по сохранению отечественной и мировой культуры.

В соответствии с ст. 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью.

Для определения наличия либо отсутствия объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ предусмотрено проведение историко-культурной экспертизы на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, путём археологической разведки, в порядке, определённом ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

Так же согласно ст. 36 Федерального закона № 73-Ф3, проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-Ф3, работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на территории объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

В соответствии с ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Согласно п. 3 ст. 36 Федерального закона. № 73-ФЗ строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 28, 30 Федерального закона № 73-ФЗ в целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, земельные участки, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

Согласно п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трёх дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

В соответствии с ст. 11 Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» к полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества относится осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориал сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на территориях, а также работы по реализации межправительственных соглашений по уходу за захоронениями иностранных военнослужащих на территории Российской Федерации.

Документы территориального планирования подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений после утверждения границ территории и/или проектов зон охраны объектов культурного наследия.

В целях оптимизации процессов изучения и инвентаризации объектов культурного наследия, в том числе и объектов археологического наследия, рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- инициировать разработку и утверждение в установленном порядке границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны;

- инициировать перевод земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия (в том числе и археологического наследия) в категорию особо охраняемых земель историко-культурного наследия (за исключением участков в границах населённых пунктов);

- популяризировать культурное наследие путём установки надписей и обозначений на территории объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия.

На территории Вараксинского сельсовета находятся 11 объектов археологического наследия федерального значения и 5 выявленных объектов археологического наследия (см. таблицах №№ 1-2).

Таблица № 1

Перечень объектов археологического наследия на территории Вараксинского сельсовета

| № п/п | Наименование памятника | Тип памятника | Документ о принятии на охрану | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вараксино-1 | поселение | Постановление главы администрации от 16.05.02 № 469 | В 1 км к северу от с. Вараксино, на левом берегу р. Тара |
| 2 | Вараксино-2 | поселение | Постановление главы администрации от 16.05.02 № 469 | В 1,5 км к северу от с. Вараксино, в 0,8 км к северо- западу от дойки, в 0,5 км к северо-западу от поселения Вараксино-1, на левом берегу р. Тара |
| 3 | Вараксино-3 | поселение | Постановление главы администрации от 16.05.02 № 469 | В 1,1 км к северу от с. Вараксино, в 0,5 км к юго-западу от поселения Вараксино-2, на левом берегу р. Тара |
| 4 | Вараксино-4 | поселение | Постановление главы администрации от 16.05.02 № 469 | В 0,75 км к северу-северо-западу от с. Вараксино |
| 5 | Ермукла-1 | поселение | Постановление главы администрации от 16.05.02 № 469 | В 1,75 км к северо-востоку от с. Вараксино, на юго- западном краю террасы оз. Ермукла |
| 6 | Крутояр-1 | одиночный курган | Постановление главы администрации от 16.05.02 № 469 | В 1,5 км к юго-западу от скотобойни с. Кыштовка, в 0,4 км к северо-западу от трассы Кыштовка-Венгерово |
| 7 | Чекиаул-5 | поселение | Постановление главы администрации от 16.05.02 № 469 | В 2 км к юго-западу от с. Вараксино |
| 8 | Чекиаул-6 | курганный могильник | Постановление главы администрации от 16.05.02 № 469 | В 0,5 км к северу-северо-западу от кладбища д. Чекиаул |
| 9 | Чекиаул-7 | поселение | Постановление главы администрации от 16.05.02 № 469 | В 0,52 км к северу-северо-западу от кладбища д. Чекиаул |
| 10 | Чекиаул-8 | курганный могильник | Постановление главы администрации от 16.05.02 № 469 | В 0,7 км к северу-северо-западу от кладбища д. Чекиаул |
| 11 | Чекиаул-9 | курганный могильник | Постановление главы администрации от 16.05.02 № 469 | В 1,15 км к северу-северо-западу от кладбища д. Чекиаул |

Рисунок 1. Схема расположения объектов культурного наследия (памятников археологии) у с. Вараксино (1 – Одиночный курган Крутояр-1; 2 – Поселение Ермукла-1; 3 – Поселение Вараксино-1; 4 – Поселение Вараксино-2; 5 – Поселение Вараксино-3; 6 – Поселение Вараксино-4; 7 – Поселение Чекиаул-5)

Таблица № 2

Выявленные объекты археологического наследия на территории Вараксинского сельсовета

| № п/п | Наименование памятника | Тип памятника | Акт экспертизы | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чекиаул-1 | городище | Акт экспертизы от 15.01.03 № 493 | д. Чекиаул, в 0,5 км к югу от д. Чекиаул, на территории п/л «Зелёная республика». |
| 2 | Чекиаул-2 | курганный могильник | Акт экспертизы от 15.01.03 № 493 | д. Чекиаул, в 0,5 км от д. Чекиаул, на мысу террасы левого берега р. Тара, на территории п/л «Зелёная республика». |
| 3 | Чекиаул-3 | поселение | Акт экспертизы от 15.01.03 № 493 | д. Чекиаул, в в 0,6 км к юго-юго-западу от д. Чекиаул, в 0,2 км к юго-западу от п/л «Зелёная республика». |
| 4 | Чеки-Аул-4 | поселение | Акт экспертизы от 15.01.03 № 493 | д. Чекиаул, в 1,4 км к юго-западу от д. Чекиаул. |
| 5 | Кыштовка-3 | поселение | Акт экспертизы от 30.01.97 № 8 | В 12 км к юго-западу от с. Кыштовка, в 0,3 км вниз по течению от памятника Кыштовка-2. |

Рисунок 2. Схема расположения объектов культурного наследия (памятников археологии) у д. Чекиаул (9-11 Городище Чеки-Аул-1, курганный могильник Чеки-Аул-2 и поселение Чеки-Аул-3; 12 – Поселение Чеки-Аул-4; 13 - Курганный могильник Чекиаул-6; 14 – Поселение Чекиаул-7; 15 - Курганный могильник Чекиаул-8; 16 - Курганный могильник Чекиаул-9; 17 – Поселение Кыштовка-3.)

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий. Первоочередной задачей по сохранению объектов культурного наследия являются проведение полномасштабного, сплошного обследования территории, создание единой информационной базы объектов культурного наследия, использование новых информационных технологий в исследовании памятников.

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

- Выполнение требований использования объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых располагаются объекты культурного наследия:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требования, установленные законодательством.

- На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

- Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки). Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

- Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

- Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

- Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

- Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

- В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряжённой с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Приказом управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (далее - Управление) от 28.09.2016 № № 185 «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия и требований к осуществлению деятельности в границах территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кыштовского района Новосибирской области» (далее – приказ № 185), утверждены границы территорий и требования к осуществлению деятельности в границах территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кыштовского района Новосибирской области.

Приказом Управления от 23.01.2017 № 18 «О внесении изменений в приказ

управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 28.09.2016 № 185 «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия и требований к осуществлению деятельности в границах территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кыштовского района Новосибирской области» (далее – приказ № 18), внесены изменения в приложение № 4 к приказу № 185, приложение № 4 к приказу № 185 изложено в редакции согласно приложению к настоящему приказу № 18.

Постановлением Правительства Новосибирской области от 27.12.2016 № 456-п «Об утверждении границ зон охраны, особых режимов использования земель в границах территорий зон охраны и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кыштовского района Новосибирской области», утверждены границы зон охраны и особые режимы использования земель в границах территорий зон охраны и требования к градостроительным регламентам в  границах территорий данных зон объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кыштовского района Новосибирской области.

Сохранению историко-культурного наследия способствует развитие культурно-познавательного (экскурсионного) туризма и этнографического туризма. Культурно-исторический потенциал Новосибирской области и Вараксинского сельсовета создаёт благоприятные условия для формирования культурно-туристического кластера.

Основными задачами движения в данном направлении являются:

- Обеспечение содержания и сохранности объектов историко-культурного наследия;

- Обеспечение доступности объектов историко-культурного наследия для формирования туристской инфраструктуры историко-познавательного и этнокультурного направления;

- Обеспечение сохранения и развития существующих народных промыслов на территории сельсовета как одной и основ формирования разноплановой туристско-рекреационной инфраструктуры.

  - Местоположение Вараксинского сельсовета Кыштовского района в системе расселения Новосибирской области

Вараксинский сельсовет Кыштовского района Новосибирской области был образован в 1924 году. Территория поселения общей площадью 100669,85 га расположена в северо-западной части Новосибирской области на расстоянии 610 км от областного центра г. Новосибирска, в 10 км от районного центра и 168 км от ближайшей железнодорожной станции Чаны. Поселение граничит с Кыштовским, Новочекинским, Сергеевским, Заливинским, Ново-Майзасским сельсоветами Кыштовского района Новосибирской области. С южной стороны проходит граница с Венгеровским районом Новосибирской области.

Внутренние и внешние транспортные связи осуществляются автомобильным транспортом. По территории поселения проходят автомобильные дороги общего пользования: регионального значения «Чаны – Венгерово – Кыштовка»; межмуниципального значения - 12 км а/д «Н-1705» – Чекиаул, 155 км а/д «К-02» - Сергеевка - Воскресенка.

На территории расположено 4 населённых пункта, в том числе с. Вараксино, д. Пахомово, д. Чекиаул, д. Усманка. По данным администрации сельсовета, численность зарегистрированного населения на 01.01.2017 год составила 633 человека. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Крупными сёлами является: с. Вараксино – 180 человек и д. Усманка 370 человек. Этнический состав населения: русские, татары.

В соответствии с Уставом Вараксинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области, принятого решением Совета депутатов № 1 от 5.08.2015, действуют органы местного самоуправления - Совет депутатов и администрация Вараксинского сельсовета.

Вараксинский сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики – природным, трудовым и производственным потенциалом. Территория располагает большим количеством водоёмов, в которых водятся: щука, окунь, карась, налим, а также лесов и лугов, в которых много грибов, ягод и лекарственных трав. Основными видами экономической деятельности на территории является сельское хозяйство - производства зерна, молока, мяса, разведение лошадей. В летний период население занимается сбором дикоросов и их продажей.

В сфере поселения функционируют 2 основных общеобразовательных школы, 3 сельских клуба, в том числе Дом культуры, 3 ФАПа, 3 библиотеки. Работает почтовое отделение. Населённые пункты поселения связаны с районным центром автобусным сообщением. Действует сотовая связь. Общая площадь жилого фонда поселения 11657 кв. м, водопроводных сетей 16,2 км, тепловых сетей 0,9 км. Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается ООО «Правобережное».

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности муниципального образования, составляет 13,8 км, дороги с твёрдым покрытием 2,1 км.

На территории поселения нет особо охраняемых территорий.

  - Природно-климатические условия

    - Климат

Крайнее северо-западное положение района обуславливает наиболее низкие в области температуры и высокую влажность. Среднегодовая температура воздуха изменяется от -1,0 ºC на севере до +0,6 ºC на юго-западе; средняя температура июня +16,5 – 18,4 ºC, января -20,7 ºC.

Годовое количество осадков с юга на север изменяется от 400 до 440 мм: в мае – июне выпадает 90-105, в августе-сентябре – 110-125 мм. Заморозки начинаются в конце августа и заканчиваются в конце мая.

Холодный период длится 179 дней. Сумма отрицательных температур равна 2355 ºC. Теплообеспеченность вегетационного периода выражается суммами температур: 1800-2050 >5 ºC, 1550-1650 >10 ºC, 1050-1100 >15 ºC.

Вероятность снижения урожая зерновых от засух – 7-12 %, от неблагоприятных условий уборки – 45-86%.

В зимние месяцы бывает по 30-50 дней с метелями. Сход снежного покрова происходит в третьей декаде марта, но в отдельные годы - в середине апреля. 15-22 апреля среднесуточная температура устойчиво переход через 5 °С.

По строительно-климатическому районированию (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*») территория Вараксинского сельсовета относится к климатическому району IВ. Строительных ограничений по климатическим условиям нет.

    - Рельеф и геоморфология

Территория Вараксинского сельсовета Кыштовского района занимает часть плоской равнины Барабинской низменности и перекрыта рыхлыми мезозойско-кайназойскими отложениями платформенного чехла. Слегка всхолмлённую пологими увалами и невысокими слаборазвитыми гривами высотой 8-10 м. Равнина имеет слабый уклон к юго-западу. Абсолютные отметки водоразделов равны 130-140 м, по длине р. Тары – 100 м межгривные понижения заняты болотами. Плосковолнистая равнина, прилегающая к Таре, дренируется её долиной, где отчётливо выделяется пойма и три надпойменных террасы.

Подземные воды находятся на глубине 5-10 м в пределах террас и около 1 м на водораздельных заболоченных пространствах. На хорошо дренированных участках покровные лессовые суглинки характеризуются незначительной влажностью (до 15%), имеют полутвёрдую консистенцию и обладают просадочными свойствами.

На участках с пониженным рельефом, на заболоченных водоразделах грунты водонасыщены, сильносжимаемы. В пределах террас Тары, сложенных непросадочными грунтами, с залеганием подземных вод глубже 6 м, возможно возведение ленточных фундаментов. На участках, сложенных водонасыщенными слабыми и просадочными грунтами, рекомендуются свайные фундаменты.

    - Геология

Территория планирования расположена в пределах юго-восточной части Западно-Сибирской плиты и перекрыта рыхлыми мезозойско-кайназойскими отложениями платформенного чехла.

В строении Западно-Сибирской плиты участвуют три структурных этажа: нижний - складчатый фундамент – сложен геосинклинальными, глубоко метаморфизованными сильно дислоцированными докембрийскими и раннепалеозойскими породами, прорванными интрузиями различного состава и возраста, а также изверженными породами кислого и среднего состава. Залегает на глубине 3-8 км.

Средний структурный этаж представлен палеозойским комплексом пород и раннемезозойскими образованиями (триас). Представлен вулканогенными, осадочно-вулканогенными и терригенно-карбонатными породами, последние с точки зрения продуктивности являются потенциально нефтегазоносными. Мощность среднего этажа достигает 5 км.

Верхний структурный этаж, мезозойско-кайназойский платформенный чехол, мощностью от 0,5 км до 3,5 км, характеризуется различным фациальным составом и отсюда потенциально возможным для накопления полезных ископаемых осадочного генезиса: песчано-алевролитовые комплексы пород, перемежающиеся с глинистыми толщами.

В пределах территории планирования выделена крупная тектоническая структура I порядка – Кыштовская впадина. Она осложнена структурами II порядка - Кыштовским валом и более низшего III порядка - локальными куполовидными поднятиями: Бочкарёвским, Сергеевским, Братским, Чековским, Пахомовским, Пустоваловским и др.

В геологическом отношении Кыштовская впадина на территории района представлены породами мезозойско-кайнозойского возраста: осадочные терригенные породы мощностью от 2570 м до 2920 м (пески, песчаники, алевриты, алевролиты, глины, аргиллиты). Геолого-геофизическими методами (включая глубокое поисковое бурение, сейсморазведку) с 50-х годов прошлого столетия оконтурено первое локальное поднятие Бочкарёвское и затем ряд других, все приурочены к крупной тектонической структуре I порядка - Кыштовской впадине. Вскрытые меловые и юрские отложения мезозойско-кайнозойского осадочного чехла оценены, как нефтегазоносные, аналогичные вскрытым и в других районах Новосибирской, Томской и Омской области. Позже, в соседнем Северном районе открыто Малоичское месторождение нефти в палеозойских отложениях (терригенно-карбонатные породы) на более глубоких структурных этажах, которые также развиты и могут быть перспективными в Кыштовском районе.

С осадочными отложениями мезозойского - кайнозойского возраста связаны месторождения осадочных полезных ископаемых (стройматериалы, приуроченные к верхнечетвертичным покровным отложениям), торф (современные болотиные отложения) и подземные воды.

    - Опасные геологические процессы

На территории планирования экзогенные процессы представлены весьма широко – от засоления грунтов, ветровой эрозии и накопления эоловых отложений в степной зоне недостаточного увлажнения до заболачивания в зоне сильного увлажнения. В долинах рек развиты речная береговая эрозия, оползни и обвалы, овражная эрозия, в районах развития лессовидных суглинков – суффозионные процессы. Состав комплекса наиболее распространённых ЭГП отличается преобладанием процессов гидродинамической, гравитационной и аэродинамической групп.

    - Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия на территории Вараксинского сельсовета обусловлены особенностями взаимодействия геологической среды с другими средами, которые проявляются в форме экзогенных геологических процессов. При оценке этих процессов важно знать, где, как, с какой интенсивностью и какие входы литосистемы взаимодействуют с элементами других систем. Знание набора взаимодействий, интенсивности и вклада каждого взаимодействия, характера и скорости изменения отношений, свойств и структуры геологической среды, обусловленных взаимодействиями с другими средами, даёт надёжную основу для понимания экзогенных геологических процессов и их количественного прогноза.

Инженерно-геологические условия определяют, как совокупность геологической обстановки, имеющей значение для проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений. В число компонентов инженерно-геологических условий он включает: характер пород, условия их залегания и распространения в земной коре, гидрогеологические условия, влияющие на состояние и устойчивость пород, современные геологические процессы, как природные, так и вызванные инженерной или вообще хозяйственной деятельностью человека, влияющие на выбор места для строительства, конструкцию сооружения и методы производства строительных работ.

На размытой поверхности миоцена здесь лежат супеси, суглинки, мергели плиоцена, содержащие большое количество солен. Это по преимуществу озёрные осадки. Мощность их до 50 м; она больше в западной части впадины. Среднечетвертичные осадки озёрного и речного происхождения распространены повсеместно, особенно большой мощности (до 70 м) они достигают на востоке.

Верхнечетвертичные субаэральные покровные отложения (QIII), залегающие сплошным чехлом на всей территории. Мощность обычно не превышает 1-3 м. Современные верхнечетвертичные аллювиальные отложения поймы и надпойменных террас р. Тары (QIII-IV) представлены чередованием супесей, песков, суглинков. Мощность их меняется от 1-3 до 10 м, чаще не превышает 5 м. В разрезе преобладают суглинки. Супеси и пески встречаются очень редко. Мощность последних обычно не превышает 2 м.

Разрез отложений карасукской свиты отличается от вышеперечисленных отложений более песчаным составом. Пески приурочены к нижней части разреза. Обычно их мощность не превышает 2-5 м. Пески пылеватые тонко-мелкозернистые. Общая мощность отложений карасукской свиты не превышает 5-8 м, редко 10-15 м.

Средне-верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения федосовской свиты (QI-II fd) распространены на значительной площади описываемой территории. Их кровля залегает на глубинах 2-6 м под верхнечетвертичными и современными отложениями. Сложена свита суглинками, редко супесями, жёлто-бурыми, иловатыми. Мощность отложений колеблется от 4 до 19,2 м.

Верхненеогеновые отложения. Верхнеплиоценовые отложения кочковской свиты имеют повсеместное распространение на территории поселения и делятся на две подсвиты. Верхняя верхнекочковская (N2kc2) представлена глинами, суглинками тяжёлыми жёлто-бурыми, серыми, буровато-серыми мощностью, в основном, от 5 до 15 м. Нижняя подсвита (N2kc1), залегающая на глубинах от 14 до 38 м, сложена песками серыми, тонко и мелкозернистыми. Мощность отложений колеблется от 8 до 20 м, чаще 10-15м.

Нижненеогеновые отложения. Среднемиоценовые отложения таволжанской свиты распространены на описываемой территории повсеместно. Они залегают на глубинах 25-50 м. Представлен разрез глинами серыми, зеленовато-серыми большей частью плотными, линзами песков серых, голубовато-серых тонко- и мелкозернистых. Мощность песчаных прослоев 4-10 м. Общая мощность осадков по площади колеблется в пределах 10-30м.

Нижнесреднемиоценовые отложения бещеульской свиты (N1Bs) в пределах поселения имеют повсеместно распространение. Отложения представлены серыми, зеленовато и буровато-серыми песками, глинами и алевритами общей мощностью от 10 до 40 м, чаще 15-20 м.

Нижнемиоценовые отложения абросимовской свиты (N1ab) на территории сельсовета вскрываются на глубинах от 80-110 м. Сложена свита серыми, буровато- и зеленовато-серыми плотными и алевритистыми глинами с линзами и прослоями тонко и мелкозернистого песка мощностью от 7 до 30м. Для неё характерно наличие прослоев бурого лигнита и большого количества растительных остатков. Общая мощность отложений колеблется в пределах от 15 до 40м.

Палеогеновые отложения. Верхнеолигоценовые отложения журавской свиты, имеющие на данной территории повсеместное распространение, залегают на глубинах от 100 до 140 м и представлены переслаиванием глин, алевритов, тонко-мелкозернистых песков.

Нижне-среднеолигоценовые отложения новомихайловской свит (P3nm) вскрываются на глубинах 140-180 м и представляют собой водоупорную толщу глин с редкими линзами песков и алевритов, мощность которых достигает 10 м. Общая мощность отложений свиты изменяется от 50 до 100 м.

Нижне-среднеолигоценовые отложения атлымской свиты (P3at) повсеместно вскрываются на глубинах 200-300 м. Сложена она песками серого и светло-серого цвета, в составе которых встречаются прослои алевритистых глин и глин. Мощность отложений изменчива и колеблется от 10 до 50 м.

Ниже перечисленных верхнепалеогеновых отложений залегает мощная толща глин палеоген-мелового возраста общей мощностью 450-510 м, представляющая собой региональный водоупор, разделяющий водоносные горизонты верхнего яруса (от четвертичного до палеогенового возраста включительно) и нижнего яруса (меловой водоносный комплекс). Наличие этого водоупора предопределяет условия формирования подземных вод меловых отложений.

Меловые отложения. Меловые отложения на территории данного сельсовета распространены повсеместно и представлены ипатовской, кузнецовской и покурской свитами. Верхнемеловые отложения ипатовской свиты (K2 ip) залегают на глубинах 500-700м и представлены серыми, светло-серыми и зеленовато-серыми мелко и тонкозернистыми песками, слабосцементированными песчаниками и алевритами с прослоями алевритистых глин. В составе отложений преобладают пески, в отдельных разрезах свита на всю мощность сложена песками, которые прослеживаются на большие расстояния. Общая мощность отложений 80-130 м. Мощность песчаных прослоев от нескольких метров до 100-130 м. Залегают отложения ипатовской свиты на осадках кузнецовской свиты и перекрываются глинистыми отложениями славгородской свиты.

Верхнемеловые отложения кузнецовской свиты (K2kz) распространены повсеместно. Они залегают на породах покурской свиты и перекрываются осадками ипатовской свиты. Сложена свита темно-серыми, серыми алевритовыми плотными глинами, иногда с тонкими прослоями тонкозернистого песка и глинистых алевролитов. Глубина залегания кровли отложений колеблется от 600 до 800 м. Мощность осадков изменяется от 20 до 60 м.

Нижне-верхнемеловые отложения покурской свиты (K1-2pk) на территории поселения пользуются сплошным распространением. Сложена она преимущественно песками с прослоями алевритистых и песчаных глин. Глубина залегания кровли по площади колеблется в пределах 500-900 м.

Для инженерной геологии важнейшее значение имеет гидрогеологическое строение верхней части геологической среды, включающей первый от поверхности водоносный горизонт и приповерхностные слои горных пород, обводняемые в результате строительства. В гидрогелогическом отношении поселение относится к Иртышскому артезианскому бассейну, который является частью Западно-Сибирского сложного артезианского бассейна.

Подземные воды, приуроченные к четвертичным и современным отложениям, гидравлически взаимосвязаны, имеют практически общую уровенную поверхность. В каталогах водопунктов сведения о грунтовых водах четвертичных отложений малочисленны, так как в современном водоснабжении они имеют весьма незначительную роль, к тому же отличаются плохим качеством.

Воды отложений федосовкой свиты гидрокарбонатно-натриевые от пресных (0,5-0,9 г/л) до слабо солоноватых (1,3-1,7 г/л). Химический тип грунтовых вод четвертичных и современных отложений хлоридно-сульфатный с минерализацией от 2,2 до 17 г/л. В сложном катионном составе преобладает натрий и магний. Отложения свиты в целом представляют региональный водоупор. В местах, где имеются линзы песков, они содержат воды спорадического распространения, которые используются для мелкого сельскохозяйственного водоснабжения.

Нижнесреднемиоценовые отложения бещеульской свиты (N1Bs) в пределах сельсовета имеют повсеместно распространение. Вскрываются они опорными гидрогеологическими и эксплуатационными скважинами на глубинах от 47 до 80 м. Отложения представлены серыми, зеленовато и буровато-серыми песками, глинами и алевритами общей мощностью от 10 до 40 м, чаще 15-20 м.

Подземные воды, приуроченные к отложениям журавской свиты, изучены слабо, вскрыты и опробованы единичными скважинами.

Поскольку мощность водовмещающих песков и алевритов новомихайловской свит (P3nm) не выдержана, как в разрезе, так и по простиранию, а фильтрационные свойства их в связи с этим изменчивы, то горизонт для водоснабжения практически не используется, лишь в отдельных случаях эксплуатируется совместно с водами атлымской свиты (P3at).

Водоносный горизонт, приуроченный к отложениям атлымской свиты, является наиболее водообильным. Подземные воды высоконапорные, пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах 1-19 м и ниже поверхности земли до +2 м выше её Абсолютные отметки изменяются от 102 до 126 м.

Ниже перечисленных верхнепалеогеновых отложений залегает мощная толща глин палеоген-мелового возраста общей мощностью 450-510 м, представляющая собой региональный водоупор, разделяющий водоносные горизонты верхнего яруса (от четвертичного до палеогенового возраста включительно) и нижнего яруса (меловой водоносный комплекс). Наличие этого водоупора предопределяет условия формирования подземных вод меловых отложений.

Меловые отложения и приуроченные к ним подземные воды (K2 ip, K1-2pk). Меловые отложения на данной территории распространены повсеместно и представлены ипатовской, кузнецовской и покурской свитами.

Верхнемеловые отложения ипатовской свиты (K2 ip) залегают на глубинах 500-700м и представлены серыми, светло-серыми и зеленовато-серыми мелко и тонкозернистыми песками, слабосцементированными песчаниками и алевритами с прослоями алевритистых глин. В составе отложений преобладают пески, в отдельных разрезах свита на всю мощность сложена песками, которые прослеживаются на большие расстояния. Общая мощность отложений 80-130 м. Мощность песчаных прослоев от нескольких метров до 100-130 м. Залегают отложения ипатовской свиты на осадках кузнецовской свиты и перекрываются глинистыми отложениями славгородской свиты.

Верхнемеловые отложения кузнецовской свиты (K2kz) распространены повсеместно. Они залегают на породах покурской свиты и перекрываются осадками ипатовской свиты. Сложена свита темно-серыми, серыми алевритовыми плотными глинами, иногда с тонкими прослоями тонкозернистого песка и глинистых алевролитов. Глубина залегания кровли отложений колеблется от 600 до 800 м. Мощность осадков изменяется от 20 до 60 м. В гидрогеологическом отношении отложения кузнецовской свиты представляют выдержанный региональный водоупор, разделяющий водоносные толщи покурской и ипатовской свит.

На территории поселения воды меловых отложений являются одним из основных источников водоснабжения. Основным источником мелкого хозяйственно-питьевого водоснабжения в районе являются неглубокозалегающие пресные и маломинерализованные (до 3 г/л) воды неогеновых отложений.

    - Гидрогеология и гидрография

Речная сеть не территории Вараксинского сельсовета хорошо развита, принадлежит бассейну Иртыша и представлена р. Тарой с притоками - р. Сунтурла, р. Мазаратка.

Малая интенсивность водоотдачи, вследствие большой заболоченности территории, способствует образованию растянутых паводков продолжительностью 70-80 дней.

Река Тара наиболее многоводная из рек северной подзоны. Средний объём стока – 1,07 куб. км, он подвержен значительной многолетней и внутригодовой изменчивости.

По химическому составу вода рек относится к гидрокарбонатному классу группы кальция. Минерализация – от 100 мг/л в половодье до 500 мг/л в зимнюю межень, вода пригодна для питьевых и хозяйственных целей.

На гидрологический режим рек все более значительное влияние оказывает хозяйственная деятельность. По реке Тара сплавляют лес. Для мелкотоннажного судоходства используются низовья Тары.

Озерки имеют вид блюдцеобразных западин. Наиболее крупные озёра: озеро Байдово (частично), озеро Ермукла, озеро Коноплянище, озеро Глубокое.

Воды, используемые для водоснабжения, приурочены к отложениям четвертичного, неогенового и палеогенового возрастов. Эксплуатируются в основном воды неогеновых отложений.

Современные и четвертичные отложения имеют мощность 6-10 м, редко до 20 м, распространены повсеместно и содержат грунтовые воды. Водовмещающие породы – суглинки, пески, супеси, торф, илы – имеют слабую водообильность. Воды весьма пресные и пресные с минерализацией до 1 г/куб. дм используются лишь индивидуальными хозяйствами. В составе неогеновых отложений выделяются водоносные горизонты каргатской, бещеульской и абросимовской свит, они наиболее перспективны для водоснабжения анализируемой территории. Водоносный горизонт верхнеплиоценовых отложений каргатской свиты распространён повсеместно в южной части района, залегает на глубинах 5-30 м, водовмещающие породы – пески тонко-, мелкозернистые с прослоями алевритов и суглинков мощностью от 3-10 до 15 м. Водоносные горизонты нижнесреднемиоценовых отложений бещеульской и абросимовской свит распространены на большей части территории на глубинах соответственно 15-40 и 20-50 м. Водовмещающие породы – пески тонко-, мелкозернистые и алевриты с прослоями глин мощностью от 5-8 до 30-40 м. Воды – напорные, уровни устанавливаются на глубинах 2-10 м. водообильность невелика – дебиты скважин 1-3 л/с, преобладающие значения удельных дебитов 0,1-0,3 л/с. По химическому составу воды преимущественно пресные и пресные гидрокарбонатные со смешанным катионным составом с минерализацией до 1 г/куб. дм, реже хлоридно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые с минерализацией до 1,5-2 г/куб. дм.

Воды в олигоценовых отложениях журавской, новомихайловской и атлымской свит приурочены к тонко-, мелкозернистым пескам и алевритам мощностью 20-30 м, переслаивающимся глинами глубина кровли толщи олигоценовых отложений 30-80 м, в южной части – до 110-130, мощность 90-170 м. Минерализация воды доходит до 1,5 г/куб. дм. Воды олигоценовых отложений следует рассматривать как дополнительный источник водоснабжения.

Разведанных месторождений подземных вод, учитываемых Государственным (территориальным) балансом запасов, на территории сельсовета и всего Кыштовкого района нет.

    - Полезные ископаемые

Балансом запасов на территории Вараксинского сельсовета учтено месторождение торфа Паганай, расположенное на юге сельского поселения. Паганайское месторождение самое крупное в районе, расположено в 16 км на юго-восток от районного центра Кыштовка на водораздельном пространстве рек Тара и Тартас, занимает площадь 88136 га в нулевой границе.

Водоприёмником является р. Узес (правый приток р. Тартас), протекающая по южной части месторождения. На месторождении выделены участки с верховым, смешанным и низинным типами залежи.

Торф верхового типа может быть использован в качестве торфоизоляционного и подстилочного сырья. Торф низинного типа пригоден для производства бытового и энергетического топлива, топливных брикетов, а также удобрений на торфяной основе. Торфяное месторождение Паганай перспективно для постановки разведочных работ, запасы категории С1 составляют 119641 тыс. т (протокол ОТФ НГТУ № 5 от 23.11.1971).

    - Почвы, растительный покров и животный мир

Почвенный покров Вараксинского сельсовета представлен дерново-подзолистыми, серыми лесными оподзоленными, чернозёмами оподзоленными, лугово-чернозёмными, чернозёмно-луговыми, луговыми, болотными и солонцами.

Речные долины заняты лугово-чернозёмными почвами, обладающими благоприятной реакцией почвенного раствора, богаты гумусом и являются плодородными почвами. Луговые почвы получили своё развитие под пологом травянистой растительности и распространены на выровненных слабодренированных пониженных участках.

Почвы, распространённые на территории поселения, в основном пригодны для возделывания всех сельскохозяйственных культур при условии внесения минеральных и органических удобрений, а также проведения коренных мелиоративных мероприятий.

Вараксинский сельсовет расположен в лесной зоне. Преобладают разнотравно- вейниковые лесные луга, а вблизи населённых пунктов и вдоль дорог – разнотравно- мятликовые луга постоянного пастбищного использования. Преобладают разнотравно-вейниковые лесные луга, а вблизи населённых пунктов и вдоль дорог – разнотравно-мятликовые луга постоянного пастбищного использования. По окраинам болотных западин появляются солончаковые луга, образованные вейником шилоцветным, волоснецом, бескильницей и участием солеустойчивых видов разнотравья – подорожника Корнута, кермека Гмелина, солонечника. Долины рек большей части залесены и только на небольших узких участках поймы развиты осоково-полевицевые луга, используемые как сенокосы. Лесные урочища чередуются с сельскохозяйственными угодьями.

Насаждения с преобладанием хвойных пород составляют 14,7 % покрытой лесом площади, в которые входят заболоченные сосняки и культура сосны, ельники и кедровники, лиственница, которая часто встречается и как содоминант среди других пород. В лиственных лесах доминирует берёза – 79,7 %, под осинниками – 5,6 %, участие других пород, кустарников и искусственных насаждений незначительно.

В результате прогрессирующего заболачивания территории и часто повторяющихся лесных пожаров большие площади земель не продуцируют.

Животный мир территории представлен медведем, рысью, соболем, росомахой, обитающих в хвойных и смешанных лесах. Из копытных добывают лося, встречается дикий северный олень. Из мелких хищников характерны для этих мест колонок, ласка, горностай, встречается американская норка. Из грызунов обычны белка, бурундук, акклиматизированная ондатра. По речкам обитает бобр. Многочисленны лесные полёвки, землеройки. Встречаются различные виды водоплавающих птиц, в основном – речные утки, кулики, а также тетерев, рябчик, глухарь, белая куропатка. Отмечено три вида птиц, занесённых в Красную книгу: орлан-белохвост, беркут, скопа. Из беспозвоночных встречаются такие вредители леса, как сибирский шелкопряд и шелкопряд-монашенка, усачи, короеды и другие.

    - Природные рекреационные ресурсы

Рекреационными ресурсами являются части природных и культурных ресурсов, обеспечивающие отдых как средство поддержания и восстановления трудоспособности и здоровья людей. К таковым обычно относят природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, растительный и животный мир, водоёмы), культурно-исторические памятники, населённые пункты, уникальные технические сооружения. Практически все природные ресурсы обладают рекреационным и туристским потенциалом, но степень использования его различна.

По результатам ландшафтно-рекреационной и комплексной оценок территории выявлено что, на территории Вараксинского сельсовета имеются территории, благоприятные для организации разнообразной рекреационной деятельности взрослых и детей.

Классифицируя рекреационные ресурсы, выделяют их в соответствии с происхождением в два основных вида: природные рекреационные ресурсы и социокультурные ресурсы (культурно-исторические рекреационные ресурсы).

Другой точкой зрения является подразделение рекреационных ресурсов по характеру использования:

- рекреационно-лечебный (например, лечение минеральными водами);

- рекреационно-оздоровительный (например, купально-пляжные местности);

- рекреационно-спортивный (например, горнолыжные базы);

- рекреационно-познавательный (например, исторические памятники).

Природные рекреационные ресурсы сельсовета представлены акваторией и поймой р. Тары.

Территориальная система рекреационного обслуживания строится на основании структуры расселения, транспортной сети и в соответствии с нормативами по соответствующим видам отдыха.

Основным критерием при выборе мест и зон отдыха были благоприятные природно-ландшафтные условия для целей рекреации с учётом решений комплексной оценки территории, функционального зонирования, транспортной доступности, организации обслуживания рекреационных зон.

По территориальному расположению сельсовет может быть хорошей рекреационной зоной кратковременного и смешанного отдыха для населения.

Основное усилие необходимо направить на использование природно-ландшафтного и историко-культурного потенциала для развития рекреации и различных видов туризма, а также народных промыслов, совершенствование транспортного обеспечения объектов рекреации и туризма, увеличение количества и расширение профиля объектов туризма и отдыха (баз спортивного, экстремального, познавательного отдыха).

Поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма признана приоритетным направлением государственного регулирования туристкой деятельности, и одним из механизмов государственного регулирования туристской деятельности является разработка и реализация федеральных, региональных и муниципальных программ развития туризма.

Ключевые документы федерального уровня, определяющие государственную политику в сфере туризма:

- ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2567-р);

- Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015-2021 годы» (утверждена постановлением правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 126-п).

- Современное использование территории Вараксинского сельсовета

Раздел разработан на основе анализа отчётов о социально-экономическом развитии Кыштовского района и Вараксинского сельсовета, информации, предоставленной администрацией Кыштовского района и официальной статистической информации ФСГС РФ.

Основу экономики Вараксинского сельсовета составляет сельское хозяйство. Сельскохозяйственной деятельностью занимается одно сельскохозяйственное предприятие - ООО «Колос-1» (с. Вараксино). Более 220 семей имеют личные подсобные хозяйства. Основной специализацией хозяйств является производство растениеводческой продукции и мясомолочное скотоводство.

  - Анализ демографической ситуации в Вараксинском сельсовете

С учётом временных работников, а также населения, находящегося временно в других регионах (учёба, работа и т.д.), численность зарегистрированного постоянного населения Вараксинского сельсовета на начало 2017 года по уточнённым данным администрации Кыштовского района составила 633 чел. (98,7 % к аналогичному периоду 2016 года). Численность фактически проживающих жителей сельсовета на эту же дату составила 506 человек.

На 01.01.2017, согласно данным администрации, в Вараксинском сельсовете числилось 196 домохозяйств. Коэффициент семейственности при этом составил 3,2.

Таблица № 3

Динамика численности населения Вараксинского сельсовета на конец года

| Населённые пункты | Количество постоянного населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  |
|  | все | факт. | все | факт. | все | факт. | все | факт. | все | факт. | все | факт. |
| с. Вараксино | 219 | 190 | 213 | 188 | 194 | 188 | 192 | 188 | 183 | 140 | 180 | 132 |
| д. Чекиаул | 65 | 51 | 62 | 51 | 58 | 52 | 58 | 41 | 52 | 32 | 38 | 24 |
| д. Пахомово | 67 | 56 | 66 | 52 | 63 | 51 | 57 | 42 | 53 | 29 | 45 | 20 |
| д. Усманка | 332 | 312 | 355 | 320 | 358 | 320 | 362 | 340 | 353 | 336 | 370 | 330 |
| Итого | 683 | 609 | 696 | 611 | 673 | 611 | 669 | 611 | 641 | 537 | 633 | 506 |

Для проведения анализа демографической ситуации и расчёта потребности объектов социальной инфраструктуры на срок первой очереди и расчётный срок генерального плана, здесь и далее принято использование данных о численности всех зарегистрированных жителях сельсовета, с целью предусмотреть развитие территории, не только исходя из количества фактического населения, но и с учётом тех категорий, которые пребывают здесь временно, а так же тех, которые будут возвращаться в сельсовет после учёбы, службы, работы в других регионах и т.д.

Рисунок 3. Динамика численности населения Вараксинского сельсовета, чел.

Анализ демографической ситуации показал, что демографические процессы, протекающие в сельсовете, аналогичны процессам, характерным для Кыштовского района в целом. За период с 2011 года население в сельсовете снизилось на 55 человек (8,1 %).

В настоящее время динамика естественного движения населения свидетельствует о том, что для него по-прежнему характерны процессы депопуляции. После незначительного скача в 2012 году (+ 13 чел.) восстановилось стабильное снижение численности в среднем на 2,5 % в год. Важно заметить, что в период с 2007 г. по 2011 г. такое снижение в сельсовете составляло около 7 % в год. Таким образом, налицо снижение общей отрицательной динамики населения.

Рисунок 4. Структура расселения Вараксинского сельсовета в 2017 г., чел./%

Крупными сёлами является: с. Вараксино и д. Усманка, в которых проживает около 87 % жителей сельсовета.

Как показывают данные по Новосибирской области, в структуре родившихся по очерёдности доминируют первые и вторые рождения, что является доказательством твёрдых ориентиров семей на одно-двухдетную модель семьи, при явно выраженном предпочтении однодетной модели.

Демографическое поведение семьи непосредственно зависит от условий образа жизни членов семьи, от их обеспеченности работой, от надёжности доходов на завтрашний день. К сожалению, экономическое положение семьи в последние годы сильно изменилось в отрицательную сторону. Под воздействием социально-экономических и психологических факторов у молодых семей потребность в детях ослабевает.

В результате ориентации семей на малодетность, откладывания первых рождений, снижения репродуктивных возможностей сформировался суженный характер естественного воспроизводства населения.

Это явление имеет далеко идущие экономические последствия – уменьшение в перспективе численности трудовых ресурсов, постарение трудового потенциала, рост заболеваемости, увеличение демографической нагрузки пожилыми людьми и рост затрат на их социальное обеспечение, снижение возможностей экономического роста.

Наряду с высоким уровнем смертности низкий уровень рождаемости деформирует возрастную структуру населения, ускоряет процесс его старения, что негативно влияет на социальную и пенсионную системы.

По сравнению со средними показателями по населению Кыштовского района смертность в Вараксинском сельсовете в 2015 г. была ниже в 1,68 раза (11,46 ‰ против 19,2 ‰). Таким образом, по последним данным показатель уровня смертности в сельсовете не выше показателя стандартного уровня стабильного населения (11-12 ‰).

В структуре умерших по полу наблюдается преобладание мужчин. Разные социальные роли, которые выполняют мужчина и женщина в обществе, обуславливают специфику их занятости в производственной сфере.

Особого внимания требует проблема смертности населения в трудоспособном возрасте. В структуре умерших в рабочих возрастах, как правило, первое место занимают причины смерти от несчастных случаев, отравлений и травм.

В целях сохранения накопленных потенциальных трудовых ресурсов появляется необходимость проведения мероприятий, направленных на снижение смертности населения в рабочих возрастах. Основная часть трудоспособного населения погибает под воздействием внешних факторов, поэтому устранение или уменьшение их влияния на человека может быть использовано как один из методов снижения смертности населения в целом.

В целом снижение смертности населения в настоящее время является одним из эффективных способов противостоять тенденциям депопуляции. Для этого необходимы меры, направленные на повышение уровня жизни населения, улучшение экологической обстановки, повышение доступности качественного здравоохранения. Для снижения заболеваемости – одного из основных факторов высокой смертности, необходима широкая пропаганда здорового образа жизни, направленная на изменение поведения населения в целях самосохранения.

Тенденция к сокращению численности населения, сложившаяся в 90-е годы, привела к изменениям в половозрастной структуре. Из-за более высокой смертности мужчин усилилась диспропорция численности мужчин и женщин. Однако в Кыштовском районе в целом, как и в Вараксинском сельсовете, стабильное превышение численности женщин над численностью мужчин начинается с 55 лет, в то время как в активном детородном возрасте есть некоторая диспропорция в сторону мужского населения, что также негативно отражается на воспроизводстве населения.

Демографические тенденции сказываются и на возрастной структуре населения сельсовета, соотношении численности лиц нетрудоспособного и трудоспособного возрастов. В целом по району, динамика численности трудоспособного населения с 2011 года отрицательная (52,8 % в 2016 г. против 56,8 % в 2011 г.). При этом доля лиц старше трудоспособного возраста увеличивается – с 24,4 % в 2011 г. до 27 % в 2016 г. Однако, растёт, хотя и меньшими темпами, численность жителей младше трудоспособного возраста – с 18,9 % до 20,2 %. В Вараксинском сельсовете в 2016 году доля лиц младше трудоспособного возраста была ещё выше – 21,9 %, а лиц старше трудоспособного возраста ниже районного уровня – 25,2 %.

При этом общая нагрузка на трудоспособное население и в Кыштовском районе в целом и в Вараксинском сельсовете примерно равна – 892 чел. на 1000 чел. трудоспособного населения в Вараксинском сельсовете и 893 чел. в Кыштовском районе. Однако общая тенденция у данного показателя с 2011 года – постоянный рост нагрузки. В частности, в Кыштовском районе она увеличилась за данный период на 16,8 %.

Рисунок 5. Диаграмма половозрастной структуры населения Кыштовского района, 2016 г.

Численность населения по возрастным группам по Вараксинскому сельсовету представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

Распределение численности населения по возрастным группам на начало 2016 года

| Муниципальное образование | всего, чел. | По возрастным группам, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | моложе трудоспособного | в трудоспособном | старше трудоспособного |
| Вараксинский сельсовет | 633 | 139 | 335 | 160 |

Рисунок 6. Распределение населения Вараксинского сельсовета по возрасту, на 1.01.2017

Миграция – один из самых сложных социально-экономических процессов, подверженных воздействию комплекса политических, экономических, социальных отношений, который существенно влияет на изменение численности населения и его территориальное размещение.

На сегодняшний день Кыштовсий район и Вараксинский сельсовет в частности не являются миграционно привлекательными регионами. В последние годы здесь отмечается миграционный убыток населения – выбытие населения в 3-4 раза превышает прибытие.

Отрицательная миграция усугубляет процесс естественной депопуляции, оказывая тем самым отрицательное воздействие на численный состав населения и на демографическую ситуацию в целом.

Вараксинский сельсовет при этом существенно опережает район в целом по величине отрицательной миграции населения. Так, в 2015 году миграционный отток составил -37,6 чел. на 1000 жителей сельсовета. В Кыштовском районе в целом этот показатель составил -3 чел. на 1000 жителей района.

Основной целью демографического развития Вараксинского сельского совета в настоящее время является обеспечение регулирования миграционных процессов. Преодолеть процесс депопуляции, развивающийся в этом сельсовете, невозможно без притока внешних мигрантов, в связи с чем настоятельной необходимостью является создание на его территории новых рабочих мест, стимулирующих миграционные процессы. В условиях суженного режима воспроизводства населения также важно не допустить оттока людей, особенно трудоспособного возраста, за пределы поселения.

Главными задачами демографического развития являются:

- повышение рождаемости и укрепление института семьи, возрождение и распространение её духовно-нравственных ценностей.

- снижение предотвратимой и преждевременной смертности населения, существенное снижение уровня заболеваемости и смертности от болезней социального характера, увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, в том числе продолжительности активной жизни, улучшение состояния здоровья населения;

- дальнейшее сокращение уровня младенческой смертности;

- повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов;

- дальнейшая стабилизация процесса депопуляции населения;

- регулирование миграционных потоков в целях обеспечения социально-экономического комплекса сельсовета кадрами необходимых профессий и уровня квалификации, а также миграционного замещения естественной убыли населения.

В 2016 г. процент трудовых ресурсов в сельсовете составил 50,4 % от численности населения. Численность занятого в экономике населения на 1.01.2017 составила 100 человек. С 2015 года численность этой категории населения уменьшилась на 2 человека (-2 %). Далее представлена характеристика трудовых ресурсов Кыштовского района, отражающая общую картину структуры занятости по отраслям в его сельских советах.

Таблица № 5

Характеристика трудовых ресурсов Кыштовского района на начало года

| Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Среднегодовая численность занятых в экономике (чел.) | 5176 | 5178 | 4754 | 4570 | 4495 |
| Распределение численности занятых по отраслям экономики (чел.) |  |  |  |  |  |
| - промышленность | 50 | 60 | 57 | 50 | 45 |
| - сельское хозяйство | 1808 | 1699 | 1502 | 1289 | 1285 |
| - лесное хозяйство | 71 | 73 | 71 | 58 | 41 |
| - строительство | 126 | 100 | 100 | 100 | 96 |
| - транспорт и связь | 180 | 189 | 193 | 193 | 190 |
| - здравоохранение | 325 | 325 | 332 | 334 | 340 |
| - образование | 776 | 784 | 789 | 781 | 781 |
| - государственное и муниципальное управление | 176 | 170 | 166 | 166 | 169 |
| - ЖКХ | 300 | 289 | 285 | 273 | 273 |
| - прочие отрасли | 1364 | 1489 | 1093 | 1326 | 1275 |
| Численность официально зарегистрированных безработных на конец отчётного периода (чел.) | 182 | 135 | 147 | 136 | 140 |

Как видно из рисунка 7, более 28 % всего населения, занятого в экономике, задействована в сельскохозяйственном производстве. На начало 2016 года их численность составила 1285 человек. На втором месте находится образование (781 человек или 17,4 %).

Численность безработных граждан, состоящих на учёте в центре занятости на 01.01.2017 составила 140 человек, что на 2,9 % больше, чем на 1.01.2016 (136 человек). Уровень регистрируемой безработицы на 1.01.2017 года относительно трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составил 2,4 % против 2,2 % на 1.01.2016.

Рисунок 7. Распределение трудовых ресурсов Кыштовского района, 2016 год

Аналогичные тенденции прослеживаются и при оценке занятости и трудовых ресурсов в Вараксинском сельсовете.

Ключевые проблемы в сфере занятости и на рынке труда Вараксинского сельсовета:

- низкая активность значительной части официально зарегистрированных безработных в поиске работы в период получения пособия по безработице;

- высвобождение работников;

- низкий качественный уровень вакансий (в первую очередь по заработной плате), значительная текучесть кадров;

- незначительная занятость в малом бизнесе, низкая самозанятость населения;

- дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы, проявляющийся в превышении спроса на высококвалифицированную рабочую силу над её предложением, а также в несовпадении географии спроса на рабочую силу и ей предложения.

Распределение населения по категориям Вараксинского сельсовета представлено в таблице № 6.

Таблица № 6

Распределение населения по категориям на 01.01.2017

| Муниципальное образование | Работающее население, включая занятых в ЛПХ | Неработающее население, чел. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пенсионеры | Инвалиды | Школьники | Дошкольники | Студенты | Не занятые трудовой деятельностью и учёбой |
| Вараксинский сельсовет | 154 | 154 | 72 | 89 | 45 | 1 | 118 |

Рисунок 8. Распределение населения по категориям в сельсовете на начало 2017 года

Как видно из рисунка, доля работающего населения составляет в сельсовете 24,3 % (154 человека). Пенсионеры составляют такую же часть жителей сельсовета (24,3 %, 154 человека).

Прожиточный минимум за 3 квартал 2016 года по Новосибирской области установлен в размере 10295,0 рублей на душу населения.

Среднемесячная начисленная заработная плата в Кыштовском районе работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, в 2016 году возросла по сравнению с 2015 годом на 1,7 % и составила 14700 рублей, что почти в 2 раза ниже среднеобластного значения данного показателя (28870 рублей в 2016 г.).

Повышение уровня жизни подтверждается ростом доходов граждан. В Кыштовском районе и в Вараксинском сельсовете в частности среднемесячная заработная плата с 2012 года повышается в среднем на 5 % в год (см. таблицу № 7).

Далее представлены значения среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума в Кыштовском районе за 2012-2016 годы.

Таблица № 7

Динамика среднедушевых доходов населения района

| Показатель | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Среднедушевые денежные доходы населения (руб. в месяц) | 6900 | 7589 | 7985 | 8822,3 | 9500 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций (руб. в месяц) | 12000 | 12950 | 14226 | 14461 | 14700 |
| Средний размер пенсий по учёту в органах социальной защиты (руб. в месяц) | 7948 | 8637 | 9392 | 10395 | 10400 |
| Среднедушевой объем прожиточного минимума (на душу населения, последний квартал соответствующего года, руб./месяц) | 6989 | 7764 | 8636 | 10117 | 10295 |

Как видно из рисунка 9, средние доходы на душу населения в сельсовете на протяжении всего рассматриваемого периода устойчиво не превышали прожиточный минимум определённый в Новосибирской области на душу населения.

Рисунок 9. Соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума в Кыштовском районе

  - Структура современного землепользования Вараксинского сельсовета Кыштовского района

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введённому в действие 25 октября 2001 года, № 136-ФЗ, все земли Российской Федерации в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определённым правовым режимом пользования - законодательно закреплёнными правилами использования земель:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населённых пунктов (в ред. Федерального Закона от 18.12.2006 № 232-ФЗ);

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, водными объектами, а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственные угодья в землях сельскохозяйственного назначения - это особо ценные земельные угодья, предназначенные для ведения общественного сельскохозяйственного производства и подлежащие особой охране. Перевод этих земель в другие категории земель для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации.

Земли населённых пунктов. К ним относятся все земли в пределах городской, поселковой черты и черты сельских населённых пунктов, находящиеся в ведении городских, поселковых и сельских администраций.

В составе земель населённых пунктов выделяются: земли городской, поселковой и сельской застройки; земли площадей, улиц, переулков и пр.; земли сельскохозяйственного использования; земли под городскими лесами, парками, скверами и пр.; земли, занятые водоёмами и болотами; земли под захоронениями и свалками неутилизируемых промышленных и коммунальных отходов, неиспользуемыми оврагами и пр.

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения - это земли, предоставленные в пользование или аренду предприятиям, учреждениям и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач.

В составе земель этой категории выделяются: земли под постройками и сооружениями, предназначенными для реализации соответствующих видов хозяйственной деятельности; земли транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных и пр.) как общего пользования, так и специального назначения; земли под водными объектами, ресурсы которых используются для реализации соответствующих видов деятельности; земли под защитными лесными и древесно-кустарниковыми насаждениями, располагающимися вдоль путей сообщения, вокруг хозяйственных объектов соответствующего профиля; земли под современными разработками полезных ископаемых и земли прежних разработок, находящиеся в стадии рекультивации; земли с особыми (охранными, санитарными и др.) условиями использования, необходимые для безопасной эксплуатации промышленных, транспортных и иных объектов, а также земли под свалками, захоронениями и полигонами неутилизируемых промышленных отходов; земли, используемые предприятиями, организациями и учреждениями промышленности, транспорта и иного назначения, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под болотами и другие слабо используемые в хозяйственной деятельности земли.

Земли особо охраняемых территорий. К ним относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особо охраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озёр и других водоёмов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности

Земли лесного фонда - это покрытые лесом земли, а также не покрытые лесом земли, но предназначенные для нужд лесного хозяйства.

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории выделяются: земли под лесами, на которых осуществляется основная лесохозяйственная деятельность; земли под лесным подростом на гарях, вырубках, лесопосадках и пр.; земли, используемые лесохозяйственными предприятиями или переданные во временное пользование другим предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под постройками и сооружениями, а также дорогами, находящимися в ведении предприятий, организаций и учреждений, занимающихся лесохозяйственной деятельностью; земли под водными объектами, расположенными в границах земель лесного фонда; земли под лесными болотами; земли под осушаемыми лесами, карьерами и пр. нарушенными землями; земли под каменистыми, песчаными и другими слабо используемыми поверхностями, расположенные в пределах земель лесного фонда

Земли водного фонда, к ним относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации.

Водный кодекс Российской Федерации относит сосредоточение природных вод на поверхности суши, имеющее характерные формы распространения и черты режима к поверхностным водным объектам. К землям под водными объектами относятся земли, занятые сосредоточением природных вод на поверхности суши (реками, ручьями, родниками, озёрами, водохранилищами, прудами, прудами-копанями, каналами и иными поверхностными водными объектами). На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.

Земли запаса - это земли, не предоставленные в собственность, владение, пользование, включая аренду, вследствие природно-предопределённых свойств, ограничивающих или делающих невозможным их современное хозяйственное использование; вследствие временного высвобождения из хозяйственного оборота по социально-экономическим причинам или в результате нерационального использования; вследствие консервации.

В составе земель этой категории выделяются: сельскохозяйственные угодья, временно не используемые по каким-либо причинам; земли под дорогами, зданиями и инженерными сооружениями, не взятые на баланс предприятиями, организациями и учреждениями; земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, земли под поверхностными водными объектами, земли под болотами и другими слабо используемыми по природным показателям элементами природных ландшафтов; земли, выведенные из хозяйственного оборота либо по экономическим, либо по технологическим причинам.

Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня и субъектов Российской Федерации на основании соответствующих законов.

Границы Вараксинского сельсовета и статус его как сельского поселения установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Вараксинский сельсовет состоит из объединённых общей территорией следующих населённых пунктов: село Вараксино, деревня Чекиаул, деревня Пахомово, деревня Усманка.

Общая площадь земель Вараксинского сельсовета в установленных границах составляет – 100669,85 га. Средняя плотность населения 0,63 чел./кв. км.

  - Внешняя транспортная инфраструктура

Основные внешние и внутренние транспортные связи Вараксинского сельсовета с населёнными пунктами поселения и Кыштовского района Новосибирской области осуществляются автомобильным транспортом по автомобильной дороге общего пользования регионального и межмуниципального значения (Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Новосибирской области, утверждённый постановлением администрации Новосибирской области от 18.02.2010 № 65-па):

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения К-02 «Чаны - Венгерово – Кыштовка», III категории и соответствует классу «обычная автомобильная дорога», протяжённостью в границах сельского поселения 23,8 км;

- автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Н-1705 «155 км а/д «К-02» - Сергеевка – Воскресенка», IV категории и соответствует классу «обычная автомобильная дорога», протяжённостью в границах сельского поселения 10,6 км. На участке дороги имеется один автодорожный мост;

- автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Н-1723 12 км а/д «Н-1705» - Чекиаул», IV категории и соответствует классу «обычная автомобильная дорога», протяжённостью в границах сельского поселения 2,2 км;

- автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Н-1722 «127 км а/д «К-02» – Усманка», IV категории и соответствует классу «обычная автомобильная дорога», протяжённостью в границах сельского поселения 2,096 км.

Помимо автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории сельского поселения имеются автомобильные дороги общего пользования местного значения. Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельского поселения составляет 160,0 км. Все автомобильные дороги общего пользования местного значения относятся к V категории и соответствуют классу «обычная автомобильная дорога».

Автомобильные дороги в границах поселения имеют удовлетворительное состояние и обеспечивают как внешние, так и внутренние транспортные связи.

  - Основные направления экономики Вараксинского сельсовета

Согласно бюллетеню «Основные статистические показатели по 490 муниципальным образованиям Новосибирской области» за январь-декабрь 2016 года, предприятиями Вараксинского сельсовета отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности на 2,715 млн. руб., что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года (0,771 млн. руб.). Данных о результатах в разрезах видов экономической деятельности администрацией сельсовета не предоставлено.

Агропромышленный комплекс является одним из приоритетных секторов экономики Вараксинского сельсовета. Основными видами экономической деятельности комплекса на территории является - производства зерна, молока, мяса, разведение лошадей. В летний период население занимается сбором дикоросов и их продажей.

Сельскохозяйственной деятельностью занимается одно сельскохозяйственное предприятие - ООО «Колос-1» (с. Вараксино) и более 220 семей имеют личные подсобные хозяйства. Основной специализацией хозяйств является производство растениеводческой продукции и мясомолочное скотоводство (на начало 2017 года поголовье КРС у населения сельсовета составляло 254 головы, поголовье свиней – 71 голова).

Таблица № 8

Поголовье скота у населения Вараксинского сельсовета

| Муниципальное образование | Крупный рогатый скот | В т.ч. коровы | Свиньи | В т ч. свиноматки | Овцы | В т.ч. овцематки | Птица всех видов и возрастов | Лошади | В т.ч. кобылы | Кролики | Пчёлы | Козы | В т.ч. козоматки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по району | 2040 | 1069 | 4917 | 138 | 3450 | 2221 | 9835 | 708 | 418 | 585 | 896 | 245 | 145 |
| Вараксинский сельсовет | 254 | 149 | 71 | 3 | 285 | 234 | 357 | 100 | 62 | - | 142 | 26 | 23 |

В целях повышения уровня и эффективности сельскохозяйственного производства на территории поселения реализуется Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

Площадь территории сельскохозяйственного использования вне границ населённых пунктов составляет 11109,5 га.

Таблица № 9

Наличие сельскохозяйственных угодий

| Показатели | Все категории хозяйств, га |
| --- | --- |
| Сельскохозяйственные угодья | 15680 |
| в том числе: |  |
| - пашня | 8257 |
| - залежь | 114 |
| - сенокосы | 5107 |
| - пастбища | 2202 |

На территории с. Вараксино расположены следующие объекты сельскохозяйственного назначения: недействующие зерносушилка и склад. Площадь территории сельскохозяйственного использования в границах населённого пункта составляет 5,3 га.

На территории д. Усманка, д. Пахомово, д. Чекиаул объекты сельскохозяйственного назначения отсутствуют. Площадь территории сельскохозяйственного использования в границах д. Усманка составляет 1,0 га. В границах д. Пахомово и д. Чекиаул зона сельскохозяйственного использования не сформирована.

Малый бизнес в сельсовете фактически не развивается. Основными проблемами, препятствующими его развитию в муниципальном образовании, являются:

- недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего предпринимательства и затруднённый доступ к источникам финансирования;

- недостаточное развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- недостаточная профессиональная подготовка кадрового персонала предпринимательства;

- сложность анализа и оценки результативности мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основными, приоритетными, направлениями поддержки развития малого бизнеса в сельсовете являются:

- оказание информационной и консультативной поддержки предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

- обучение и подготовка кадров в сфере малого предпринимательства;

- обеспечение социальной защиты и безопасности в сфере малого предпринимательства;

- использование муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства.

Основные мероприятия развития малого и среднего бизнеса являются:

- формирование благоприятной внешней среды для развития малого бизнеса, информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

- информационно-методическое обеспечение организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, общественных организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства путём проведения работ по подготовке и изданию информационно-справочных пособий, сборников и брошюр, освещающих различные аспекты предпринимательской деятельности в средствах массовой информации;

- предоставление в аренду муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства

- содействие в решение вопроса о предоставлении земельных участков под строительство новых объектов потребительского рынка

- проведение конкурсов, семинаров тренингов, круглых столов и иных мероприятий с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Целью развития потребительского рынка является удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах.

Основные мероприятия по развитию потребительского рынка:

- мониторинг развития потребительского рынка; пути развития исходя из уровня потребления основных продуктов питания, непродовольственных товаров, бытовых и платных услуг;

- организация и проведение ярмарок, конкурсов, выставок-продаж;

- разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории сельсовета;

- организация работы по размещению наружной рекламы и информации, подготовка и выдача разрешения на установку рекламных конструкций.

Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки зрения вклада в валовой продукт и увеличения уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в местный бюджет.

  - Планировочная структура Вараксинского сельсовета Кыштовского района

Генеральным планом муниципального образования Вараксинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области установлены функциональные зоны территории поселения и населённых пунктов, входящих в его состав, из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий.

В основу архитектурно-планировочной организации территории муниципального образования и населённых пунктов положена сложившаяся планировка и природный каркас.

В юго-восточном направлении от с. Вараксино установлена зона инженерной инфраструктуры для размещения канализационных очистных сооружений. Зоны специального назначения расположены в юго-восточном направлении от с. Вараксино и северо-восточном направлении от д. Усманка.

В северной части поселения, вблизи автомобильной дороги Стрежевой - Чаны установлена зона специального назначения.

Село Вараксино является административным центром Вараксинского сельсовета и размещается в северо-западной его части. Село имеет компактную структуру. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение и уплотнение сложившейся планировочной структуры населённого пункта. В центре села предусмотрена рекреационная зона.

В восточной части с. Вараксино установлена зона специального назначения для размещения нового кладбища с нормативной СЗЗ 50 метров от границы участка. ЗУ 54:16:160101:1035 на территории Вараксинского с/с, относится к землям сельскохозяйственного назначения, площадью 3,2622 га. Требуется дальнейший перевод земель, в земли специального назначения.

Деревня Чекиаул располагается в северо-западной части Вараксинского сельсовета. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение и уплотнение сложившейся планировочной структуры населённого пункта.

Деревня Пахомово располагается в центральной части Вараксинского сельсовета. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение и уплотнение сложившейся планировочной структуры населённого пункта. Предусмотрена рекреационная зона вокруг водоёмов.

Деревня Усманка располагается в южной части Вараксинского сельсовета. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры населённого пункта. Предусмотрена зона общественно-делового назначения с объектами социально-культурного назначения.

- Функциональное зонирование территории Вараксинского сельсовета Кыштовского района

Территория Вараксинского сельсовета разделена на основные функциональные зоны, с учётом их предназначения и характера использования:

- жилые зоны - для размещения жилых домов малой, средней застройки, а также индивидуальных жилых домов с приусадебными участками;

- общественно-деловая зона - для размещения объектов культуры, здравоохранения, образовательных учреждений, торговли, культовых зданий и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения - для организации мест отдыха населения, включающая парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий физической культурой и спортом;

- зона сельскохозяйственного использования, включающая территории сельскохозяйственных угодий и объекты сельскохозяйственного назначения;

- зона специального назначения, включающая территории кладбища, а также территории, подлежащие рекультивации (свалки), объекты обращения с отходами, территории специального назначения, связанные с государственными объектами;

- зона иного назначения, которая включает территории общего пользования и санитарно-защитного озеленения.

Функциональные зоны – зоны, для которых определены границы и функциональное назначение.

  - Жилая зона

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых объектов, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилищный фонд муниципального образования представлен индивидуальной жилой застройкой.

Показатели индивидуальной усадебной застройки: на 1.01.2017 - 196 жилых домов, общей площадью 12,3 тыс. кв. м. По итогам 2016 года обеспеченность жильём в Вараксинском сельсовете на одного человека составляет 19,6 кв. м.

Состояние жилищного фонда сельсовета в целом следует признать удовлетворительным. Однако условия проживания требуют улучшения. Износ конструктивных элементов (прежде всего кровли), инженерного оборудования (канализация, холодное водоснабжение, отопительные системы) приводит к существенному снижению качества жизни.

Кроме того, одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда. Для указанных жилых помещений характерен ряд выявленных вредных факторов среды обитания человека, не позволяющих обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан. Ухудшение эксплуатационных характеристик таких помещений в целом или отдельных его частей в связи с физическим износом в процессе эксплуатации приводит к снижению до допустимого уровня надёжности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций и оснований. Его наличие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность поселения и сдерживает развитие инфраструктуры, но и создаёт потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряжённость в обществе.

Работа с жилищным фондом, признанным непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа проводится в трёх направлениях:

- переселение граждан;

- снос жилых домов;

- капитальный ремонт домов.

  - Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий, иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

Нормативные радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- Детские дошкольные учреждения (в малых городах и сёлах, при 1-2-этажной застройке) – 500 м;

- Общеобразовательные школы (в сельской местности) – 2-4 км;

- Физкультурно-оздоровительные центры жилых районов – 1500 м;

- Поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и аптеки в сельской местности – 30 мин (с использованием транспорта);

- Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания (в сельской местности) – 2 км;

- Отделения связи – 500 м.

Таблица № 10

Организации розничной торговли, общепита и платных услуг Вараксинского сельсовета

| Населённый пункт | Магазины |  |  |  | Кафе, столовые |  |  |  | Объекты обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Площадь торгового объекта, кв. м | Работающих | Кол-во |  | Посадочных мест | Работающих | Кол-во |  | Площадь, кв. м | Работающих |
| с. Вараксино | 2 | 38 | 2 | - |  | - | - | - |  | - | - |
| д. Чекиаул | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |
| д. Пахомово | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |
| д. Усманка | 3 | 64 | 3 | - |  | - | - | - |  | - | - |
| Итого | 5 | 102 | 5 | - |  | - | - | - |  | - | - |

В настоящее время сеть учреждении культуры и искусства Сельсовета состоит из МКУ «Социально-культурный центр Вараксинского сельского совета», в который входят Вараксинский СДК (100 мест), Усманскнй СК (86 мест), Вараксинская сельская библиотека (3492 экз.), Усманская сельская библиотека (1671 экз.).

Здание Вараксинского СДК построено в 1980 г., имеет 80,2 % износа, здание Усманского СК построено в 2011 г., имеет 20 % износа. Оба здания находятся в удовлетворительном состоянии. Библиотеки размещаются в зданиях СДК и СК.

Обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания Вараксинского сельсовета, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р, Постановлению Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области», местным нормативам градостроительного проектирования Вараксинского сельсовета (утверждённым Постановлением администрации сельсовета от 22.01.2016 № 4), приводится в таблице № 11. Нормы расчёта приняты на численность населения 633 чел. (на 1.01.2017).

Таблица № 11

Существующая обеспеченность жителей Вараксинского сельсовета объектами социального и культурно-бытового обслуживания

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Единицы измерения | Норматив минимальной обеспеченности | Потребность по нормативу | Существующее количество | Доля обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест на 1000 жителей | 35 | 22 | 0 | 0% |
| Общеобразовательные школы | мест на 1000 жителей | 100 | 63 | 218 | 344% |
| Стационарные торговые объекты | кв. м на 1000 чел. | 453 | 287 | 102 | 36% |
| Торговые объекты местного значения | количество торговых объектов | 4 | 4 | 5 | 125% |
| Предприятия общественного питания | посадочных мест на 1000 жителей | 23 | 15 | 0 | 0% |
| Аптечный пункт | объект на жилую группу | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские и т.п.) | рабочих мест на 1000 жителей | 7 | 4 | 0 | 0% |
| Бани | мест на 1000 жителей | 7 | 4 | 0 | 0% |
| Пункт охраны порядка | кв. м общей площади на жилую группу | 10 | 10 | 10 | 100% |
| Физкультурно-спортивные залы | кв. м площади пола | 350 | 222 | 0 | 0% |
| Плоскостные спортивные сооружения | кв. м площади | 1950 | 1234 | 0 | 0% |
| Учреждения культуры | мест на 1000 жителей | 150 | 95 | 186 | 196% |
| Филиалы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | 1 объект | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 1 точка | 1 | 1 | 0 | 0% |

  - Производственная и коммунально-складская зона

В состав зоны производственного использования включаются:

- производственная зона – зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

- коммунально-складская зона – зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов оптовой торговли, складов ГСМ, нефтебаз.

На территории Вараксинского сельсовета и населённых пунктов, входящих в его состав, объекты производственного и коммунально-складского назначения отсутствуют.

Зона производственного и коммунально-складского назначения в границах населённых пунктов не сформирована.

  - Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта.

Внешняя транспортная инфраструктура представлена на территории Вараксинского сельсовета только автомобильным транспортом.

По территории сельсовета проходят автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также дороги местного значения.

Таблица № 12

Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории Вараксинского сельсовета

| № п/п | Наименование дороги | Категория дороги | Протяженность дороги, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональные дороги |  |  |  |
| 1 | К-02 «Чаны - Венгерово – Кыштовка» | III | 23,8 |
| Межмуниципальные дороги |  |  |  |
| 2 | Н-1705 «155 км а/д «К-02» - Сергеевка – Воскресенка» | IV | 10,6 |
| 3 | Н-1722 «127 км а/д «К-02» – Усманка» | IV | 2,096 |
| 4 | Н-1723 12 км а/д «Н-1705» - Чекиаул» | IV | 2.2 |

    - Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день населённые пункты сельского поселения имеют сложившуюся улично-дорожную сеть, обеспечивающую подъезд ко всем объектам, расположенным на их территории, при этом на большей части улиц отмечается отсутствие пешеходных дорожек (тротуаров). Основные показатели существующей улично-дорожной сети населённых пунктов сельского поселения представлены ниже (таблица № 13).

Протяжённость внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования в Вараксинском сельсовете составляет – 16,254 километра из них:

- щебёночных дорог – 5,774 км;

- грунтовых дорог – 10,480.

Таблица № 13

Улично-дорожная сеть Вараксинского сельсовета

| № п/п | Населённый пункт | Наименование дороги | Категория дороги | Свидетельство №/дата | Протяженность дороги, п. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Вараксино ул. Зелёная | Автомобильная дорога с щебёночным покрытием | V | 54 АЕ 394874 от 24.09.2014 | 1493,00 |
| 2 | с. Вараксино ул. Садовая | Автомобильная дорога с грунтовым покрытием | V | 54 АЕ 393553 от 10.06.2014 | 1002,00 |
| 3 | с. Вараксино ул. Нижняя | Автомобильная дорога с грунтовым покрытием | V | 54 АЕ 393552 от 10.06.2014 | 1213 |
| 4 | с. Вараксино ул. Набережная | Автомобильная дорога с щебёночным покрытием | V | 54 АЕ 393551 от 10.06.2014 | 1314 |
| Итого по с. Вараксино |  |  |  |  | 5022 |
| 1 | д. Усманка, ул. Новый Строй | Автомобильная дорога с щебёночным покрытием деревне | V | 54 АЕ 394426 от 18.08.2014 | 568,00 |
| 2 | д. Усманка ул. Лесная | Автомобильная дорога с грунтовым покрытием по деревне | V | 54 АЕ 394430 от 18.08.2014 г. | 308,00 |
| 3 | д. Усманка ул. Школьная | Автомобильная дорога с щебёночным покрытием | V | 54 АЕ 394429 от 18.08.2014 г. | 471,00 |
| 4 | д. Усманка ул. Центральная | Автомобильная дорога с щебёночным покрытием | V | 54 АЕ 394428 от 18.08.2014 г. | 1928,00 |
| 5 | д. Усманка ул. Полевая | Автомобильная дорога с грунтовым покрытием | V | 54 АЕ 394427 от 18.08.2014 г. | 716,00 |
| Итого по д. Усманка |  |  |  |  | 14035 |
| 1 | д. Пахомово ул. Соловьёва | Автомобильная дорога с грунтовым покрытием по деревне | V | 54 АЕ 394423 от 18.08.2014 г. | 3775,00 |
| 2 | д. Пахомово ул. Мещанская | Автомобильная дорога с грунтовым покрытием по деревне | V | 54 АЕ 394424 от 18.08.2014 г. | 772,00 |
| 3 | д. Пахомово ул. Жукова | Автомобильная дорога с грунтовым покрытием по деревне | V | 54 АЕ 394425 от 18.08.2014 г. | 333,00 |
| Итого по д. Пахомово |  |  |  |  | 32950 |
| 1 | д. Чекиаул ул. Саратовская | Автомобильная дорога с грунтовым покрытием | V | 54 АЕ 394433 от 19.08.2014 г. | 753,00 |
| 2 | д. Чекиаул ул. Татарская | Автомобильная дорога с грунтовым покрытием | V | 54 АЕ 394431 от 18.08.2014 | 838 |
| 3 | д. Чекиаул ул. Горького | Автомобильная дорога с грунтовым покрытием | V | 54АЕ 394432 от19.08.2014 | 770 |
| Итого по д. Чекиаул |  |  |  |  | 2361 |
| Итого по сельсовету |  |  |  |  | 16254 |

Основу уличной сети составляют улицы и дороги, по которым осуществляется пропуск грузового и легкового транспорта. К проблемам улично-дорожной сети Вараксинского сельсовета можно отнести следующее:

- низкая пропускная способность дорог;

- отсутствие чёткой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- несоответствие технического уровня улиц и дорог нормативным требованиям, в частности - отсутствие тротуаров на улицах, низкий уровень благоустройства.

Реализуемые в последние годы мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситуации велись в направлении повышения прочности дорожных покрытий за счёт проведения плановых ремонтов, финансируемых из средств бюджета Вараксинского сельсовета, бюджетного целевого фонда софинансирования расходов (областной бюджет).

Однако прогнозы сохранения высоких темпов автомобилизации и ограниченности бюджетных возможностей говорят о том, что принимаемые меры не могут обеспечить устойчивый и долговременный положительный эффект. Дорожно-транспортная ситуация в поселении ухудшается с каждым годом, что неминуемо приведёт к замедлению темпов социально-экономического развития, потере инвестиционной привлекательности поселения и ухудшению условий проживания граждан.

Остаётся низким уровень освещённости улично-дорожной сети поселения.

На территории муниципального образования расположены 2 автозаправочные станции (АЗС). Объекты расположены в северной части Вараксинского сельсовета на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Чаны - Венгерово - Кыштовка. Суммарная мощность АЗС составляет 9 топливораздаточных колонок.

Хранение индивидуального легкового автотранспорта жителей всех населённых пунктов сельского поселения осуществляется на территории приусадебных участков.

По состоянию на начало 2016 года численность населения сельского поселения составляет 641 человек, уровень обеспеченности населения индивидуальными легковыми автомобилями - порядка 230 единиц на 1000 жителей. Исходя из этих данных общее расчётное количество индивидуальных легковых автомобилей равно 147 единицам.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями и станциями технического обслуживания (СТО) обозначены в СП 42.13330.2011:

- согласно п. 11.27 потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований СП 42.13330.2011 и частичного отсутствия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время сельское поселение не обеспечено СТО (потребность составляет 1 пост).

Потребность в АЗС полностью удовлетворена.

Так как хранение индивидуального легкового автотранспорта жителей поселения осуществляется на территории приусадебных участков, то потребность в гаражах отсутствует.

На протяжении многих лет не обеспечивается необходимое финансирование работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, не соблюдаются нормативные сроки ремонта дорожных покрытий, что ведёт к их постепенному разрушению и увеличивает последующие расходы на их восстановление.

В результате недофинансирования дорожной деятельности не обеспечивается проведение необходимого объёма работ по реконструкции автомобильных дорог и строительству новых дорожных объектов.

К основным проблемам управления, связанным с несовершенством методологического, нормативного и информационного обеспечения дорожного хозяйства сельсовета, относятся следующие:

- Методология определения целей и направлений развития дорожного хозяйства, что не позволяет создать эффективную систему планирования дорожных работ и мониторинга их выполнения;

- Отсутствует утверждённая номенклатура целевых показателей для муниципальных органов управления автомобильными дорогами, не разработаны методики их планирования и мониторинга, оценки эффективности мероприятий по развитию дорожной сети, что не позволяет сформировать целостную систему управления отраслью, ориентированную на достижение конечных результатов;

- Сложившаяся в дорожной отрасли система планирования, финансирования и выполнения дорожных работ ориентирована преимущественно на выполнение отдельных видов дорожных работ и своевременное освоение выделенных бюджетных средств. Такая система не позволяет в полном объёме решить задачу достижения высоких транспортно-эксплуатационных показателей дорожной сети, отвечающую интересам пользователей автомобильных дорог. В свою очередь, отмечается незаинтересованность дорожных предприятий в обеспечении долговечности и надёжности конструкций дорожных одежд, уменьшении материалоёмкости и увеличении межремонтных сроков службы автомобильных дорог и дорожных сооружений, сокращении сроков проектирования и производства работ;

- Не в полном объёме имеется достоверная информация о состоянии автомобильных дорог местного значения;

- Отсутствует актуальная информация о пользователях автомобильных дорог (интенсивности и скорости движения транспортных средств, корреспонденциях, оценке пользователями качественных характеристик и приоритетов развития дорожной сети).

Перечисленные проблемы системы планирования и выполнения дорожных работ не позволяют обеспечить эффективное развитие дорожного хозяйства в соответствии с потребностями пользователей автомобильных дорог.

К числу основных факторов, сдерживающих развитие дорожных предприятий, относятся:

- Изношенность основных фондов, отсутствие технологического оборудования (или наличие морально и физически устаревшего), не позволяющего выполнять ремонтные работы, особенно работы с асфальтобетонным покрытием;

- Нестабильность и краткосрочность заказов на дорожные работы (каждый год на тендеры выставляются заказы с небольшими объёмами работ), что не позволяет предприятиям дорожного хозяйства вкладывать средства в развитие производственной базы, внедрение новых технологий и оборудования из-за отсутствия гарантий дальнейшего продолжения работ и возможности возврата вложенных средств;

- Длительность процедуры проведения торгов и заключения контрактов с подрядчиками, недостаточное качество передаваемой заказчиком проектной документации, проблемы с освобождением территории для строительства зачастую ведут к увеличению сроков и непредвиденному удорожанию дорожных работ, что негативно отражается на деятельности предприятий.

    - Общественный транспорт

Внутренний общественный транспорт в сельсовете отсутствует. Внешнее сообщение с районным и областным центром осуществляется автотранспортом по автодороге регионального значения К-02 «Чаны - Венгерово – Кыштовка» и дороге межмуниципального значения Н-1705 «155 км а/д «К-02» - Сергеевка – Воскресенка».

Одной из задач администрации по вопросу транспортного обслуживания населения является повышение конкурентоспособности, доступности и качества пассажирских социальных перевозок.

Проблемы пассажирского транспортного комплекса:

- высокий износ автобусного парка пассажирского транспорта;

- неэффективный контроль со стороны организаторов перевозок за выполнением пассажирских перевозок;

- убыточность пассажирских перевозок на маршрутах с малым пассажиропотоком;

- большие нагрузки на автомобильные дороги неизбежно ведут к повышенным затратам на ремонт и содержание дорог;

- высокий уровень старения и износа транспортных коммуникаций, автомобильных мостов, требующих регулярной реконструкции.

  - Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования. Зона включает в себя:

- коридоры магистральных инженерных сетей и ЛЭП;

- территорию очистных сооружений;

- территорию водозаборов;

- линейные участки сетей инженерного оборудования территории.

    - Водоснабжение

Приоритетными источниками системы водоснабжения Вараксинского сельсовета являются подземные воды.

Большая часть населения снабжается водой за счёт ряда водозаборных скважин и трубопроводов, объединённых в централизованную систему водоснабжения, а другая часть за счёт индивидуальных водозаборных скважин и шахтных колодцев.

Качество воды, подаваемой потребителям, во многом зависит от состава подземных вод, меняющегося в течение времени. В отдельные периоды качество воды не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

По качественному составу подземные воды на территории Кыштовского района относятся ко 2 классу по ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного водоснабжения», т.е. нуждаются дополнительной обработке до доведения их качественного состава до требования СанПиН2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Водопроводные очистные сооружения при этом имеются только в с. Вараксино.

На водозаборных сооружениях не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения, что противоречит требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников	водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Отмечается значительный износ сетей и объектов водоснабжения.

Таблица № 14

Сведения о состоянии водообеспечения по Вараксинскому сельсовету, 2016 год

| Наименование сельского поселения | Количество водозаборных колонок, шт. | Количество водозаборных скважин, шт. | Количество водозаборных скважин в работе, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Вараксинское | 48 | 6 | 4 |

В с. Вараксино централизованная система водоснабжения. В юго-восточной части села располагается водозабор, состоящий из: 3 скважин для забора воды производительностью 6 куб. м/ч каждая; резервуара для хранения воды; насосной станции; водонапорной башни ёмкостью 30 куб. м и водопроводных очистных сооружений.

В западной части села располагаются недействующие: скважина для забора воды производительностью 6,3 куб. м/ч и водонапорная башня.

Общая протяжённость водопроводной сети 3,4 км; диаметр - 50-100 мм.

Южная часть территории д. Чекиаул охвачена централизованной системой водоснабжения. Подача воды осуществляется от водозабора, расположенного в южной части населённого пункта, включающего в себя скважину для забора воды производительностью 12 куб. м/ч и водонапорную башню ёмкостью 20 куб. м.

Общая протяжённость водопроводной сети 0,3 км, материал труб – полимер, диаметр – 63 мм.

В д. Пахомово централизованная система водоснабжения. Подача воды осуществляется от водозабора, расположенного в северной части деревни, включающего в себя скважину для забора воды производительностью 7,2 куб. м/ч и водонапорную башню ёмкостью 20 куб. м.

Общая протяжённость водопроводной сети 1,8 км, материал труб – сталь, диаметр - 70 мм.

В д. Усманка централизованная система водоснабжения. Подача воды осуществляется от водозабора, расположенного в южной части деревни, включающего в себя скважину для забора воды производительностью 12 куб. м/ч и водонапорную башню ёмкостью 20 куб. м.

Общая протяжённость водопроводной сети 2,6 км, материал труб - сталь, полимер, диаметр - 110 мм.

Анализ современного состояния системы водоснабжения Вараксинского сельсовета выявил следующее:

- в д. Чекиаул, д. Пахомово, д. Усманка отсутствует система очистки и обеззараживания воды, что не гарантирует обеспечение населения качественной питьевой водой;

- на водозаборах не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Таким образом, необходимо предусмотреть мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения с соблюдением нормативных требований, обеспечивающих обновление оборудования и сетей, повышающие надёжность работы системы.

Основными проблемами в функционировании действующей системы водоснабжения Вараксинского сельсовета являются:

- Высокий процент износа сетей, сооружений и оборудования систем подачи и распределения воды (СПРВ);

- Недостаточная надёжность электроснабжения водозаборов и насосных станций;

- Низкая степень автоматизации систем подачи и распределения воды, отсутствие системы диспетчеризации технологического процесса;

- Применение морально-устаревшего оборудования на водозаборах и насосных станциях. Недостаточное использование энергосберегающего оборудования;

- Отсутствие перспектив в регионе по геологической разведке, освоению и дальнейшему использованию водоисточников, отвечающих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица № 15

Общий баланс водоснабжения по Вараксинскому сельсовету, 2016 год

| Потребитель | Наименование расхода | Ед. измерения | Кол-во | Средне суточная норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Среднесуточная, куб. м/сут | Годовое тыс. куб. м /год | Макс. суточная, куб. м/сут | Макс. часовая куб. м/час |
| Население с. Вараксино, д. Чекиаул, д. Пахомово, д. Усманка | Хозбытовые нужды | чел | 633 | 40 | 25,32 | 9,24 | 25,32 | 1,06 |
| Животноводческий сектор ЛПХ | Коровы дойные | гол. | 149 | 100 | 14,90 | 5,44 | 14,90 | 0,62 |
|  | Молодняк КРС | гол. | 105 | 30 | 3,15 | 1,15 | 3,15 | 0,13 |
|  | Козы, овцы | гол. | 311 | 10 | 3,11 | 1,14 | 3,11 | 0,13 |
|  | Лошади | гол | 100 | 60 | 6,00 | 2,19 | 6,00 | 0,25 |
|  | Свиньи | гол. | 71 | 25 | 1,78 | 0,65 | 1,78 | 0,07 |
| Производственный и культурно-бытовой сектор | Рабочие на производстве | чел | 4 | 25 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,004 |
| Существующее положение | Котельная | шт. | 2 | 1200 | 2,40 | 0,88 | 2,40 | 0,10 |
|  | Клуб | 1 место | 200 | 8,6 | 1,72 | 0,63 | 1,72 | 0,07 |
|  | Магазин | чел | 5 | 250 | 1,25 | 0,46 | 1,25 | 0,05 |
|  | Администрация | чел. | 6 | 12 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,003 |
|  | Почта | чел. | 2 | 12 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,001 |
|  | ФАП | чел. | 3 | 10 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,001 |
|  | школа | чел | 100 | 10 | 1,00 | 0,37 | 1,00 | 0,042 |
| Неучтённые расходы | Потери | % | 10 |  | 6,09 | 2,22 | 6,09 | 0,25 |
|  | Полив | кв. м | 56800 | 4 | 227,20 | 82,93 | 227,20 | 9,47 |
| Итого |  |  |  |  | 288,05 | 105,30 | 288,05 | 12,00 |

    - Водоотведение

На территории Вараксинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует. В населённых пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории Вараксинского сельсовета необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и утилизации.

    - Теплоснабжение

Система теплоснабжения в с. Вараксино представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем. Объекты общественно-делового назначения в центральной части села подключены к централизованной системе теплоснабжения. Источником теплоснабжения является угольная котельная мощностью 1,93 Гкал/ч.

Система теплоснабжения закрытая, схема тепловых сетей двухтрубная, расчётный температурный график тепловых сетей - 95/70 °С.

Общая протяжённость тепловых сетей составляет 0,5 км (в двухтрубном исполнении).

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от печей. Топливом являются дрова и уголь.

Система теплоснабжения в д. Усманка представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем. Объекты общественно-делового назначения в центральной части деревни подключены к централизованной системе теплоснабжения. Источником теплоснабжения является угольная котельная мощностью 0,25 Гкал/ч. Система теплоснабжения закрытая, схема тепловых сетей двухтрубная, расчётный температурный график тепловых сетей - 95/70 °С. Общая протяжённость тепловых сетей составляет 0,1 км (в двухтрубном исполнении).

Теплоснабжение сельского клуба обеспечивается от индивидуальной котельной мощности 0,1 Гкал/ч. Топливом являются дрова.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, неподключенных к котельной, осуществляется от печей. Топливом являются дрова и уголь.

В д. Пахомово и д. Чекиаул система теплоснабжения децентрализованная.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, осуществляется от печей. Топливом являются дрова и уголь.

Теплоснабжение нескольких объектов общественного назначения д. Пахомово, д. Чекиаул обеспечивается от индивидуальных котельных, мощностью 0,1 Гкал/ч. Топливом являются дрова.

Анализ существующей системы теплоснабжения выявил, что данная система является оптимальным вариантом для населённых пунктов Вараксинского сельсовета. На перспективу для обеспечения надёжности работы необходимо проведение мероприятий по обновлению оборудования котельных и тепловых сетей c. Вараксино, д. Усманка.

Основные причины, негативно влияющие на надёжность работы системы теплоснабжения:

- Основная часть тепловых сетей имеет критический срок эксплуатации, степень износа металла трубопроводов неизвестна.

- Котельные работают с пониженной тепло-производительностью из-за низкого КПД изношенных котлов (требуется замена на новые).

- Не ведётся статистика отказов в работе оборудования, нет информации по планированию и ремонту оборудования.

- Трубопроводы теплосетей нуждаются в проведении обследования и паспортизации, капитальном ремонте.

Данные о количестве аварий, повлёкших отключение потребителей от теплоснабжения, теплоснабжающей организацией не представлено. На сегодняшний день состояние оборудования системы теплоснабжения сельсовета имеет запас резервной мощности по теплоисточникам.

Решение вопросов, связанных с теплоснабжением проектов, реализуемых на территории Вараксинского сельсовета, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития и с возможностями организации, вырабатывающей и отпускающей тепловую энергию. При отсутствии у конкретной имеющейся котельной технической возможности для присоединения дополнительной нагрузки, рекомендуется использование индивидуальных систем отопления для новых потребителей.

    - Газоснабжение

Снабжение природным газом населённых пунктов Вараксинского сельсовета отсутствует и на расчётный срок генерального плана не рассматривается.

    - Электроснабжение

Система электроснабжения Вараксинского сельсовета централизованная. Территорию Вараксинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области пересекают:

- ВЛ 110 кВ Сибирская - Кыштовская (3-43);

- ВЛ 35 кВ 3578 ПС Кыштовская - ПС Новочекино».

Источниками централизованного электроснабжения являются:

- понизительная подстанция ПС 110/35/10 кВ «Кыштовская» мощностью 10+6,3 МВА, расположенная в с. Кыштовка Кыштовского сельсовета;

- ПС 35/10 кВ «Новочекинская» мощностью 1,6 МВА, расположенная на территории Новочекинского сельсовета.

От понизительных подстанций по линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ подключены 17 трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ). В системе электроснабжения используются, в основном, однотрансформаторные подстанции. От ТП 10/0,4 кВ осуществляется передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ потребителям населённых пунктов.

Потребители электрической энергии относятся к электроприемникам третьей и второй категории надёжности.

По территории муниципального образования проходят:

- ЛЭП 110 кВ общей протяжённостью 31,4 км;

- ЛЭП 35 кВ общей протяжённостью 16,0 км;

- ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью 52,3 км.

Электроснабжение потребителей с. Вараксино осуществляется от 7 ТП 10/0,4 кВ различной мощности. Общая протяжённость ЛЭП 10 кВ составляет 2,2 км.

Электроснабжение потребителей д. Пахомово осуществляется от 3 ТП 10/0,4 кВ различной мощности. Общая протяжённость ЛЭП 10 кВ составляет 1,6 км.

Электроснабжение потребителей д. Чекиаул осуществляется от 2 ТП 10/0,4 кВ различной мощности. Общая протяжённость ЛЭП 10 кВ составляет 1,2 км. По территории д. Чекиаул проходит ЛЭП 35 кВ общей протяжённостью в границах населённого пункта 0,5 км.

Электроснабжение потребителей д. Усманка осуществляется от 4 ТП 10/0,4 кВ различной мощности. Общая протяжённость воздушных, ЛЭП 10 кВ составляет 1,5 км. По территории д. Усманка проходит ЛЭП 110 кВ общей протяжённостью в границах населённого пункта 0,9 км.

Анализ современного состояния системы электроснабжения Вараксинского сельсовета выявил, что основной проблемой является значительный износ сетей электроснабжения и оборудования ТП 10/0,4 кВ.

    - Связь

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Вараксинского сельсовета оказывает ПАО «Ростелеком», предоставляющий потребителям весь спектр услуг связи и передачи данных.

На территории Вараксинского сельсовета установлены две автоматические телефонные станции в с. Вараксино ёмкостью 60 абонентских номеров (АТСК 50/200) и в д. Усманка. Межстанционная связь осуществляется посредством кабельных линий связи. Связь абонентов с АТС осуществляется по воздушным и кабельным линиям связи.

Таблица № 16

Обеспеченность телефонной связью Вараксинского сельсовета в 2016 году

| Наименование МО | Смонтированная номерная телефонная ёмкость (шт.) | Количество установленных телефонов у населения (шт.) на 100 человек | Количество таксофонов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Вараксинское | 60 | 0,41 | 4 |

В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного доступа, переговорных пунктов. На территории поселения коллективный доступ в интернет предоставляет ФГУП «Почта России».

Услуги мобильной связи на территории Вараксинского сельсовета предоставляют операторы сети сотовой подвижной связи (СПС):

- ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Би Лайн GSM», стандарт GSM 900/1800);

- ПАО «Мегафон» (торговая марка «Мегафон», стандарт GSM 900/1800);

- ЗАО «Теле2» (торговая марка «Теле2», стандарт GSM 900/1800);

- ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка «МTS», стандарт GSM 900/1800).

На территории д. Усманка установлено 1 антенно-мачтовое сооружение для размещения оборудования операторов мобильной связи. Сетью мобильной связи покрыта вся территория поселения.

Жители принимают телевизионный сигнал от телевизионного ретранслятора, расположенного в с. Кыштовка - РТПС «Кыштовка».

Охват населения телевизионным вещанием составляет:

- «Первый канал» - 99 %;

- ТК «Россия» - 100 %;

- «НТВ» - 50 %;

- REN TV+OTC – 57 %.

Охват населения радиовещанием составляет:

- «Радио России» - 85 %;

- «Маяк» - 45 %.

На сегодняшний день перечень услуг связи, оказываемых населению Вараксинского сельсовета, достаточно широкий. Услуги предоставляются как с помощью средств фиксированной связи, так и на основе средств подвижной сотовой связи и абонентского радиодоступа. Уровень обеспечения услугами связи населения оценивается как средний.

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показал, что в целом системы телекоммуникаций Вараксинского сельсовета обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако по отдельным направлениям существуют потенциальные возможности увеличения объёма и улучшения качества предоставления услуг связи.

Так, необходима модернизация существующих АТС в с. Вараксино и д. Усманка с заменой оборудования и увеличением номерной ёмкости, а также строительство волоконно-оптических межстанционных сетей связи.

Услуги почтовой связи представляет Кыштовский почтамт - обособленное структурное подразделение управления федеральной почтовой связи Новосибирской области - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».

Таблица № 17

Почтовые отделения на территории Вараксинского сельсовета

| № п/п | Индекс | Населённый пункт | Класс | Адрес | Телефон, код (383-71) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 632295 | с. Вараксино | 4 | ул. Зелёная, 18 | 2-31-40 |

Почтамт предоставляет населению и юридическим лицам следующие виды услуг:

- почтовые услуги: универсальные услуги почтовой связи (письма, карточки, бандероли), посылки, экспресс-почта «ЕМS Почта России» и другие;

- финансовые услуги: выплата/доставка пенсий и пособий, гашение кредитов на почте и др.;

- услуги населению: «КиберПочт@»; распространение печатных изданий по подписке;

- реализация товаров народного потребления, «Кодак Фотоуслуги Почтой», работает пункт коллективного доступа к сети Интернет;

- решения для бизнеса: размещение рекламно-информационных материалов в отделениях почтовой связи, доставка по условиям заказчика.

Отмечается рост числа пользователей услугами Интернет. Современные технологии российских операторов обеспечили широкий набор предоставляемых услуг: электронная почта, доступ к электронным ресурсам отечественных и зарубежных баз данных, передача факсимильных и голосовых сообщений, телеконференции, аудио- и видеосвязь.

  - Рекреационная зона и зона природного ландшафта

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые скверами, парками, садами, лесами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Природных территории, имеющие статус зон особо охраняемых, на территории Вараксинского сельсовета нет.

Для отдыха жителей сельсовета используется берег реки Тары и её притоков, а также зелёные зоны по берегам озёр Ермукла, Коноплянище, Глубокое.

Оздоровительных лагерей и баз отдыха на территории сельсовета нет.

  - Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок коммунальных и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населённого пункта.

На территории Вараксинского сельсовета расположено 3 кладбища. Первое – в южной части с. Вараксино. Кладбище действующее, площадь 0,5 га. В санитарно-защитной зоне кладбища находится порядка 4 % жилых территорий населённого пункта.

Второе – в северо-восточной части д. Чекиаул. Кладбище действующее, площадь 0,9 га. В санитарно-защитной зоне кладбища находится порядка 2 % жилых территорий населённого пункта.

Третье кладбище расположено в юго-западной части д. Усманка. Кладбище действующее, площадь 1,02 га. В санитарно-защитной зоне кладбища находится менее 1 % жилых территорий населённого пункта.

Юго-восточнее с. Вараксино размещается также полигон ТКО площадью 0,8 га и скотомогильник. СЗЗ данных объектов не пересекают границы жилых зон. Полигон не отвечает требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов» по следующим требованиям: отсутствует обваловка, не ведётся учёт ТКО, не проводится послойная изоляция ТКО, не выдержан размер санитарно-защитной зоны, нет указателей «Свалка ТКО», буртовка отходов проводится не своевременно, нет переносных сетчатых ограждений для задержки мелких фракций, не проводится контроль над поступлением отходов.

- Анализ реализации градостроительной документации на территорию Вараксинского сельсовета Кыштовского района

Генеральный план Вараксинского сельсовета Кыштовского района был разработан ООО «Институт Территориального Планирования «Град» в 2012 г., утверждён Решением Совета депутатов Вараксинского сельсовета от 25.01.2013 № 1.

Проект генерального плана Вараксинского сельсовета в основных своих задачах предусматривал функциональное зонирование, организацию транспортно-дорожной сети; размещение жилищного строительства и объектов культурно-бытового обслуживания; организацию инженерной подготовки территории.

Схемой территориального планирования Кыштовского муниципального района Новосибирской области, утверждённой решением Совета Депутатов Кыштовского района Новосибирской области от 20.06.2012 № 126, прогноз численности населения сельсовета на расчётный срок не производился.

Несмотря на то, что в поселении за последние шесть лет наблюдалось сокращение численности населения, в проекте генерального плана было принято решение о сохранении фактической численности населения на конец 2037 года. Улучшение демографической ситуации предполагалось за счёт реализации мероприятий генерального плана и программ социально-экономического развития. Прогнозная численность населения согласована Администрацией Кыштовского района Новосибирской области (письмо № 1061 от 13 августа 2012 года).

В целом прогноз не оправдался. Численность населения в сельсовете на 01.01.2016, по данным администрации поселения, составила 641 человек, а по данным Росстата – 498 чел. Разница возникла в связи с тем, что администрацией учитываются все зарегистрированные в сельсовете граждане, в том числе и те, которые не проживают в нём по факту. При сохранении динамики, сложившейся за период 2012-2016 гг., численность населения на 2027 год может составить не более 580 человек.

На 1.01.2012 год площадь земель под индивидуальным жилым строительством в сельсовете составляла – 166,8 га. В среднем плотность населения составляла 4,09 чел./га.

Общий жилой фонд на 1.01.2017 составляет 12300 кв. м. При численности постоянного населения 633 чел., обеспеченность жильём на 1 человека снизилась до 19,4 кв. м общей площади.

Генеральным планом было предложено кладбища, расположенные в юго-западной части д. Чекиаул и в южной части с. Вараксино закрыть по причине несоблюдения санитарно-защитного разрыва до жилой застройки и водоёма. В северо-восточной части с. Вараксино предложено к размещению новое кладбище. По ул. Садовая предложено размещение спортивной площадки.

В д. Усманка запланировано размещение клуба и спортивной площадки.

В целях защиты жилой застройки предусмотрено строительство дамб протяжённостью:

- с. Вараксино - 1770 м;

- д. Чекиаул - 1200 м.

Для обеспечения с. Вараксино централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчётный срок рекомендуются следующие мероприятия:

- реконструкция скважин для забора воды с установкой нового оборудования (№ 16810, № 16811, № 16812);

- реконструкция ВОС расчётной производительностью 60 куб. м/сут;

- реконструкция магистральных водопроводных сетей с заменой на трубы диаметром 125 мм, общей протяжённостью 3,4 км.

Для обеспечения д. Усманка централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчётный срок рекомендуются следующие мероприятия:

- строительство скважины для забора воды расчётной производительностью 95 куб. м/сут;

- реконструкция скважины для забора воды с установкой нового оборудования и использования её в качестве резервной;

- строительство ВОС расчётной производительностью 91 куб. м/сут;

- строительство магистральных водопроводных сетей	диаметром 110 мм, общей протяжённостью 0,2 км;

- реконструкция магистральных водопроводных сетей с заменой на трубы диаметром 110-125 мм, общей протяжённостью 0,6 км.

Для	обеспечения д. Пахомово централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчётный срок рекомендуются следующие мероприятия:

- строительство скважины для забора воды расчётной производительностью 20 куб. м/сут;

- реконструкция скважины для забора воды с установкой нового оборудования и использования её в качестве резервной;

- строительство ВОС расчётной производительностью 19 куб. м/сут;

- строительство магистральных водопроводных	сетей	диаметром 75 мм, общей протяжённостью 1,6 км;

- реконструкция магистральных водопроводных сетей с заменой на трубы диаметром 75-90 мм, общей протяжённостью 1,8 км.

Для обеспечения д. Чекиаул централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчётный срок (за границей населённого пункта) рекомендуются следующие мероприятия:

- строительство скважины для забора воды расчётной производительностью 20 куб. м/сут;

- реконструкция скважины для забора воды с установкой нового оборудования и использования её в качестве резервной;

- строительство ВОС расчётной производительностью 18 куб. м/сут;

- строительство магистральных водопроводных	сетей	диаметром	63 мм, общей протяжённостью 1,7 км;

- реконструкция магистральных водопроводных сетей с заменой на трубы диаметром 63-90 мм, общей протяжённостью 0,3 км.

Для обеспечения системой водоотведения надлежащего качества на расчётный срок рекомендуются следующие мероприятия:

- строительство КОС расчётной производительностью 145 куб. м/сут.

- установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения, расположенные северо-восточнее с. Вараксино.

Генеральным планом рекомендуется реконструкция с заменой оборудования существующей угольной котельной и поэтапная замена существующих тепловых сетей, в зависимости от их амортизационного износа и срока эксплуатации в с. Вараксино, д. Усманка.

Генеральным планом на территории Вараксинского сельсовета рекомендуется строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения. В соответствии с проектными решениями определён перечень планируемых для размещения объектов местного значения:

- ТП 10/0,4 кВ – 6 объектов;

- ЛЭП 10 кВ – 3,4 км.

Для развития систем связи надлежащего качества на расчётный срок рекомендуется перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

- АТС - 2 объекта;

- межстанционные ВОЛС - 50 км;

- распределительные линии связи - 3,1 км.

За период реализации генерального плана в сельсовете новые территории почти не осваивались, а шла реконструкция и уплотнение старой застройки.

За период реализации генерального плана объекты культурно-бытового назначения не строились.

Правила землепользования и застройки Вараксинского сельсовета, 2010 г., утверждённые Решением Совета депутатов Вараксинского сельсовета от 25.05.2010 № 4, разработаны в целях:

- защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки;

- обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков;

- осуществления на них строительства и реконструкции;

- подготовки документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов недвижимости;

- контроля соответствия градостроительным регламентам строительных проектной документации, намерений застройщиков, завершённых строительных объектов и их последующего использования.

Основные решения генерального плана и схема функционального зонирования не противоречат схеме градостроительного зонирования в составе утверждённых «Правил землепользования и застройки Вараксинского сельсовета, но потребуют корректировку схемы градостроительного зонирования.

Схемой территориального планирования Новосибирской области» (далее по тексту СТП Новосибирской области), утверждённой постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па и проектом Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта предусмотрено:

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения К-02 «Чаны - Венгерово – Кыштовка», с доведением её параметров до автомобильной дороги общего пользования федерального значения с переименованием её в «Стрежевой-Чаны», III категории, протяжённостью в границах поселения 25,0 км;

СТП Новосибирской области предложено:

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Н-1705 «155 км а/д «К-02» - Сергеевка – Воскресенка», протяжённостью в границах поселения 7,8 км.

- Зоны с особыми условиями использования территорий

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации Ст.1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

  - Зоны особо охраняемых территорий

    - Зоны охраны объектов культурного наследия

Существующие и вновь выявленные ОУПИиК памятники и ценные объекты истории и культуры Вараксинского сельсовета Кыштовского района представлены в таблицах №№ 1-2 (раздел 2.2).

Согласно Федеральному закону от 25 мая 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряжённой с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоёмы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включённых в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включённый в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдаётся паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (Федеральный закон от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации»).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, который могут причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

До настоящего времени, проекты зон охраны объектов историко-культурного наследия Вараксинского сельсовета, включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

    - Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ», различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в границах проектирования не выявлено.

  - Санитарно-защитные и охранные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу 01.03.2008, вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчётную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчётами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учётом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждённой результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до её внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо её часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть максимально озеленена. Нормативные размеры санитарно-защитных зон представлены в таблице № 18.

Таблица № 18

Санитарно-защитные зоны существующих объектов Вараксинского сельсовета (кроме линейных)

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| с. Вараксино |  |  |
| 1 | Кладбище | 50 |
| д. Чекиаул |  |  |
| 2 | Кладбище | 50 |
| д. Усманка |  |  |
| 3 | Кладбище | 50 |
| Территория Вараксинского сельсовета |  |  |
| 4 | Площадка для складирования ТКО | 1000 |
| 5 | Скотомогильник | 500 |
| 6 | Канализационные очистные сооружения | 200 |
| 7 | Автозаправочные станции | 100 |

Очистка сельсовета от коммунальных и неутилизированных отходов осуществляется планово-регулярным методом. Сбор хозяйственно-бытового мусора осуществляется централизованным контейнерным способом. Согласно Схеме обращения с отходами на территории Новосибирской области, Кыштовский район в целом и Вараксинский сельсовет в частности не входят в состав какого-либо кластера. Район имеет на своей территории внутрирайонный комплексный полигон, находящийся вблизи с. Кыштовка, на котором осуществляется захоронение отходов, образующихся в том числе и на территории Вараксинского сельсовета. Также на территории Кыштовского района располагается площадка временного хранения вблизи с д. Куляба.

На переходный период, транспортирование твёрдых коммунальных отходов в Вараксинском сельсовете будет осуществляться на объект размещения отходов, расположенный вблизи с. Кыштовка, вместе с тем для транспортирования будет использоваться земельный участок, планируемый для организации на нём площадки временного хранения отходов, расположенный вблизи с населённым пунктом д. Куляба.

Земельный участок, планируемый для организации на нём площадки временного хранения расположенный в д. Куляба находится на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

В холодное время года (при температуре минус 5 °С и ниже) интервал вывоза составляет не более трёх суток, в тёплое время (при плюсовой температуре свыше +5 °С) - не более одних суток (ежедневный вывоз).

Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоёв воздуха. Зимой проводят наиболее трудоёмкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотнённого снега, борьбу с гололёдом, предотвращение снежно-ледяных образований.

Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологического режима. Для организации работ по механизированной уборке территорию населённых пунктов разбивают на участки, которые обслуживают механизированные колонны, обеспечивающие выполнение всех видов работ по установленной технологии.

Все отходы, образующиеся в Вараксинском сельсовете, подразделяются на коммунальные и промышленные. К коммунальным относят твёрдые коммунальные отходы и смет с территории. Промышленные отходы всех классов опасности образуются в результате деятельности предприятий сельсовета.

Согласно п. 8.3 «СП 2.1.7.1038-01.2.1.7. Почва, очистка населённых мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов. Санитарные правила», на полигонах ТКО могут приниматься и складироваться совместно с ТКО промышленные отходы IV и III класса опасности в ограниченном количестве (не более 30 % от массы твёрдых коммунальных отходов).

Объём ТКО, образуемых в домовладениях, общественных организациях, на предприятиях, а также в границах дачных массивов и мест массового отдыха населения, согласно региональным нормативам градостроительного проектирования, составляет 760 куб. м/год (около 183 тонны, 2016 год). При этом общее количество промышленных отходов (IV и III класса), подлежащих складированию на полигоне ТКО, при текущих объёмах отходов может составлять не более 55 т.

Линии электропередачи

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии (ВЛ), за пределами которых напряжённость электрического поля не превышает 1 кВ/м.

По проектируемой территории проходят коридоры ЛЭП 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 года № 160, предусмотрены следующие размеры охранных зон от осей воздушных линий электропередачи:

- 1-20 кВ – 10 м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населённых пунктов);

- 35 кВ - 15 м;

- 110 кВ – 20 м.

Таблица № 19

Охранные зоны ЛЭП на территории Вараксинского сельсовета

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линии электропередачи напряжением 110 кВ | 20 |
| 2 | Линии электропередачи напряжением 35 кВ | 15 |
| 3 | Линии электропередачи напряжением 10 кВ | 10/5 |

В Вараксинском сельсовете от понизительных подстанций по линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ подключены 17 трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ)

Охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции, т.е. 25 м.

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Автомобильный транспорт

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Новосибирской области, утверждённый постановлением администрации Новосибирской области от 18.02.2010 № 65-па):

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения К-02 «Чаны - Венгерово – Кыштовка», III категории и соответствует классу «обычная автомобильная дорога», протяжённостью в границах сельского поселения 23,8 км;

- автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Н-1705 «155 км а/д «К-02» - Сергеевка – Воскресенка», IV категории и соответствует классу «обычная автомобильная дорога», протяжённостью в границах сельского поселения 10,6 км. На участке дороги имеется один автодорожный мост;

- автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Н-1723 12 км а/д «Н-1705» - Чекиаул», IV категории и соответствует классу «обычная автомобильная дорога», протяжённостью в границах сельского поселения 2,2 км;

- автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Н-1722 «127 км а/д «К-02» – Усманка», IV категории и соответствует классу «обычная автомобильная дорога», протяжённостью в границах сельского поселения 2,096 км.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству с учётом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зелёных насаждений шириной не менее 10 м.

Согласно Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 50 метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 метров - для автомобильных дорог пятой категории;

На территории Вараксинского сельсовета проходят кабельные линии связи. На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

В населённых пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механического и электрического воздействия на сооружения связи.

Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

В случае если трассы действующих кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации проходят по территориям заповедников, лесов первой группы и другим особо охраняемым территориям, допускается создание просек только при отсутствии снижения функционального значения особо охраняемых участков (места кормёжки редких и исчезающих видов животных, нерестилища ценных пород рыб и т.д.).

  - Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации, ширина водоохранной зоны рек или ручьёв устанавливается от их истока для рек или ручьёв протяжённостью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяжённостью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 кв. км, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

За пределами территории населённого пункта ширина водоохранной зоны рек, ручьёв, каналов, озёр и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трёх градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озёр, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Согласно части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утверждённого технического проекта в соответствии со статьёй 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учётом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приёма таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приёмники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещённых в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приёмников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями, запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Таблица № 20

Водоохранные зоны и прибрежные полосы Вараксинского сельсовета

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| Водоохранные зоны |  |  |
| 1 | Река Тара | 200 |
| 2 | Река Сунтурла | 50 |
| 3 | Река Мазаратка | 50 |
| 4 | Ручей | 50 |
| 5 | озеро Байдово | 50 |
| Прибрежные полосы |  |  |
| 1 | Река Тара | 50 |
| 2 | Река Сунтурла | 50 |
| 3 | Река Мазаратка | 50 |
| 4 | Ручей | 50 |
| 5 | Озеро Байдово | 50 |

  - Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трёх поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

На территории Вараксинского сельсовета расположено 5 действующих скважин. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения установлены санитарными правилами («СП 2.1.5.1059-01»), разработанными на основании ФЗ от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В сельсовете отсутствует проект зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 26 февраля 2002 г., введённым в действие 1 июня 2002 г., для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трёх поясов, чётко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:

- Первый пояс – граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищённых подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищённых подземных вод.

- Второй пояс – радиус определяется расчётом, защищает от микробиологических загрязнений.

- Третий пояс - радиус определяется расчётом, защищает от химических загрязнений.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищённых подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих ёмкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

  - Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов.

Вараксинский сельсовет не является категорированным по гражданской обороне в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

Согласно требованиям СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», зона возможных разрушений для сельского поселения не определена.

Территория Новосибирской области в целом подвержена 79 источникам рисков различного характера, которые могут привести к возникновению ЧС:

- 39 ЧС – техногенного характера;

- 28 ЧС – природного характера;

- 11 ЧС – биолого-социального характера;

- 1 ЧС – крупный террористический акт.

    - Природные чрезвычайные ситуации

На рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации.

Таблица № 21

Источники возможных природных чрезвычайных ситуаций в Вараксинском сельсовете

| № п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |  |  |
| 1.1 | Оползень. Обвал | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  |  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности |
|  |  |  | Динамическое, механическое давление смещённых масс |
|  |  |  | Удар |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 | Наводнение | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 3.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |  |  |
| 3.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) |  | Поток (течение) воды |
|  |  |  | Затопление территории |
| 3.2.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
| 3.2.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
| 3.3 | Гололёд | Гравитационный | Гололёдная нагрузка |
| 3.3.1 | Град | Динамический | Удар |
| 3.3.2 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.3.4 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 3.3.5 | Суховей | Аэродинамический | Иссушение почвы |
|  |  | Тепловой |  |
| 3.3.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 4 | Природные пожары |  |  |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |
|  |  |  | Нагрев тёплым потоком |
|  |  |  | Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха |
|  |  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  |  | Опасные дымы |

Основными природными факторами и явлениями, влияющими на жизнедеятельность населения, устойчивое функционирование хозяйствующих субъектов на территории сельсовета являются:

- бури, ураганы (до 30 м/сек.);

- природные пожары;

- сильные морозы, снежные заносы;

- обильные атмосферные осадки, обледенения и гололёд.

Неблагоприятные климатические явления (туман, метели, крупный град, снежные заносы, сильный мороз, ураганный ветер и другие) возможны на территории муниципального образования. Они приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта.

Бури, шквалистые и сильные ветры. Ещё одним возможным опасным природным процессом, оказывающим влияние на жизнеспособность населения на территории сельсовета, являются бури, шквалистые и сильные ветры. Буря — это ветер скорость которого меньше скорости урагана, но довольно велика и достигает 15-25 м/с. Скорость распространения сильного ветра ещё меньше 13-15 м/с. Ураганный ветер разрушает прочные и сносит лёгкие строения, опустошает засеянные поля, обрывает провода и валит столбы линий электропередач и связи, повреждает транспортные магистрали и мосты, вызывает аварии на коммунально-энергетических сетях. Последствия прохождения шквалистых ветров со скоростью более 15-20 м/с приводит к обрушению опор и множественным обрывам проводов ЛЭП, выходу из строя систем энергоснабжения, линий связи, а также падению и завалам деревьев. Результатом шквалистых ветров является нарушение функционирования систем жизнеобеспечения населения и хозяйствующих субъектов на территории муниципального района, нарушение водоснабжения

Средняя годовая скорость ветра в сельсовете составляет 4-5 м/с. В году возможно 7-9 дней с сильным ветром до 20 м/с. Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», территория сельсовета относится к I району.

Сильные ветра в сочетании с пыльной бурей обладают большой разрушительной силой, в результате которой возможно:

- разрушение и повреждение гражданских, сельскохозяйственных и промышленных сооружений, объектов инфраструктуры;

- порыв линий связи и электропередач;

- возникновение массовых пожаров в населённых пунктах с плотной деревянной застройкой;

- усугубление обстановки в лесопожарный период.

Поражающими факторами этих видов опасных природных процессов, в соответствии с (ГОСТ Р.22.0.06-95) являются: ветровая нагрузка, аэродинамическое давление и вибрация. На территории сельсовета, учитывая его инфраструктуру, наиболее существенным фактором будет ветровой поток.

Природные пожары. К числу возможных опасностей может быть отнесена и потенциально высокая природная горимость кустарника и деревьев. Природные пожары – это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий в распространяющийся в природной среде. Лесные пожары разделяют на верховые и низовые пожары. Кроме того, классифицируются повальный, ландшафтный, валежный и торфяной пожары.

Природные пожары, кроме прямого ущерба хозяйству сельсовета, угрожают и населённым пунктам.

При этом кроме гибели растений и животных, ослабевают защитные и водоохранные функции растительности. Пожары могут вызывать нарушение жизнедеятельности объектов экономики и населённых пунктов в результате уничтожения огнём и вывода из строя транспортных коммуникаций, а также других важных объектов, необходимых для нормального функционирования сельсовета.

Противопожарной охраной лесных угодий в Вараксинском сельсовете занимается Департамент лесного хозяйства Новосибирской области. Продолжительность пожароопасного периода составляет около 180 дней.

Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и сельскохозяйственных животных, возгоранию горючих материалов, линий электропередачи и связи на деревянных столбах за её пределами; задымлению больших территорий; ограничению видимости.

Основной причиной возникновения лесных (ландшафтных) пожаров является человеческий фактор в связи с массовым посещением населением лесов, а также проведение неконтролируемых палов травы.

В настоящее время территория сельсовета обслуживает ПЧ-58, расположенная в с. Кыштовка.

Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров, состоят из 2-х групп:

К 1-ой группе относятся следующие административные мероприятия:

- «Правила пожарной безопасности в лесах» (утверждены постановлением Правительства от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»);

- Разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению);

- Правильная организация использования лесов.

«Правила пожарной безопасности в лесах» включают запрет на: разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках повреждённого леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; бросание горящих спичек, окурков и горячей золы из курительных трубок, стекла (стеклянные бутылки, банки и др.).

Использование при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами, мусором.

Ко 2-ой группе относятся следующие профилактические противопожарные мероприятия. Повышается пожароустойчивость лесов: за счёт регулирования состава древостоев (очистка их от захламлённости и своевременное проведение выборочных и сплошных санитарных рубок с очисткой от останков) за счёт противопожарной организации лесов (создание в лесах системы противопожарных преград, ограничивающих распространение пожаров, устройство сети дорог и водоёмов). Для борьбы с пожарами особое значение имеют препятствие для огня (разрывы, заслоны, минерализованные полосы, канавы), а также дороги противопожарного значения. При этом естественные и искусственные преграды должны соединяться между собой, образуя замкнутые блоки.

Пожарная безопасность муниципальных образований и сельских поселений в соответствии с действующим законодательством обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти и органами местного самоуправления. Главной задачей администрации органов местного самоуправления в этой области должно быть создание устойчивой и целостной системы пожарной безопасности сельсовета, т.е. выполнение мероприятий направленных на предотвращение пожаров, обеспечение безопасности населения, проживающего и ведущего деятельность на территории сельсовета и защита имущества при пожаре. Структурно, система обеспечения пожарной безопасности в себя:

- систему предотвращения пожара;

- систему противопожарной защиты;

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров на территории сельсовета.

Из всего комплекса мер направленных на создании системы предотвращения пожаров, для Вараксинского сельсовета наиболее актуальными являются следующие:

- применение негорючих веществ и материалов при строительстве и ремонте зданий и сооружений;

- использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды;

- устройство молниезащиты зданий, сооружений, строений и оборудования на территории сельсовета.

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на территории сельсовета должно обеспечиваться следующими способами:

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение огнезащитных составов (в том числе огнезащитных красок) и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей в каждом населённом пункте сельсовета должно быть:

- установлено необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

- обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

- организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей.

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и гибели людей. Такими объектами на территории сельсовета являются: образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно-спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного общественного транспорта, а также все пожароопасные объекты.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»). Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объёмно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

По классификации здания пожарных депо в зависимости от назначения, количества автомобилей, состава помещений и их площадей подразделяются на следующие типы:

- I - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны поселений;

- II - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны поселений;

- III - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны организаций;

- IV - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны организаций;

- V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны поселений.

При размещении пожарных депо должны быть учтены требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части расположения его на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы посёлков (статья 77). Проезжая часть улиц и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором, позволяющим остановку движения транспорта и пешеходов во время выезда автомобилей из парка по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могу осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Согласно Методическим рекомендациям органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утверждённых МЧС России: размещение пожарных депо на территориях городских поселений и округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут и 20 мин – в сельской местности.

Дополнительными мерами по сокращению времени прибытия сил и средств пожаротушения к месту ЧС будут следующие:

- своевременный ремонт дорожного покрытия;

- обновление парка спецмашин;

- оборудование объектов раннего обнаружения и тушения пожара.

Кроме организационно-технических мероприятий, касающихся всех возможных ЧС на территории сельсовета, ЧС, связанные с пожарами, имеют некоторую специфику, которую необходимо учитывать при ведении градостроительной деятельности. Наиболее существенными являются следующие:

  - Строительство надворных построек на территории населённых пунктов и садоводств должно осуществляться только по согласованию с надзорными органами, с соблюдением норм и правил пожарной безопасности.

  - В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в населённых пунктах поселений по решению органов исполнительной власти, местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определённых участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твёрдом топливе, может временно приостанавливаться.

В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населённых пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

  - В соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»), в каждом населённом пункте сельсовета с количеством домов (участков) не более 300, для целей пожаротушения необходимо иметь переносную пожарную мотопомпу, а насчитывающим более 1000 жителей - не менее двух прицепных пожарных мотопомп.

Пожарные мотопомпы должны осуществлять забор и подачу воды к очагу пожара из водопроводной сети, ёмкостей или из открытых водоисточников с требуемым расходом и рабочим давлением, необходимым для тушения пожара. В каждом посёлке должен быть отработан порядок доставки пожарных мотопомп к месту пожара.

  - Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями, и сооружениями производственного, складского и технического назначения следует принимать по СП 4.13130.2013 в соответствии с таблицей № 22.

Таблица № 22

Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 | IV С0, С1 | IV, V С2, С3 |
| Жилые и общественные |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| II, III | С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV | С0, С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Производственные и складские |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| II, III | С1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| IV | С0, С1 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| IV, V | С2, С3 | 15 | 15 | 15 | 18 |

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъёмников в любую квартиру или помещение.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учётом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

К рекам и водоёмам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами. Расстояния от границ застройки поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м.

Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км. Число пожарных депо в поселении, площадь их застройки, а также число пожарных автомобилей принимаются по нормам проектирования объектов пожарной охраны (НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны), введённых в действие приказом ГУГПС МВД России от 30 декабря 1994 года № 36.

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также население при введении военных действий или вследствие этих действий.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

Проблема оповещения приобретает очень большое значение и новые технические средства и возможности для её осуществления. Согласно СНиП 2.01.51-91 все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Система оповещения должна иметь автономные источники питания.

Сильные морозы, снежные заносы. Зимние температуры воздуха отрицательные и составляют в январе -18,2…-20,3 °С. Самые низкие температуры отмечаются в декабре, январе и достигают в отдельные годы -40…-50 °С. Низкие температуры могут держаться до 5 дней.

В результате продолжительных низких температур атмосферного воздуха, возможны нарушения функционирования систем ЖКХ, электроэнергетики, аварийные остановки теплоснабжения, размораживание систем водо- и теплоснабжения, а также усугубление обстановки, связанной с бытовыми пожарами, в результате большего использования обогревательных приборов. Снежные заносы могут нарушать автомобильное и железнодорожное сообщение, ограничивая нормальное жизнеобеспечение сельсовета.

Обильные атмосферные осадки, обледенения и гололёд. На территории сельсовета возможно выпадение месячной нормы атмосферных осадков (дождей) за период 3-5 дней, что приводит к повышению уровня воды в реках и подтоплению низменных участков местности. При выпадении атмосферных осадков в зимнее время года (снега) более 40 см затрудняется движение по автомобильным дорогам, происходит из временное закрытие.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера. Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории сельсовета являются эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней.

Особо опасные заболевания не характерны для Вараксинского сельсовета. При несоблюдении гигиенических требований возможны вспышки сезонных заболеваний, к которым можно отнести грипп, дизентерию. Новосибирская область является эндемичной территорией по клещевому энцефалиту, ареал распространения охватывает 22 района области. Эпизоотическая обстановка на территории Новосибирской области по-прежнему свидетельствуют о возможности появления и распространения на отдельных территориях случаев возникновения особо опасных заболеваний животных и птицы.

Появление и распространение инфекционных болезней животных, таких как африканская чума свиней, ящур, бруцеллёз, сибирская язва, туберкулёз крупного рогатого скота связано с возросшими объёмами межгосударственных, межрегиональных и внутриобластных перевозок животных, продуктов и сырья животного происхождения, миграцией населения, при которых не исключена возможность заноса на территорию области особо опасных болезней животных и птицы.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

- внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

- наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путём расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням;

- мероприятия, направленные на раннее выявление и изоляцию заболевших (госпитализация, врачебные осмотры контактных лиц, лабораторное обследование контактных (бактериологическое, серологическое), медицинское наблюдение за контактными и др.);

- мероприятий направленные на выявление и пресечение путей и факторов передачи инфекции (мероприятия по контролю на различных объектах, лабораторное исследование воды, пищевых продуктов, дезинфекция и т.д.);

- мероприятия, направленные на гигиеническое обучение и повышение информированности населения (статьи, пресс-конференции, памятки, пресс-релизы и др.);

- обеспечение рабочих и служащих, в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, относящихся к группам по ГО,) МСИЗ;

- обеспечение медицинских формирований медицинским и специальным имуществом;

- обеспечение антибиотиками и профилактическими препаратами населения, проживающего в местах природно-очаговых инфекций;

- создание резерва медицинского имущества на ЧС, определение перечня и объёма медицинского имущества;

- создание переходящего неснижаемого запаса медикаментов.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, заражённые или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведённых площадках.

    - Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории сельского совета может возникнуть в случае аварии:

- на потенциально опасных объектах, на которых используются, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные химические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей, прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, к затоплению;

- на транспорте: автомобильном, трубопроводном.

Аварии на пожаро-взрывоопасных объектах. К пожаро-взрывоопасным объектам относятся предприятия, в производстве которых используются взрывчатые вещества или вещества, имеющие высокую степень возгораемости, а также трубопроводный транспорт энергоресурсов и склады хранения легковоспламеняющихся газов и жидкостей. Для рассматриваемого воздействия подготавливаются законы поражения людей. По каждому из типов взрывоопасных объектов готовится информация.

К числу взрывопожароопасных объектов на территории сельского поселения относятся 2 котельные, расположенные в с. Вараксино и д. Усманка и 2 автозаправочные станции, расположенные в северной части поселения.

Аварии на взрывопожароопасных объектах сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоёмы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ВПО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей ёмкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий пожароопасных объектов являются мероприятия по защите от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах: организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Превентивные мероприятия: восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения. В летний период производится выкос травы перед объектами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Аварии на автотранспорте. Транспортные коммуникации на территории Вараксинского сельсовета составляют 36,6 км автодорог и 13,8 км улично-дорожной сети.

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются: несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также сложные метеоусловия (гололёд, туман, снегопад). Последствиями аварий на автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, получение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.

Наиболее аварийноопасной автомобильной дорогой на территории Вараксинского сельсовета является автомобильная дорога общего пользования регионального значения К-02 «Чаны - Венгерово – Кыштовка» и автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Н-1705 «155 км а/д «К-02» - Сергеевка – Воскресенка». По данным автодорогам возможна транспортировка легковоспламеняющихся и горючих жидкостей ЛВЖ (ГЖ) и аварийно химически опасных веществ (АХОВ).

Наиболее вероятным и опасным являются сценарии, связанные с аварией автоцистерны при нарушении ПДД или неисправности транспортного средства: разлив нефтепродуктов, воспламенение паров, взрыв автоцистерны, пожар, выделение токсичных газов, поражение ударной волной, тепловым излучением и токсичными газами.

Наиболее часто используемые единичные ёмкости транспортировки опасных грузов:

- ЛВЖ (ГЖ) – 1 цистерна 	до 25 т;

- АХОВ:

- хлор – 0,9 т;

- аммиак – 5 т.

В качестве вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера при авариях на автодороге рассматриваются:

- воспламенение (взрыв) паров ЛВЖ (ГЖ) в результате воздействия статического электричества или разгерметизации ёмкости транспортировки;

- горение пролива ЛВЖ (ГЖ) при разгерметизации ёмкости транспортировки;

- интоксикация людей при распространении токсического облака АХОВ при разгерметизации ёмкости транспортировки.

Сценарий 1 (С1) – горение пролива: разгерметизация ёмкости транспортировки  выброс ЛВЖ (ГЖ) или СУГ  возгорание пролива при наличии источника инициирования  горение пролива  поражение объектов и людей тепловым излучением.

Сценарий 2 (С2) – взрыв облака топливно-воздушных смесей (ТВС): разгерметизация ёмкости транспортировки  выброс (пролив) ЛВЖ (ГЖ)  образование облака ТВС  взрыв облака ТВС при наличии источника инициирования  поражение объектов и людей воздушной ударной волной.

Сценарий 3 (С3) – распространение токсического облака на открытой площадке: полная или частичная разгерметизация ёмкости транспортировки  выброс АХОВ  распространение токсического вещества в атмосфере  интоксикация людей.

При расчётах приняты следующие допущения:

I. Разгерметизация ёмкостей транспортировки ЛВЖ (ГЖ)

С1. Пожар пролива – из разрушенной ёмкости вытекает и участвует в горении 100 % опасного вещества. Сброс ЛВЖ (ГЖ) происходит при свободном растекании в сторону железобетонных лотков по обеим сторонам железнодорожных путей или при свободном растекании на проезжей части, ограниченной бордюрным камнем. Толщина слоя пролившейся жидкости принимается равной 0,05 м.

С2. Взрыв ТВС из разрушенной ёмкости вытекает 100 % опасного вещества. В формировании облака ТВС участвует 80 % массы вытекшего нефтепродукта.

II. Распространение облака АХОВ на открытой площадке

С3. Ёмкость, содержащая АХОВ, при аварии разрушается полностью. Из разрушенной ёмкости вытекает 100 % АХОВ. Толщина слоя жидкости h, разлившейся свободно на подстилающей поверхности, принимается равной 0,05 м по всей площади разлива. Предельное время пребывания людей в зоне заражения и продолжительность сохранения неизменными метеорологических условий (степени вертикальной устойчивости атмосферы, направления и скорости ветра) составляет 1 ч. Метеорологические условия: степень вертикальной устойчивости атмосферы – инверсия, направление ветра – в сторону проектируемого объекта, скорость ветра 1 м/с, температура в районе аварии – плюс 20 °С. Расчёт параметров производится на время 1 час от начала аварии.

Масса опасных веществ, способных участвовать в идентифицированных сценариях аварий, оценивалась на основе анализа технологии и режимных параметров обращения с горючими жидкостями. При этом при расчётах выбирался наиболее неблагоприятный вариант аварии, при котором в аварии участвует наибольшее количество веществ.

При расчётах принимается, что, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, единичная ёмкость транспортировки заполнена опасным веществом на 90 %. Наличие источника воспламенения пролива или облака ТВС принимается как условное.

При рассмотрении варианта аварии, развивающейся с последующим взрывом ТВС пролива нефтепродуктов или сжиженных углеводородных газов из ёмкости транспортировки, тип окружающего пространства при формировании облака ТВС принят как «Слабо загромождённое или свободное пространство».

При определении зон действия поражающих факторов ЧС при аварии на транспортной магистрали принимается, что повреждённая ёмкость транспортировки может находиться на любом участке магистрали.

В качестве основных поражающих факторов ЧС рассматриваются: тепловой поток от пламени «горящего разлития», плотность которого зависит от площади разлития, мощности тепловой эмиссии пламени и избыточное давление во фронте ударной волны взрыва, а также токсическое воздействие АХОВ.

Таблица № 23

Параметры поражения, принимаемые при оценке обстановки, возникшей в результате аварий, развивающейся со взрывом ТВС

| Поражение зданий и сооружений | Избыточное давление, кПа |
| --- | --- |
| Полное разрушение зданий | 65,9– 70 |
| Тяжёлые (сильные) повреждения, здание подлежит сносу | 33 |
| Средние повреждения, возможно восстановление здания | 25 |
| Разбито 90 % остекления, возможны слабые разрушения | 4 |
| Разбито 50 % остекления | 2 |
| Поражение людей |  |
| Смертельное поражение 99 % людей в зданиях и на открытой местности | 70 |
| Гибель или серьёзные поражения тела и барабанных перепонок при воздействии воздушной ударной волны, при обрушении части конструкций зданий или перемещении (отбросе) тела | 55 |
| Серьёзные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения обломками зданий. Имеется 10 % вероятность разрыва барабанных перепонок | 24 |
| Временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов воздушной ударной волны (летальный исход и серьёзные повреждения являются маловероятными событием) | 16 |
| Порог поражения людей (высокая вероятность отсутствия летального исхода или серьёзных повреждений). Имеется вероятность травм, связанных с разрушением стёкол и повреждением стен зданий. | 5 |

Определение поражающих факторов и последствий различных сценариев аварий выполнены по методикам:

- «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования» ГОСТ Р 12.3.047-98;

- «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий», книга 2, МЧС России, 1994 год;

- РД 03-409-01 «Методике оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей»;

- Методика прогнозирования масштабов заражения сильно действующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте РД 52.04.253-90;

- Программа «Взрыв ТВС» научно-производственного объединения «Диагностика и анализ риска» (Лицензия Госстроя России № Д433639 от 9 марта 2004 г.);

- Программа «АХОВ» научно-производственного объединения «Диагностика и анализ риска» (Лицензия Госстроя России № Д433639 от 9 марта 2004 г.).

Параметры зон поражения наиболее опасных поражающих факторов ЧС при рассмотренных вариантах аварий приведены в таблицах №№ 24-26.

Таблица № 24

Параметры поражающих факторов при авариях с ЛВЖ (ГЖ) и СУГ при разгерметизации автомобильной ёмкости транспортировки с пожаром пролива нефтепродуктов (сценарий 1)

| Наименование вещества | Количество, т | Площадь пожара (при растекании по магистрали), кв. м | Радиусы зон поражения людей (м), с учётом образующейся при горении пролива интенсивности теплового излучения (кВт/ кв. м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ожог 1-й степени через 6–8 с, ожог 2-й степени через 12–16 с, при 10,5 кВт/кв. м, м | Безопасное расстояние для человека в брезентовой одежде, при 4,2 кВт/кв. м, м |
| Бензин | 25 | 640,5 | 17 | 27 |

Таблица № 25

Параметры зон поражения при аварии с взрывом ТВС при разгерметизации автомобильной ёмкости транспортировки с автомобильным бензином (сценарий 2). Масса топлива в облаке 22 500 кг

| Избыточное давление (кПа) поражение зданий/поражение людей на открытой местности | Поражение зданий и сооружений и людей в зданиях и сооружениях |  | Поражение людей на открытой местности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Радиус зоны, м | % поражённых людей | Радиус зоны, м | % поражённых людей |
| 65,9/70 | нет | нет | нет | нет |
| 33 /55 | 167 | 90 | нет | нет |
| 25/24 | 247 | 50 | 260 | 50 |
| 4/16 | 1 098 | 10 | 393 | 10 |
| 2/5 | 1 976 | 1 | 918 | 1 |

Таблица № 26

Параметры поражающих факторов при авариях с АХОВ при разгерметизации ёмкости транспортировки на транспортной магистрали (сценарий 3)

| № п/п | Параметры | Сильнодействующие ядовитые вещества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аммиак | Хлор |
| 1 | Масса пролившегося АХОВ, т | 5 | 0,9 |
| 2 | Количество АХОВ в первичном облаке, т | 0,02 | 0,10 |
| 3 | Время испарения АХОВ | 1 ч. 21 мин | 1 ч. 29 мин |
| 4 | Количество АХОВ во вторичном облаке, т | 0,12 | 0,49 |
| 5 | Время от начала аварии, час | 1 |  |
| 6 | Полная глубина зоны заражения, км | 1,61 | 3,75 |
| 7 | Глубина первичной зоны заражения | 1,6 | 3,7 |
| 8 | Глубина вторичной зоны заражения | 1,8 | 4,3 |
| 9 | Площадь зоны фактического заражения, кв. км | 0,21 | 1,14 |
| 10 | Площадь зоны вероятного заражения, кв. км | 4,05 | 22,03 |
| 11 | Геометрическая характеристика зоны вероятного заражения |  |  |
|  | сектор | 180° |  |

Вывод по результатам расчётов:

- при рассмотренных сценариях аварий c пожаром пролива ЛВЖ и СУГ при разгерметизации ёмкостей транспортировки на автомагистрали зоны действия наиболее опасных поражающих факторов ЧС не выходят за границы полосы отвода автомагистрали;

- при рассмотренных сценариях аварий с взрывом ТВС возможно поражение различной степени тяжести людей, зданий, инженерных сооружений и технологического оборудования:

- Возможная частота реализации ЧС – 4,68×10-3 год -1.

- Площадь пожара – 118,8 кв. м.

- Граница порога поражения людей на открытой местности – 92 м.

- Радиус полных разрушений зданий – 41,0 м.

- Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности – 5 человек.

- Возможное число погибших - 2 человека, пострадавших – 7 человек.

- при сценариях аварий с розливом АХОВ (до 1 т хлора):

- Возможная частота реализации ЧС – 3,46×10-6 год-1.

- Зона действия поражающих факторов – 8,6 км.

- Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности – 0 человек.

- Возможное число погибших - 5 человек, пострадавших – 50 человек.

- при сценариях аварий с участием сжиженных углеводородных газов (до 10 м³ сжиженного газа):

- Возможная частота реализации ЧС – 6,6×10-4 год -1.

- Граница порога поражения людей на открытой местности – 120 м.

- Радиус полных разрушений зданий – 87,0 м.

- Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности – 0 человек.

- Возможное число погибших - 8 человек, пострадавших – 12 человек.

Аварии на электроэнергетических системах. Сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/с и более, приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ, а со скоростью 33 м/с и более - ЛЭП-110, что приводит к ограничениям в электрообеспечении населённых пунктов. К большим повреждениям местного характера на объектах энергетики приводит сильный гололёд - диаметр отложений на проводах гололёдного станка 20 мм, и более, сложных отложениях льда или мокрого снега - диаметр 30 мм и более, при ветре 12 м/с диаметр отложений 10 мм, и более. Снижается надёжность работы энергосистемы в местах гололёда из-за обрыва проводов ЛЭП. Продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами, приводящие к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м, и более и разрушениям ЛЭП, разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли. Нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой. Лесные пожары могут привести к нарушению в электроснабжении населённых пунктов сельсовета из-за перегорания опор ЛЭП.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют. Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжёлые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Для бесперебойной работы особо значимых объектов целесообразно обеспечить их источниками резервного электроснабжения.

Для ликвидации тяжёлых аварий и устойчивой работы энергосистемы в послеаварийном режиме (выделение энергосистемы на изолированную работу) при отсутствии достаточного объёма электроэнергии и средств противоаварийного управления целесообразно разработать специальный график временного отключения потребителей на случай тяжёлых аварий.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников;

- ветхости инженерных сетей;

- халатности персонала, обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи коммунального ресурса потребителям и размораживание сетей;

- порывам сетей;

- выходу из строя основного оборудования;

- отключению от снабжения объектов.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, теплом и электроэнергией. Последствия от аварий на коммунальных системах могут оказать поражающее действие на людей: поражение током при прикосновении к оборванным проводам, возникновение пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб, ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

ЧС будут носить локальный характер. Влияние ЧС на жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).

Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения на время ликвидации аварии, что наиболее опасно при отрицательных температурах.

Согласно, статистическим данным, на территории сельсовета возможно возникновение локальных аварий 3-5 раз в год.

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

- взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах химических, бактериологических или радиационно-опасных веществ;

- захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- отравление систем централизованного водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

В Вараксинском сельсовете имеются объекты, в которых возможны террористические акты. Одной из первопричин террористических актов является недостаточная охрана мест массового скопления людей.

Перечень мест массового скопления людей по типу опасности «Террористическая акция и захват заложников» с указанием места расположения, и периодов максимального количества скопления людей представлен в таблице № 27.

Таблица № 27

Объекты по типу опасности «Террористическая акция и захват заложников»

| № п/п | Объект | Место расположения | Максимальное количество людей, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения среднего, профессионального и дополнительного образования |  |  |  |
|  | МКОУ Вараксинская основная образовательная школа | с. Вараксино, ул. Зелёная,15 | 25 |
|  | МКОУ Усманская основная образовательная школа | д. Усманка ул. Школьная 10 | 60 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | ФАП c. Вараксино | с. Вараксино, ул. Зелёная,19 | 5 |
|  | ФАП д. Чекиаул | д. Чекиаул, ул. М. Горького | 3 |
|  | ФАП д. Пахомово | д. Пахомово, ул. Соловьёва | 3 |
|  | ФАП д. Усманка | д. Усманка, ул. Школьная |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |
|  | Пахомовский сельский клуб | с. Пахомово, ул. Соловьёва, 25 | 50 |
|  | Усманский сельский клуб | с. Усманка, ул. Школьная, 34 | 85 |
|  | МКУ Социально-культурный центр Вараксинского сельсовета | с. Вараксино, ул. Садовая, 3 | 130 |

В целях предупреждения возможных террористических актов, особое внимание следует уделять реализации следующих мероприятий:

- Совместно с представителями исполнительной и законодательной власти, с привлечением средств массовой информации, родителями регулярно проводить комплекс предупредительно-профилактических мероприятий по повышению бдительности, направленной на обеспечение безопасности.

- Постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с местными, органами ФСБ России, МВД России, прокуратуры, военными комиссариатами и военным командованием.

- Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на контролируемую территорию учреждения, исключить бесконтрольное пребывание на территории посторонних лиц и автотранспорта.

- Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных средств в непосредственной близости и на контролируемой территории.

- Усилить охрану учреждения, в случае отсутствия охраны организовать дежурство персонала.

- Не допускать к ведению ремонтных работ рабочих, не имеющих постоянной или временной регистрации.

- Обеспечить надёжный круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию учреждения грузами и предметами ручной клади и своевременный вывоз твёрдых коммунальных отходов.

- Ежедневно проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных помещений, держать их закрытыми на замок и опечатанными, а также проверять состояние решёток и ограждений.

- Контролировать освещённость территории учреждения в тёмное время суток.

- Проверять наличие и исправность средств пожаротушения, их исправность, тренировать внештатные пожарные расчёты.

- Систематически корректировать схему оповещения сотрудников учреждения.

- Иметь в учреждении согласованный с местными отделами ФСБ России, МВД России и МЧС России, план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

- Обеспечить предупредительный контроль мест массового скопления людей: классов, аудиторий и помещений, где будут проводиться занятия, совещания, собрания, культурно-массовые мероприятия.

- Знать телефоны местных отделов ФСБ России, МВД России, прокуратуры, военного комиссариата, противопожарной службы, скорой помощи и аварийной бригады.

- В случаях вскрытия предпосылок к возможным террористическим актам, чрезвычайных происшествий немедленно докладывать в местные отделы МВД России.

Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению Плана действий в ситуациях, связанных с совершением (возможностью) совершения террористического акта, может стать:

- обнаружение в образовательном учреждении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство;

- угроза по телефону о заложенном взрывном устройстве;

- поступление письменной угрозы о заложенном взрывном устройстве;

- захват (угроза захвата) заложников в помещениях или на территории учреждения;

- получение иной информации о заложенном взрывном устройстве или иной ЧС.

Ключевое значение в случае чрезвычайных ситуаций техногенного характера, террористических акций и других ЧС приобретают телекоммуникационная обеспеченность и транспорт, а также безотказность их функционирования при любых условиях. Степень транспортной освоенности территории сельсовета довольно низкая. Однако населённых пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами, нет.

  - Зоны залегания полезных ископаемых

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ «О недрах», «Правилам охраны недр», утверждённым постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Новосибирской области, необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоёмов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счёт собственных средств работ по рекультивации, временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утверждённые в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства, по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объёмом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ «О недрах», - проектирование и строительство населённых пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьёй 7 Закона Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ «О недрах», - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

  - Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации

Для проектируемой территории - это зоны вибрационного воздействия, акустического дискомфорта и зоны атмосферного загрязнения от автодорог. Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счёт выбросов от движущихся автотранспортных средств и дальностью распространения этих концентраций.

Основными источниками загрязнения атмосферы Вараксинского сельсовета являются котельные, мельница, индивидуальные печи в домохозяйствах, а также автомобильный транспорт. По состоянию на начало 2017 года численность населения сельского поселения составляет 633 человека, уровень обеспеченности населения индивидуальными легковыми автомобилями - порядка 230 единиц на 1000 жителей. Исходя из этих данных общее расчётное количество индивидуальных легковых автомобилей равно 145 единицам.

Перечень загрязняющих веществ на территории сельсовета:

- Свинец и его неорганические соединения, азота диоксид, сажа, ангидрид сернистый, окись углерода, бензин, углеводороды предельные С12-С19.

- Смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, пентилены, бензол, ксилол, толуол, этил бензол.

- Азота диоксид, азота оксид, окись углерода, взвешенные вещества.

Значительные возможности снижения уровня атмосферного загрязнения заключены в разработке эффективных планировочных мероприятий, которыми являются:

- поэтапная реконструкция и благоустройство местных дорог, не имеющих твёрдого покрытия. Автодороги должны иметь твёрдое покрытие;

- обеспечение максимально возможного уровня очистки отходящих газов для всех вновь размещаемых промышленных объектов в соответствии с требованиями российского экологического законодательства и принципами наилучших существующих технологий;

- активное переоборудование автотранспортных средств с бензинового топлива на газовое;

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельной и производственных предприятиях;

- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

- исключение транзитного, грузового движения автомобилей из жилых районов:

- вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоёмов, почвы;

- при размещении и строительстве новых промышленных объектов в сельсовете учитывать класс санитарной классификации производства, соблюдать ориентировочные санитарно-защитные зоны до жилой застройки в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- рационально размещать новые промышленные предприятия, с учётом розы ветров и микроклиматических особенностей территории (по возможности, избегая понижений местности, котловин, стремясь к равнинным хорошо продуваемым районам, в которых неблагоприятные метеорологические явления встречаются редко);

- организация защитного озеленения из газоустойчивых насаждений в границах санитарно-защитных зон, вдоль дорог;

- сокращение открытых почвенных пространств путём разбивки газонов.

Санитарное состояние воздушного бассейна сельсовета на расчётный срок будет определяться количеством и характером источников загрязнения.

Серьёзную проблему в сфере гигиены водоснабжения населения представляют - неудовлетворительное качество воды подземных источников по санитарно-химическим показателям, отсутствие на водопроводах (особенно в сельской местности) необходимых водоочистных сооружений, а также слабое материально-техническое обеспечение служб, эксплуатирующих системы водоснабжения и канализации, низкий уровень подготовки кадрового состава.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются: поверхностный сток с селитебных и сельскохозяйственных территорий, мест складирования отходов производства и потребления, неорганизованный сброс неочищенных ливневых вод с территорий, не имеющих ливневой канализации, а также отсутствие централизованной системы хозяйственно-фекальной канализации.

По Кыштовскому району следует отметить при анализе за период 2-х лет (2014–2015 гг.) увеличение количества нестандартных проб по микробиологическим показателям с 7,9 % в 2014 г. до 13,25 % в 2015 г. Произошло увеличение нестандартных проб воды по микробиологическим показателям из источников централизованных систем с 0 % в 2014 г. до 66,66 % в 2015 г., в связи с тем, что проводится несвоевременно ремонт скважин.

Отмечается увеличение количества нестандартных проб по санитарно-химическим показателям из водопроводной сети с 33,3 % в 2014 г. до 60,46 % в 2015 г., из источников централизованных систем отмечается увеличение количества нестандартных проб с 37,5 % в 2014 г. до 40 % в 2015 г.

Нестандартные пробы питьевой воды по санитарно-химическим показателям объясняются высокой минерализацией воды, железо, хлориды (превышение сухого остатка) проводится не полный цикл водоочистки на очистных сооружениях с. Кыштовки.

При этом вопрос обеспечения населения водой гарантированного качества остаётся нерешённым, особенно в сельской местности, отсутствие водоразборных колонок, которые заменены на резиновые шланги, смотровые колодцы завалены мусором, заполнены водой, вода подаётся на прямую насосами в разводящую сеть, что приводит к частым авариям, частые аварии, которые ликвидируются длительное время в связи с отсутствием специальной техники и специалистов, необходимых водоочистных сооружений, а также слабое материально-техническое обеспечение служб, эксплуатирующих системы водоснабжения и канализации, низкий уровень подготовки кадрового состава.

При разработке генплана с целью предотвращения загрязнения водных объектов, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов, размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, согласно Водному кодексу Российской федерации. Проектные материалы, представляемые в органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы для заключения должны соответствовать СанПиН 2.1.5.980-00 (с изм. от 25.09.2014) «Водоотведение населённых мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Санитарная охрана и оздоровление воды поверхностных водоёмов и грунтовых вод обеспечивается комплексом мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Технологические мероприятия включают применение бессточной производственной технологии, максимальная утилизация различных компонентов сырья и побочных продуктов производства, сокращение водопотребления и водоотведения путём внедрения систем оборотного водоснабжения.

Санитарно-технические мероприятия - это механическая и биологическая очистка коммунальных и промышленных вод.

Сточные воды производств перед сбросом в канализацию должны очищаться на локальных очистных сооружениях (бензо-масло-уловителях и отстойниках). Ливневые стоки с площадок производственных предприятий перед сбросом в ливневую канализацию должны очищаться на очистных сооружениях (отстойники, фильтры).

При раздельной системе канализации отвод поверхностных стоков решается путём отвода их по лоткам проезжей части и по канавам согласно рельефу местности. Проектирование дождевой канализации не предусматривается.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод (родников) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Санитарная охрана почв от загрязнения промышленными и транспортными выбросами в атмосферу решается совместно с защитой воздушного бассейна от загрязнений путём мероприятий, указанных в воздухоохранных мероприятиях, выше.

Нарушенными считают почвы, утратившие своё плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы на проектируемой территории нарушаются в результате возникновения транспортных коммуникаций, строительных площадок. Антропо-техногенные и природные источники воздействия приводят к загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению почв и другим негативным последствиям.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создаёт механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Загрязнённая почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье, так как является основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний.

Для обезвреживания твёрдых коммунальных отходов применяются разные методы, в проекте предусматривается строительство установки механизированной переработки ТКО с последующим использованием полученного компоста в хозяйстве.

Необходимо бережное сохранение плодородного слоя почвы при проведении строительных работ. При строительстве необходимо верхний слой почвы собирать и складировать на площадке и после завершения строительства проводить техническую рекультивацию.

Благоустройство сельсовета путём создания газоно-клумбовых внутриквартальных участков позволит улучшить состояние почвенного покрова в сельсовете.

Дополнительные направления защиты экологического благополучия региона.

Защита растительного мира. Главные функции зелёных насаждений сельсовета - санитарно-гигиеническая, рекреационная, структурно-планировочная и декоративно-художественная.

Основными элементами системы озеленения сельсовета являются сады, озеленённые территории жилых и производственных районов, набережные, защитные зоны.

Сады, скверы должны быть оборудованы водопроводом, канализацией, водостоками, освещением.

Зелёные насаждения сельсовета должны быть под контролем соответствующих организаций, которые обязаны следить за количественным и качественным их состоянием.

В целях повышения статуса лесов, улучшения санитарного и экологического состояния лесов, соответствующей организацией территории вокруг населённых пунктов сельсовета необходимо выделить зелёную зону с ограниченными режимами лесопользования.

Для анализируемой территории характерны замедленные темпы восстановления нарушенного растительного покрова, поэтому Генеральным планом предусматривается сохранение существующих лесных участков, групп деревьев и кустарников.

Шумозащитные мероприятия. Для поддержания нормативного шумового режима в жилых районах борьба с шумом должна проводиться по основным трём направлениям:

- в источнике шума - инженерно-техническими и организационно-административными методами;

- по пути распространения шума - градостроительными и строительно-акустическими методами;

- в объекте шумозащиты - конструктивно-строительными методами.

Внешними по отношению к селитебной территории сельсовета являются потоки транзитного автомобильного транспорта.

Расчёт шумовых характеристик транспортных потоков должны проводиться в соответствии СНиП 11-12-77 «Защита от шума».

Уровень звука LАтер, в дБА в расчётной точке на территории защищаемого от шума объекта определяется в соответствии с СНиП 11-12-77 «Защита от шума» п. 10.7).

Генеральным планом предусматриваются следующие градостроительные мероприятия:

- функциональное деление транспортных магистралей;

- назначение ширины улиц в соответствии с принятой классификацией улично-дорожной сети;

- озеленение примагистральных территорий, создание шумозащитных зелёных полос и другие.

Укрупнение межмагистральных территорий и рациональное распределение транспортных нагрузок на улично-дорожную сеть может уменьшить шум в среднем на 8 дБА.

Организация транспортного движения позволяет снизить уровень транспортного шума на 2-10 дБА, а регулирование состава транспортных потоков и применение автоматических систем регулирования на 10-15 дБА.

В зависимости от конструкции посадок зелёных насаждений эффективность шумозащиты составляет 3-15 дБА, а использование шумозащитных экранов 5-25 дБА.

Жилые здания, применяемые в качестве шумовых барьеров, должны иметь высокие звукоизоляционные качества наружных ограждающих конструкций и, в первую очередь, окон, которые могут снижать уровень звука на 18-45 дБА.

Размеры санитарно-защитных зон от трансформаторов до жилых домов рассчитаны с учётом количества и мощности трансформаторов при напряжении ПС 110-220 кВ (200-250 м).

Требование СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» о наличии обязательного санитарного разрыва шириной не менее 100 м от железнодорожной магистрали и магистральных автодорог до проектируемой жилой застройки выполняется.

Применение комплекса шумозащитных мер позволяет улучшить акустический режим в жилых помещениях.

Защита от радиационного загрязнения. Содержание в почве естественных радионуклидов - урана, тория - в пределах жилой зоны находится на фоновом уровне. Необходимо проводить регулярный медицинский осмотр населения и контроль за уровнем радиационного фона.

Следует отметить, что недоучёт экологической компоненты в социально-экономическом развитии территории на прогнозируемый период может привести к возникновению экологических рисков, в их числе можно выделить следующие:

- риски, угрожающие безопасности, к которым, в частности, относятся несчастные случаи на производстве, вызванные неблагоприятной внутрипроизводственной экологической обстановкой;

- риски, угрожающие здоровью населения вследствие ухудшения экологического состояния территории, которые часто имеют латентный характер, и проявляются с определённой задержкой;

- риски, угрожающие общественному благосостоянию, включая снижение ценности земельных ресурсов, в том числе выделяемых для строительства жилья и санаторно-курортных объектов, вследствие загрязнения почв и атмосферного воздуха;

- финансовые риски (возможные потери собственности, доходов, или прибыли от инвестиций, связанные с экологическими факторами).

- Прогноз развития демографических и социально-экономических процессов в Вараксинском сельсовете

На расчётный срок на территории Вараксинского сельсовета предусматривается реализация заявленного ООО «Сибирский ЛПК» проекта: «Создание лесопромышленного комплекса по глубокой переработке древесины на территории Кыштовского и Северного районов Новосибирской области».

Согласно разработанному Инициатором проекта бизнес-плану, его реализация даст более 3000 рабочих мест Кыштовскому району, а в бюджеты областного и местного уровня, а также во внебюджетные фонды может дополнительно поступать около 330 млн. рублей. В связи с реализацией данного крупного проекта, согласно процедуре, определённой статьёй 7 закона Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области», предлагается образование нового населённого пункта в составе Вараксинского сельского совета. Присвоение наименования новому населённому пункту осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 18.12.1997 № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» и статьёй 13 Закона № 4-ОЗ от 16.03.2006. С целью идентификации мероприятий в рамках Генерального плана Вараксинского сельского совета, приняты наименование и статус нового населённого пункта – «деревня Новая».

Площадь населённого пункта составит 71,17 га, в том числе жилая зона – 51,1 га. При расчётной площади одного участка в 0,16 га, в населённом пункте может разместиться 310 участков под жилое строительство. При коэффициенте семейственности 3,2 (в Вараскинском сельсовете на 2016 год), общая численность жителей в д. Новая может составить 993 человека. Основным источником формирования местных жителей должна стать миграция трудоспособного населения с членами семьи в силу формирования спроса на рабочую силу на вновь создаваемом лесопромышленном комплексе.

Таким образом, несмотря на то, что в сельсовете за последние шесть лет наблюдалось сокращение численности населения, в проекте генерального плана было принято решение не только о сохранении фактической численности населения на конец 2037 года – 633 человека, но его увеличения на 993 человека за счёт образования нового населённого пункта – деревни Новая. Прогнозная численность населения Вараксинского сельсовета на расчётный срок составит 1626 человек, в том числе детей от 7 до 15 лет – 236 чел.

Улучшение демографической ситуации предполагается за счёт реализации мероприятий генерального плана и программ социально-экономического развития. Прогнозная численность населения согласована Администрацией Кыштовского района Новосибирской области. Особенность сельсовета в том, что важную роль в положительной динамике показателя численности населения будет здесь играть миграционный приток населения в населённые пункты сельсовета и до расчётного срока генерального плана. В динамике численности населения сельсовета в школьном и дошкольном возрастах наблюдаются примерно те же тенденции, что и в динамике численности всего населения.

- Проектное решение территориального развития Вараксинского сельсовета

На территории сельсовета в части, касающейся Вараксинского сельсовета, действуют следующие стратегические документы в сфере социально-экономического развития, в соответствии с которыми велась разработка Генерального плана:

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, утверждена постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474;

- Инвестиционная стратегия Новосибирской области до 2030 года, утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 № 541-п;

- Схема территориального планирования Кыштовского района Новосибирской области, утверждённая решением совета депутатов Кыштовского района Новосибирской области от 20.06.2012 № 126;

- Схема территориального планирования Новосибирской области, утверждённая постановлением Правительства Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па;

- Комплексная программа социально-экономического развития Кыштовского района на 2011-2025 гг., утверждена решением Совета депутатов Кыштовского района Новосибирской области от 13.04.2011 № 43.

Территориальное планирование муниципального образования – планирование развития его территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования.

Задачи территориального планирования муниципального образования определены в соответствии с направлениями стратегического развития Кыштовского района, утверждёнными в рамках комплексной программы социально-экономического развития Кыштовского района на 2011-2025 гг.

Главной целью территориального планирования Вараксинского сельсовета является определение стратегических направлений развития и территориальная организация на основе анализа и комплексной оценки природно-климатических, градостроительных, социально-экономических и культурно-исторических условий.

Для достижения поставленной цели предусматривается использование рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики при рациональном сочетании федеральных, региональных, местных, отраслевых интересов ключевых экономических субъектов и всех слоёв населения Вараксинского сельсовета.

В связи с реализацией инвестиционного проекта по созданию лесопромышленного комплекса глубокой переработки древесины на территории Вараксинского сельского поселения и увеличением численности населения на расчётный срок с 633 до 1626 человек, Генеральным планом предусматривается увеличение площади населённых пунктов сельсовета за счёт включения в них участков земель сельскохозяйственного назначения. Целью данного изменения является поддержание и увеличение до среднерайонной средней обеспеченности жилой площадью населения.

Таблица № 28

Перечень земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, которые включаются в границы населённых пунктов Вараксинского сельсовета

| № п/п | Населённый пункт | Кадастровый номер участка | Категория земель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая | планируемая |
| 1 | с. Вараксино | 54:16:160101:6 | сельскохозяйственного назначения | населённых пунктов |
| 2 | с. Вараксино | 54:16:160101:15 | сельскохозяйственного назначения | населённых пунктов |
| 3 | д. Новая | 54:16:160101:15 | сельскохозяйственного назначения | населённых пунктов |
| 4 | д. Пахомово | 54:16:160101:13 | сельскохозяйственного назначения | населённых пунктов |
| 5 | д. Чекиаул | 54:16:160101:7 | сельскохозяйственного назначения | населённых пунктов |

Включение земельных участков с кадастровыми номерами 54:16:160101:6, 54:16:160101:15 из земель сельскохозяйственного назначения в границы населённых пунктов Генеральным планом предусматривается для развития жилой зоны.

Образуемый земельный участок за счёт части земельного участка 54:16:160101:15 – также для развития жилой зоны.

Граница населённого пункта д. Пахомово определена по границе кадастрового квартала 54:16:160201, часть земельного участка с кадастровым номером 54:16:160101:13 в границы населённого пункта Пахомово не включён. Генеральным планом предусматривается его включение в границы д. Пахомово с переводом в категорию земель населённых пунктов.

Граница населённого пункта д. Чекиаул отражена по границе кадастрового квартала 54:16:160301, из-за наложений кадастровых кварталов 54:16:160101 и 54:16:160301 часть земельного участка с кадастровым номером 54:16:160101:7 включён в границы населённого пункта.

Граница населённого пункта д. Усманка определена по границе кадастрового квартала 54:16:150401 и земельных участков с кадастровыми номерами 54:16:150601:91, 54:16:150601:100, 54:16:150601:101, 54:16:150601:102, 54:16:150601:103, 54:16:150601:104, 54:16:150601:105, 54:16:150601:92, 54:16:150601:94, 54:16:150601:96, 54:16:150601:98. Перевод категорий земель перечисленных земельных участков не требуется, так как, согласно ЕГРН, данные участки относятся к землям населённых пунктов.

За пределами населённых пунктов, на земельном участке с кадастровым номером 54:16:150601:113, запланировано размещение фермы КРС с нормативной СЗЗ 100 метров от границы земельного участка. Перевод категорий земель не требуется.

В результате включения земель сельскохозяйственного назначения в границы населённых пунктов, их функциональное использование будет следующим (см. таблицу № 29).

Таблица № 29

Изменение площадей функциональных зон в границах населённых пунктов Вараксинского сельсовета

| Наименование территорий | с. Вараксино |  | д. Чекиаул |  | д. Пахомово |  |  | д. Усманка |  | д. Новая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | План | Сущ. | План | Сущ. | План | Сущ. |  | План | Сущ. | План |
| Общая площадь земель в границе населённого пункта, в том числе территории: | 115,70 | 124,25 | 58,19 | 48,24 | 91,44 | 87,46 | 109,72 |  | 79,97 | - | 71,16 |
| Жилая зона | 40,83 | 76,77 | 22,67 | 22,38 | 50,16 | 50,13 | 49,73 |  | 55,65 | - | 48,89 |
| Общественно-деловая зона | 0,88 | 1,89 | - | 0,28 | 0,45 | 0,45 | 0,30 |  | 1,76 | - | 3,91 |
| Зона рекреационного назначения | 18,60 | 2,48 | 6,58 | 0,69 | 2,92 | 5,88 | 15,30 |  | 1,00 | - | 4,84 |
| Зона специального назначения | 0,54 | 0,94 | 1,02 | 1,02 | - | - | 1,01 |  | 1,01 | - | - |
| Зона специального назначения, занятая кладбищами | 0,54 | 0,94 | 1,02 | 1,02 | - | - | 1,01 |  | 1,01 | - | - |
| Зона сельскохозяйственного использования | 0,48 | 0,48 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 5,39 | 15,44 | 2,70 | 5,50 | 2,56 | 7,25 | 2,93 |  | 6,68 | - | 11,32 |
| Зона общего пользования, в том числе: | 48,98 | 26,25 | 25,22 | 18,37 | 35,35 | 23,75 | 40,45 |  | 13,87 | - | 2,20 |
| Территории общего пользования | нет данных | 23,85 | нет данных | 16,60 | нет данных | 23,75 | нет данных |  | 11,16 | нет данных | - |
| Санитарно-защитное озеленение | нет данных | 2,40 | нет данных | 1,77 | нет данных | - | нет данных |  | 2,71 | нет данных | 2,20 |

  - Архитектурно-планировочное решение

В основу архитектурно-планировочной организации территории муниципального образования и населённых пунктов положена сложившаяся планировка и природный каркас.

В соответствии с целями и задачами государственной программы Новосибирской области «Развитие лесного хозяйства Новосибирской области в 2015-2020 годах» (утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 24.11.2014 № 464-п), на территории Вараксинского сельсовета планируется размещение объекта регионального значения «Комплекс по глубокой переработке древесины» (инициатор проекта - ООО «Сибирский ЛПК»). Данное предприятие обеспечит рост предлагаемых рабочих мест в регионе, вследствие чего прогнозируется прирост населения, преимущественно, за счёт миграционных притоков, что, в свою очередь, вызывает необходимость увеличения площади жилых зон в населённых пунктах сельсовета. В связи с этим, возникает необходимость расширения границ населённых пунктов за счёт увеличения территорий под жилую застройку.

В границах сельсовета есть территориальные резервы для развития всех видов функциональных зон, перспективные площадки под жилищное и промышленное строительство выбраны на основе анализа современного состояния территории.

В настоящее время в Вараксинском сельсовете имеются территории, которые не отражены в ЕГРН, но находятся на землях лесного фонда по сведениям лесоустройства Кыштовского района:

- с. Вараксино – КК 54:16:160401:

- д. Пахомово – КК 54:16:160201:

- д. Усманка – КК 54:16:150401:

- д. Чекиаул – КК 54:16:160301:

- д. «Новая» - часть кадастрового квартала КК 54:16:160101:

В составе генерального плана лесные колки отражены в соответствии с:

- Планшетом № 3 Кыштовский МХЛ Кыштовского лесничества совхоза «Откормочный комплекс», устройство 1983 г. Новосибирская область Кыштовский район;

- Планшетами № 2, 3, 4, 5 Кыштовский МХЛ Кыштовского лесничества колхоза им. Карла Маркса, устройство 1983 г. Новосибирская область Кыштовский район.

По сведениям Единого Государственного Реестра и Государственного Лесного Реестра указанные участки отнесены к категории земель лесного фонда. С целью упорядочения границ населённых пунктов, Генеральным планом при определении границ населённых пунктов предусматривается исключения указанных лесных участков согласно схемам, из границ населённых пунктов Вараксинского сельсовета.

В Генеральном плане Вараксинского сельсовета сложившаяся структура сохраняется. Существующие объекты капитального строительства остаются на прежних местах.

  - Развитие жилой зоны

В соответствии со «Стратегией социально экономического развития Новосибирской области до 2025 года», основными рычагами решения задач социального развития области должны стать развитие экономики и социальной инфраструктуры, реализация приоритетных национальных проектов, разработка и претворение в жизнь комплексных социальных программ. В число таких программ должна быть включена и программа жилищного строительства, развития рынка доступного жилья, предполагающая развитие государственной и коммерческой ипотеки; предоставление жилищных субсидий и сертификатов; социальный наем; развитие арендного сектора жилья; снижение себестоимости строительства жилья.

Дополнительное развитие жилищного строительства сегодня стало возможным и в связи с тем, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ и постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы» (ред. от 26.05.2016), на территории муниципального образования предусматривается реализация следующих подпрограмм федеральной целевой программы:

- подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»;

- подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

Основной стратегической задачей после реализации данных программ будет обеспечение устойчивого функционирования жилищной сферы, которое позволит удовлетворять жилищные потребности населения без существенного участия государства и привлечения значительных объёмов бюджетных средств.

Содержание жилищного фонда социального использования, развитие коммунального хозяйства, обеспечение условий для жилищного строительства должны стать основными функциями органов местного самоуправления.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- широкое применение малоэтажной застройки различных типов (усадебная, коттеджная, высокоплотная малоэтажная блокированная застройка);

- создание условий для улучшения демографической ситуации в Вараксинском сельсовете;

- комплексное решение вопросов ликвидации непригодного для проживания жилья и строительство нового жилья;

- поддержка инвесторов и застройщиков предоставлением налоговых льгот;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков.

В основу проектного решения развития сельсовета положен принцип оптимального упорядочения и развития функциональных зон с чётким выделением жилой, общественно-деловой, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, зоны рекреационного назначения, зоны специального назначения. Увеличение площади жилого фонда в расчёте на одного жителя обусловливается стремлением к достижению среднерайонного уровня, который по итогам 2015 года составил 27,8 кв. м. В связи с этим, Генеральным планом предусматривается перевод данного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённых пунктов.

Движение жилищного фонда для населения Вараксинского сельсовета приведено в таблице № 30.

Динамика предусматривает жилое строительство в д. Новая (56,3 га), замену аварийного и ветхого жилья, а также развитие жилого фонда в расчёте на 1 жителя. На первую очередь обеспеченность жильём составит 22 кв. м на 1 жителя, на расчётный срок – 24 кв. м.

Таблица № 30

Показатели изменения численности населения и площади жилищного фонда

| Муниципальное образование | Показатели | 2026 год | 2036 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Вараксинский сельсовет | Население, чел. | 633 | 1626 |
|  | Удельная площадь, кв. м / чел. | 22 | 24 |
|  | Жилищный фонд, кв. м | 13926 | 39024 |

  - Развитие общественно-деловой зоны

Развитие территорий общественного назначения намечается по двум направлениям: предлагаются территории под размещение значимых объектов общепоселенческого уровня и определяются направления развития общественных зон в застройке.

Развитие зоны будет происходить на своей территории с расчётом в соответствии с перспективной численностью и в соответствии с нормативными радиусами обслуживания.

Проектом генеральным планом рекомендуются объекты местного значения муниципального района предусмотрено донасыщение объектами в рамках региональных стандартов градостроительного проектирования.

Сфера образования.

Основной проблемой для Вараксинского сельсовета в сфере образования являются существующие диспропорции в демографической динамике и базового развития социальной сферы, которая заключается в отставании темпа роста (фактически – убытка) численности населения и миграции над мощностью инфраструктуры среднего и начального образования. Сюда же накладывается диспропорция обеспеченности местами в дошкольных и школьных заведениях. В результате наблюдается профицит мест в детских общеобразовательных учреждениях и полное отсутствие в дошкольных.

Основа расчёта нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах образования - нормативы обеспеченности населения объектами образования СП 42.13330.2011, утверждённые Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 820, и введённых в действие 20 мая 2011 года.

Норматив вместимости школ следует принимать с учётом 100 % охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75 % детей - средним образованием (10-11 классы) при обучении в одну смену.

На территории сельсовета действуют региональные нормативы градостроительного проектирования, утверждённые постановлением администрации Вараксинского сельсовета от 22.01.2016 № 4. Произведём расчёт потребности в объектах образования на основании данного документа.

Предельные значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования (школы) составляют 100 мест на 1 тыс. человек населения или 100 % охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90 % охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием.

Таблица № 31

Расчёт требуемой мощности общеобразовательных учреждений на расчётный срок

| Муниципальное образование | Количество детей, школьного возраста в зоне охвата (2037 г.), чел. | Существующее и расчётное количество мест средних общеобразовательных школ, ед. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест (1-9 классы) | Нормативная потребность мест (10-11 классы) | Прогнозируемая потребность мест (1-9 классы) | Прогнозируемая потребность мест (10-11 классы) | Недостаток мест (2037 г.) | Новое строительство |
| Вараксинский сельсовет | 229 | 218 | 73 | 15 | 187 | 37 | -6 | - |

Норматив вместимости детских дошкольных учреждений устанавливается в зависимости от демографической структуры сельского совета, принимая расчётный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85 %, в том числе общего типа – 70 %, специализированного – 3 %, оздоровительного – 12 %.

Региональные нормативы предполагают 70 % охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет или 35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения.

Таблица № 32

Расчёт требуемой мощности детских дошкольных учреждений на расчётный срок

| Муниципальное образование | Количество детей, дошкольного возраста (2037 г.), чел. | Существующее и расчётное количество мест детских дошкольных учреждений, ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест | Прогнозируемая потребность мест | Недостаток мест (2037 г.) | Новые объекты |
| Вараксинский сельсовет | 116 | 0 | 32 | 81 | -81 | 3 |

Вараксинский сельсовет нуждается в создании мест в детских дошкольных учреждениях. Генеральным планом рекомендуется создание объектов местного значения муниципального района - групп дошкольного образования при школах с общим числом мест 31 в связи с наличием избыточной мощности, в том числе: в с. Вараксино – на 11 мест, в д. Усманка – на 20 мест.

В сельсовете также наблюдается недостаток мест в школе. Причиной этого является образование нового населённого пункта с прогнозным количеством детей школьного возраста 140 человек. На расчётный срок в д. Новая рекомендуется строительство объектов местного значения муниципального района - учреждения образования, объединяющего в себе общеобразовательную школу на 140 мест и дошкольной организации на 50 мест.

Обеспеченность объектами дополнительного образования согласно региональным нормативам, должна составлять 80 % охвата детей школьного возраста.

Таблица № 33

Расчёт требуемой мощности детских учреждений дополнительного образования на расчётный срок по региональным нормативам Вараксинского сельсовета

| Муниципальное образование | Количество детей, школьного возраста (2037 г.), чел. | Существующее и расчётное количество мест детских учреждений дополнительного образования, ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест | Прогнозируемая потребность мест | Недостаток мест (2037 г.) | Новые объекты |
| Вараксинский сельсовет | 229 | 0 | 183 | 183 | -183 | 6 |

В сельсовете существует недостаток мест в детских учреждениях дополнительного образования, в связи с чем на расчётный срок рекомендуется создание объектов местного значения муниципального района - нескольких групп/объектов общей вместимостью 180 мест, в том числе в сфере культуры – 18 мест. Возможно рассмотреть вопрос организации таких объектов при школах в с. Вараксино (20 мест), д. Усманка (50 мест) и д. Новая (110 мест).

В долгосрочной перспективе деятельность в сфере образования будет направлена на повышение уровня образованности населения на основе совершенствования системы образования, формирования преемственности различных уровней образовательной системы.

Для этого необходимо решить задачи по обеспечению доступности качественного образования детей (дошкольного, среднего общего и дополнительного образования детей) в безопасных и комфортных условиях, совершенствованию учебно-методической и материально-технической базы школы и садика, повышению социального статуса и профессионализма педагогических кадров, расширению информационного поля с использованием информационных, цифровых и компьютерных технологий, поддержке инновационных процессов в образовательных учреждениях, развитию научно-исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности в системе образования.

В целях обеспечения доступности получения качественного образования, повышения уровня подготовки выпускников, развития системы образования необходимо решение следующих задач:

- развитие у школьников положительной мотивации к обучению;

- осуществление взаимосвязи обучения, учащихся с их воспитанием и развитием;

- применение личностно-ориентированных педагогических технологий, предусматривающих субъект-субъектный, деятельностный, индивидуальный, дифференцированный подходы, способствующие повышению качества обучения;

- создание психологической атмосферы, благоприятной для обучения всех категорий учащихся, которая способна обеспечить доступность качественного обучения;

- повышение ответственности учителя и воспитателя за результаты своего труда и роли методической работы в решении этой проблемы;

- повышение роли классного руководителя как ключевой фигуры в организации воспитательного процесса;

- ведение строгого контроля за состоянием управления в образовательных учреждениях;

- обеспечение качественной реализации базисных учебных планов;

- внедрение обновляемых пакетов электронных образовательных ресурсов и ресурсов сети Интернет;

- внедрение системы мониторинговых исследований в целях изучения качества подготовки выпускников разных ступеней обучения и воспитания;

- ежегодное обновление и пополнение материально-технической базы школы и детского дошкольного учреждения;

- организация досуговой деятельности школьников, организация летнего труда и отдыха школьников.

Сфера здравоохранения

Для достижения целей необходимо обновление основных фондов и материально-технической базы лечебных учреждений, проведение ремонтов зданий.

Методика расчёта нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах здравоохранения представлена в таблице № 34, в соответствии с действующими социальными нормативами и нормами, утверждёнными распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»:

- норматив обеспеченности больничными учреждениями – 134,7 коек на 10 тыс. жителей;

- норматив обеспеченности амбулаторно - поликлиническими учреждениями – 181,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей;

- норматив обеспеченности аптеками в сельской местности - 1 на 6 тыс. жителей;

- норматив обеспеченности врачами – 41 человек на 10 тыс. жителей;

- норматив обеспеченности средним медперсоналом – 114,3 человека на 10 тыс. жителей.

Региональными нормативами градостроительного проектирования данная сфера не регулируется.

Таблица № 34

Оценка существующей ситуации и расчёт требуемой мощности объектов здравоохранения на расчётный срок в Вараксинском сельсовете

| Население, расчётный срок | Нормативная потребность |  |  |  |  | Существующие показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Больницы, коек | ФАП, посещений | Аптеки, ед. | Врачи, чел. | Средний медперсонал, чел. | Больницы, коек | ФАП, посещений | Аптеки, ед. | Врачи, чел. | Средний медперсонал, чел. |
| 1 626 | 22 | 30 | 0 | 7 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 |

Анализ отрасли здравоохранения показал, что актуальной для сельсовета остаётся проблема неполной укомплектованности кадрами учреждений здравоохранения, поэтому большое внимание необходимо уделять работе с персоналом. Кроме того, Генеральным планом рекомендуется строительство объекта регионального значения - ФАП в д. Новая, а стационарное лечение жителей данного населённого пункта предусматривается в ГБУЗ НО «Кыштовская центральная районная больница».

Развитие здравоохранения в среднесрочной перспективе будет направлено на повышение качества оказываемой медицинской помощи населению, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Достижение поставленных целей и задач планируется за счёт реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» Государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294), региональной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» на 2013-2020 годы».

Развитие здравоохранения в долгосрочной перспективе будет направлено на улучшение состояния здоровья населения, повышение доступности качественной медицинской помощи.

Для достижения поставленной цели предстоит решить задачи по повышению качества услуг в системе муниципального здравоохранения за счёт повышения квалификации медперсонала, обеспечения условий предоставления медицинской помощи, отвечающих требованиям санитарных норм и правил, совершенствования материально-технической базы медучреждений, а также задачи по обеспечению охраны материнства и детства, приоритетному развитию первичной медико-санитарной помощи с акцентом на профилактику и раннюю диагностику заболеваний, обеспечению образования населения, направленного на формирование здорового образа жизни.

Для достижения задач, поставленных перед сферой социальной защиты населения, предстоит реализация мероприятий подпрограмм «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», «Модернизация и развитие социального обслуживания населения», «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан, муниципальных программ.

Планируется реализация мероприятий по обеспечению поддержки и социальных гарантий наиболее уязвимых групп населения, нетрудоспособных граждан и членов их семей; оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; осуществлению адресной социальной поддержки населения в форме предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с использованием системы персонифицированных социальных счетов; льготного проезда на общественном транспорте детей из многодетных семей в образовательные учреждения сельсовета; условий для ресоциализации (содействии в трудоустройстве и жилищно-бытовом устройстве, медицинском сопровождении и социальном обслуживании) граждан, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и прибывших по избранному месту жительства в сельсовет.

Кроме того, в плановом периоде будет продолжена работа по развитию социального партнёрства, главная задача которого – согласование интересов сторон на основе коллективно-договорного регулирования отношений, особое внимание будет уделено развитию социального партнёрства в малом и среднем предпринимательстве.

Сфера физкультуры и спорта

Одной из ключевых причин низкого охвата населения занятиями физической культурой и спортом, является несоответствие числа спортивных сооружений социальным нормативам и фактическим потребностям населения.

Для решения указанных проблем, в целях повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта, укрепления здоровья и гармоничного развития личности, воспитания патриотизма и гражданственности, улучшения качества жизни граждан России Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 года № 172 (далее Указ) с 1 сентября 2014 года введён в действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Одной из важнейших задач ВФСК ГТО является увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, решение которой во многом зависит от качества и доступности спортивной инфраструктуры, использование которой будет способствовать подготовке к выполнению нормативов Комплекса ГТО.

В Перечне поручений Президента Российской Федерации В. В. Путина по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 24 марта 2014 года (далее - Перечень поручений) уделено внимание вопросу о строительстве малобюджетных спортивных площадок в пределах шаговой доступности с указанием места для его реализации в проекте федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Реализация данного мероприятия позволит к 2018 году не только улучшить материально-техническую базу спортивных сооружений, но и обеспечить значительное улучшение здоровья граждан, увеличить количество систематически занимающихся, прежде всего среди подростков и молодёжи.

На территории сельсовета реализуется государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы». По итогам реализации государственной программы ожидается достижение следующих показателей (индикаторов) и социально значимых результатов:

- увеличение доли жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Новосибирской области с 26,2 % в 2014 году до 40,5 % к 2021 году;

- увеличение уровня обеспеченности населения Новосибирской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 23,0 % в 2014 году до 49,5 % к 2021 году.

Для обеспечения минимальной двигательной активности населения в соответствии с нормативами обеспеченности населения спортивными объектами, утверждёнными распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р:

S = N × (C / 1000), где:

- S - площадь (общая) спортивного сооружения;

- N - норматив обеспеченности спортивными сооружениями (принимается равным 19,5 тыс. кв. м на 10 000 тыс. человек населения для плоскостных спортивных сооружений, 3,5 тыс. кв. м на 10 000 населения для спортивных залов, 750 кв. м для плавательных бассейнов);

- C - численность населения.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Вараксинского сельсовета полностью соответствуют указанным выше.

Таблица № 35

Расчёт потребности в крытых спортивных сооружениях на расчётный срок

| Муниципальное образование | Население, расчётный срок (2037 г.), чел. | Нормативная потребность, кв. м | Существующие спортивные залы, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| Вараксинский сельсовет | 1626 | 570 | 0 |

В сельском совете крытые спортивные сооружения полностью отсутствуют. На расчётный срок требуется строительство спортивного зала общей площадью пола 570 кв. м, в том числе в д. Новая – 350 кв. м.

Таблица № 36

Расчёт потребности в плоскостных спортивных сооружениях на расчётный срок

| Муниципальное образование | Население, расчётный срок (2037 г.), чел. | Нормативная потребность, кв. м | Существующие сооружения, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| Вараксинский сельсовет | 1626 | 3200 | 0 |

На расчётный срок необходимо предусмотреть строительство плоскостных спортивных сооружений на территории сельсовета общей площадью 3200 кв. м, в том числе в д. Новая – 2000 кв. м.

Основными принципами развития физической культуры и спорта в сельсовете в ближайшие годы должны стать:

- комплексность решения проблем развития спорта;

- концентрация материальных, финансовых, человеческих ресурсов для развития спорта;

- организация спортивных зрелищных мероприятий в сельсовете, обеспечение поездок спортивных команд для участия в районных и областных соревнованиях;

- преемственность и непрерывность в подготовке спортивного резерва;

- активное вовлечение широких масс населения в регулярное занятие физической культурой и спортом.

В целях содействия социальной самореализации и патриотического воспитания молодёжи, обеспечения улучшения состояния здоровья молодого поколения, создания условий для развития массовой культуры и спорта, предупреждения правонарушений необходимо решение задач:

- организация досуга молодёжи, создание спортивных клубов по месту жительства;

- развитие и поддержание сети спортивных объектов;

- привлечение и стимулирование квалифицированного педагогического и тренерского персонала для работы в учреждениях физкультуры и спорта сельсовета;

- пропаганда здорового образа жизни.

В среднесрочной перспективе политика в сфере развития физкультуры и спорта будет направлена на пропаганду здорового образа жизни, обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом всех категорий граждан.

Сфера культуры

Для успешного развития культуры и искусства население должно иметь возможность активно реализовать право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества.

Необходимо создавать условия для улучшения доступа жителей сельсовета к информации и знаниям, осуществлять комплекс мер по сохранению культурного и исторического наследия, развитию музейного дела и вовлечению их ресурсов в социально-экономическую деятельность сельсовета, межрегиональное и международное сотрудничество, развитие туризма.

Необходимо активизировать работу по созданию условий для организации творческого досуга населения, так как данное направление имеет социально значимый характер.

В таблице № 37 приведён результат оценки требуемой вместимости объектов культуры и досуга в Вараксинском сельсовете на расчётный срок с учётом численности населения и вместимости действующих объектов. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р, норма для учреждений культуры клубного типа составляет 150-200 мест на 1 тыс. населения.

Таблица № 37

Расчёт потребности в клубных учреждениях на расчётный срок

| Муниципальное образование | Население, расчётный срок (2037 г.), чел. | Существующая и расчётная площадь, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая, кв. м | Потребность всего, кв. м |
| Вараксинский сельсовет | 1626 | 186 | 240-330 |

Генеральным планом предусматривается строительство клуба на 50 мест с библиотекой в д. Новая и реконструкция имеющихся клубных учреждений с целью увеличения числа посетительских мест.

Нормативная потребность количества экземпляров книг и читательских мест в библиотеках региона нормируется СП 42.13330.2011, утверждёнными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 820, и введённых в действие 20 мая 2011 года.

Минимальная потребность составляет: 6-7,5 тыс. единиц хранения и 5-6 посетительских места на 1 тыс. чел. населения.

Таблица № 38

Расчёт потребности в массовых библиотеках на расчётный срок

| Муниципальное образование | Население, расчётный срок (2037 г.), чел. | Существующее и расчётное количество экземпляров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее, кол-во экз./мест | Потребность всего, экз./мест |
| Вараксинский сельсовет | 1626 | 5163 / 0 | 9760-12200 / 8-9 |

Генеральным планом предусматривается организация библиотеки в планируемом сельском клубе в д. Новая с размещением там минимум 4 читательских мест. Количество единиц хранения в сельсовете требует увеличения минимум в 2 раза.

Кроме того, Генеральным планом предусматривается организация 1 точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам при библиотеке в с. Вараксино и создание филиала образовательного учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры на 18 мест.

Общие проблемы в сфере культуры. Необходимо уделить особое внимание решению следующих проблем:

- недостаток кадров, имеющих специальное образование для работы в учреждениях культуры;

- неполный охват населения творческой деятельностью, необходимо увеличить рост клубных формирований, а также количество и качество предоставляемых услуг;

- недостаточно активное использование резерва неорганизованной самодеятельности, а также недостаточная пропаганда семейных ансамблей и отдельных исполнителей;

- слабая материально-техническая база учреждений культуры;

- необходимость обеспечения безопасности населения при посещении культурно-массовых мероприятий (пожарная сигнализация и т.п.);

- необходимость проведения капитального ремонта в учреждениях культуры.

Целью политики в сфере культуры и искусства является сохранение сети учреждений культуры, развитие творческого потенциала, сохранение культурного наследия, повышение нравственного уровня развития молодёжи. Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

- привлечение молодёжи к решению проблем общества;

- обновление и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, внедрение современных, комфортных, информационных технологий в работу культурно-досуговых учреждений;

- развитие всех видов и жанров творческой и исполнительской деятельности.

Выполнению поставленных задач будут способствовать следующие мероприятия:

- капитальный ремонт помещений учреждений культуры;

- комплектование и обновление библиотечного фонда;

- приобретение оборудования компьютеров, сканера, принтера, информационное обеспечение библиотечной системы;

- обновление музыкальной аппаратуры, атрибутов сцены, ежегодное пополнение материально-технической базы;

- организация занятости и досуга детей, развитие творческих способностей ребёнка («Неделя детской книги», конкурсы, праздники, посвящённые литературным героям) работа кружков, клубов, работа с детьми-инвалидами;

- создание при библиотечно-информационной системе кабинета библиотерапии для читателей-инвалидов;

- проведение массовых праздников и народных гуляний;

- развитие детского художественного творчества и поддержка молодых дарований;

- поддержка стабильно действующих и вновь созданных перспективных творческих коллективов, участие в районных и областных мероприятиях;

- обеспечение сохранности имущества учреждений культуры.

Политика в сфере культуры в долгосрочной перспективе будет направлена на формирование собственного имиджа Вараксинского сельсовета на основе сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия.

  - Развитие производственной зоны

Приоритетным направлением в развитии отраслей производственной сферы должно стать развитие производственных предприятий на основе внедрения прогрессивных ресурсосберегающих технологий, развитие пищевой, лесной и деревообрабатывающей промышленности, промышленности строительных материалов и стройдеталей, ориентированных на жилищно-гражданское строительство. Развитие лёгкой и кустарной промышленности, ориентированных на использование местных природных ресурсов для изготовления оригинальной продукции.

Проектные предложения базируются на результатах выполненных работ, исследований и комплексного технико-экономического анализа имеющихся тенденций и закономерностей территориального функционирования основных отраслей хозяйственной деятельности. Они должны способствовать проведению более чёткой градостроительной политики по совершенствованию архитектурно-планировочной организации, рациональному и эффективному использованию производственно-коммунальных территорий с учётом их санитарно-гигиенических и экологических требований.

На расчётный срок Генеральным планом рекомендуется строительство объекта местного значения муниципального района в рамках реализации заявленного ООО «Сибирский ЛПК» проекта: «Создание лесопромышленного комплекса по глубокой переработке древесины на территории Кыштовского и Северного районов Новосибирской области».

В настоящее время Инициатором Проекта:

- осуществлён предварительный подбор производственных площадок в Кыштовском и Северном районах для размещения объектов лесопереработки и производственной инфраструктуры;

- в завершающей фазе работа по межеванию земельных участков и присвоению им кадастровых номеров;

- изучен вопрос с наличием необходимой лесосырьевой базы для осуществления самостоятельных лесозаготовок в Северном и Кыштовском районах. Проводятся необходимые мероприятия по изучению лесосырьевой базы, определяется проект перечня лесных участков, планируемых в аренду;

- проведены переговоры с инвесторами из Китая, получено предварительное одобрение на выделение средств в необходимом объёме, при обеспечении Проекта лесными ресурсами;

- находится в процессе определения перечень поставщиков технологического оборудования;

- определён баланс использования древесины на основе стандартных норм расхода по технологическому процессу;

- проводятся переговоры с подрядными организациями для осуществления строительно-монтажных работ.

Согласно разработанному Инициатором проекта бизнес-плану, его реализация даст более 3000 рабочих мест Кыштовскому району, включая Вараксинский сельсовет, а в бюджеты областного и местного уровня, а также во внебюджетные фонды может дополнительно поступать около 330 млн. рублей.

В соответствии с поиском оптимальной архитектурно-планировочной организации территории как сельсовета в целом, так и его производственно-коммунальных территорий, администрацией Кыштовского района Новосибирской области на территории Вараксинского сельсовета определена инвестиционная площадка (кадастровый номер 54:16:160101:1042, площадь 522653 кв. м) для строительства комплекса по переработке древесины в 5 км по трассе Кыштовка-Чаны.

Для развития производственной инфраструктуры сельсовета Генеральным планом предусматривается организация производственной территории до IV класса опасности на площади 18,54 га за пределами населённых пунктов (часть земельного участка 54:16:160101:15).

В связи с этим, Генеральным планом предусматривается перевод данных участков из категории земель «сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения».

Таким образом, предлагаемые мероприятия направлены на упорядочение территориальной организации отдельных предприятий, расположенных как в границах населённых пунктов, так и в формируемых производственных зонах, на повышение эффективности и рациональности использования их территорий, развитие единой системы производственных комплексов, и постепенное формирование, путём кооперации, компактных центров хозяйственной деятельности.

  - Развитие транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема транспортной инфраструктуры с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Улично-дорожная сеть

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населённых пунктов Вараксинского сельсовета предлагается реконструкция и строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог населённых пунктов сельского поселения следует назначать в соответствии с классификацией, приведённой в таблице № 9 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке:

а) основные;

б) второстепенные.

- хозяйственный проезд, скотопрогон.

Ширина проезжей части главных улиц принята 7 м, улиц в жилой застройке основных и второстепенных, а также проездов – 6 м. Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального типа.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 – 2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию существующих дорог с приведением их к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории дороги (см. таблицу № 39);

- резервирование коридоров под сеть улиц и дорог в проектируемых жилых районах;

- повышение пропускной способности улиц;

- создание сети пешеходных зон;

- строительство комплексов автосервиса на коммунально-складских территориях;

- вынос основных потоков грузового транспорта на автодороги, проходящие периферийно по отношению к жилой застройке;

- дальнейшее развитие сети транспорта.

Благоустройство улиц и проездов заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров, устройстве щебёночного покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн.

Таблица № 39

Категория дорог и улиц

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчётная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Объекты транспортной инфраструктуры

На территории Вараксинского сельсовета на конец расчётного срока планируется проживание 1626 человек. Обеспеченность населения легковыми автомобилями на расчётный срок составит 350 автомобилей на 1000 жителей (согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011). Таким образом, на конец расчётного срока число автомобилей индивидуального пользования составит порядка 569 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) обозначены в СП 42.13330.2011:

- согласно п. 11.27 потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Генеральным планом предложено:

- сохранение двух существующих автозаправочных станций (АЗС) у северной границы поселения на автомобильной дороге Чаны - Стрежевой, общей мощностью 9 топливораздаточных колонок.

- обслуживание транспортных средств жителей Вараксинского сельсовета на СТО (потребность составляет - 2 поста) предполагается осуществлять на объектах, расположенных в Кыштовском сельсовете.

На территории Вараксинского сельсовета и населённых пунктов, входящих в его состав, размещение объектов транспортной инфраструктуры не предусмотрено.

Хранение автомобильного транспорта проектом предлагается осуществлять во встроенных в жилые дома гаражах и на территории индивидуального земельного участка.

Внешний транспорт

В целях развития транспортной инфраструктуры Вараксинского сельсовета Генеральным планом рекомендуется выполнить строительство объектов местного значения муниципального района - автомобильных дорог общего пользования местного значения, V категории, общей протяжённостью 3,8 км, в том числе 1,2 км в границах населённых пунктов. Эти дороги соответствует классу «обычная автомобильная дорога» и носят подъездной характер.

Все автомобильные дороги общего пользования и мост, расположенные на дорогах, не затронутые строительством и реконструкцией, сохраняются.

  - Развитие рекреационной зоны

Ландшафтно-рекреационная зона предназначена для организации мест отдыха населения и включает в себя сады, лесопарки, пляжи.

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории муниципального образования.

Общие параметры и минимальное сочетание элементов благоустройства и озеленения для создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории муниципального образования рекомендуется устанавливать в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» и другими нормативными документами.

При строительстве общественно-деловой и жилой застройки решениями генерального плана предлагается произвести благоустройство территории:

- устройство газонов, цветников, посадку зелёных оград;

- оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта;

- устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

- ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;

- освещение территории;

- обустройство мест сбора мусора.

Объектами нормирования благоустройства на территориях производственного назначения являются общественные пространства в зонах производственной застройки и озеленённые территории санитарно-защитных зон. Приёмы благоустройства и озеленения в зависимости от отраслевой направленности производства рекомендуется применять в соответствии с Приложением 6 к Методическим рекомендациям по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований и другими нормативными документами.

Главными направлениями озеленения территории Вараксинского сельсовета являются: создание системы зелёных насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Создание системы зелёных насаждений на селитебной территории является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных территорий.

Для создания системы зелёных насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- восстановление растительного	покрова в местах	сильной деградации зелёных насаждений;

- проектирование зелёных	полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Система зелёных насаждений населённых пунктов включает:

- озеленённые территории общего пользования;

- озеленённые территории ограниченного пользования (зелёные насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, пришкольных участков, детских садов);

- озеленённые территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

В целях создания непрерывной системы зелёных насаждений предлагается все малые зелёные устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учётом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

В соответствии с СП 42.13330.2011 площадь озеленённых территорий общего пользования для сельских поселений должна быть 12 кв. м/чел.

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», утверждёнными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 физическим лицам, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, рекомендуется обеспечивать содержание и сохранность зелёных насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.

Озеленение территорий перспективной застройки и новых транспортных магистралей, создание лесопарков из естественных насаждений деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород осуществляется по планам благоустройства и озеленения, входящим в состав проектной документации на строительство объектов, а также по отдельным проектам ландшафтного строительства.

  - Развитие зоны специального назначения

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории поселения, хранение отходов в специально отведённых местах с последующим размещением на полигоне ТКО.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:

- организация планово-регулярной системы очистки населённых пунктов, своевременного сбора и вывоза отходов на временные площадки для складирования ТКО с последующим размещением на проектируемом полигоне ТКО в Новочекинском сельсовете Кыштовского района;

- сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

- ликвидация	несанкционированных	свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламлённых участков;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

- нормы накопления отходов на территории муниципального образования принимаются в размере 300 кг/чел. в год в соответствии с СП 42.13330.2011.

Кроме того, Генеральным планом предлагается перевод земельного участка площадью 3,2622 га с кадастровым номером 54:16:160101:1035 из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», для ритуальной деятельности (размещения кладбища).

Земельный участок свободен от прав, что подтверждается уведомлением от 02.06.2016 № 54/121/056/2016-19 об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений.

Данный земельный участок в течение длительного периода используется в качестве сельского кладбища, которое на сегодняшний день является действующим. Удалённость земельного участка от жилой застройки составляет 120 м. Использование земельного участка в сельскохозяйственном производстве, в современном состоянии, невозможно, а перенос кладбища повлечёт за собой значительные финансовые расходы.

Кыштовский район имеет на своей территории внутрирайонный комплексный полигон, находящийся вблизи с. Кыштовка, на котором осуществляется захоронение отходов, образующихся в том числе и на территории Вараксинского сельсовета. В населённых пунктах, расположенных на значительном расстоянии от полигонов ТКО рекомендуется организовать площадки временного хранения отходов для последующего осуществления вывоза образующихся твёрдых коммунальных отходов на объекты размещения отходов с периодичностью в зависимости от накопленных объёмов и транспортной доступности.

Площадка временного хранения в данных населённых пунктах должна представлять собой площадку, оборудованную следующими видами контейнеров: контейнер для сбора полезных фракций, таких как пластик, металл, стекло; контейнер для сбора неорганических отходов – бумага, картон, ткань, а также отдельно оборудованную площадку для компостирования пищевых отходов.

В связи с этим, за границей населённого пункта с. Вараксино Генеральным планом предусматривается строительство участка компостирования ТКО на площади 0,25 га (часть земельного участка 54:16:160101:15). Для этого также необходимо осуществление перевода данного участка земли из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

  - Инженерное оборудование территории

Комплекс инженерного обеспечения Вараксинского сельсовета включает в себя: водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение.

    - Водоснабжение

В населённых пунктах Вараксинского сельсовета рекомендуется строительство площадок водозаборных сооружений, а также сетей водоснабжения, охватывающих большую часть водопотребителей, с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Существующие сети реконструируются, сохраняются. На площадках водозаборных сооружений предусмотрено строительство водозаборных узлов, в состав которых входят: водозаборные скважины в тёплых павильонах с установленным водоподъёмным оборудованием, водопроводные очистные станции (ВОС), совмещённые с насосными станциями второго подъёма и резервуары чистой воды.

Размещение ВОС предусмотрено для подготовки воды, соответствующей требованиям:

- ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Для определения общего водопотребления приняты расчётные показатели в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*).

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки в населённых пунктах Вараксинского сельсовета удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год) принято в размере 160 л/сут. Количество воды на неучтённые расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населённого пункта. Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определён при коэффициенте суточной неравномерности 1,2.

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчёте на одного жителя принято в объёме 50 л/сут с учётом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства населённого пункта. Количество поливок - одна в сутки.

Основные показатели водопотребления Вараксинского сельсовета приведены ниже (таблица № 40).

Таблица № 40

Основные показатели водопотребления Вараксинского сельсовета на расчётный срок

| № п/п | Наименование водопотребителей | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут |  |  | Количество потребляемой воды, куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хозпитьевое | полив | непредвиденное, % | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | с. Вараксино | 180 | 160 | 50 | 10 | 40,68 | 48,82 |
| 2 | д. Чекиаул | 38 |  |  |  | 8,59 | 10,31 |
| 3 | д. Пахомово | 45 |  |  |  | 10,17 | 12,20 |
| 4 | д. Усманка | 370 |  |  |  | 83,62 | 100,34 |
| 5 | д. Новая | 993 |  |  |  | 224,42 | 269,30 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 367,48 | 440,97 |

Расчётная производительность водопроводных очистных сооружений с. Вараксино - 50 куб. м/сут, д. Усманка - 100 куб. м/сут, д. Пахомово - 12 куб. м/сут, д. Чекиаул - 10 куб. м/сут, д. Новая - 270 куб. м/сут.

Вода после обработки и обеззараживания подаётся в водопроводную сеть.

Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчётного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью.

Расположенные в западной части с. Вараксино недействующая скважина для забора воды и недействующая водонапорная башня ликвидируются с обязательным тампонированием скважины.

Для обеспечения с. Вараксино централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчётный срок рекомендуются мероприятия по следующим объектам местного значения муниципального района:

- реконструкция скважин для забора воды с установкой нового оборудования (№16810, №16811, №16812);

- реконструкция ВОС расчётной производительностью 50 куб. м/сут;

- реконструкция магистральных водопроводных сетей с заменой на трубы диаметром 125 мм, общей протяжённостью 3,4 км.

Для обеспечения д. Усманка централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчётный срок рекомендуются мероприятия по следующим объектам местного значения муниципального района:

- строительство скважины для забора воды расчётной производительностью 95 куб. м/сут;

- реконструкция скважины для забора воды с установкой нового оборудования и использования её в качестве резервной;

- строительство ВОС расчётной производительностью 100 куб. м/сут;

- строительство магистральных	водопроводных	сетей	диаметром	110 мм, общей протяжённостью 0,2 км;

- реконструкция магистральных водопроводных сетей с заменой на трубы диаметром 110-125 мм, общей протяжённостью 0,6 км.

Для	обеспечения д. Пахомово централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчётный срок рекомендуются мероприятия по следующим объектам местного значения муниципального района:

- строительство скважины для забора воды расчётной производительностью 20 куб. м/сут;

- реконструкция скважины для забора воды с установкой нового оборудования и использования её в качестве резервной;

- строительство ВОС расчётной производительностью 12 куб. м/сут;

- строительство магистральных водопроводных сетей диаметром 75 мм, общей протяжённостью 1,6 км;

- реконструкция магистральных водопроводных сетей с заменой на трубы диаметром 75-90 мм, общей протяжённостью 1,8 км.

Для обеспечения д. Чекиаул централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчётный срок (за границей населённого пункта) рекомендуются мероприятия по следующим объектам местного значения муниципального района:

- строительство скважины для забора воды расчётной производительностью 20 куб. м/сут;

- реконструкция скважины для забора воды с установкой нового оборудования и использования её в качестве резервной;

- строительство ВОС расчётной производительностью 10 куб. м/сут;

- строительство магистральных водопроводных сетей диаметром 63 мм, общей протяжённостью 1,7 км;

- реконструкция магистральных водопроводных сетей с заменой на трубы диаметром 63-90 мм, общей протяжённостью 0,3 км.

Для обеспечения д. Новая централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчётный срок рекомендуются мероприятия по следующим объектам местного значения муниципального района:

- строительство двух скважин для забора воды расчётной производительностью 280 куб. м/сут;

- строительство ВОС расчётной производительностью 270 куб. м/сут;

- строительство магистральных водопроводных сетей диаметром 63 мм, общей протяжённостью 6 км.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия по пожаротушению согласно требованиям СП 31.13330.2012.

В соответствии с проектными решениями определён перечень рекомендуемых для размещения объектов местного значения муниципального района:

- куст скважин для забора воды - 6 объектов;

- ВОС - 5 объектов;

- водопроводные сети - 15,6 км.

Основные направления, принципы, задачи и показатели развития централизованных систем водоснабжения.

- повышение качества питьевой воды;

- повышение надёжности водоснабжения с выделением объектов централизованных систем водоснабжения, которые необходимо построить, модернизировать или реконструировать;

- повышение качества обслуживания абонентов;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения;

- снижение удельных расходов энергетических ресурсов;

- подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов с указанием мест их расположения, нагрузок и сроков подключения, с выделением объектов, строительство которых финансируется за счёт утверждённой в установленном порядке платы за подключение;

- защиту централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

В период первой очереди Генерального плана рекомендуется выполнить проект зон санитарной охраны водозаборов и скважин с целью определения границ трёх поясов зон санитарной охраны, организации защиты площадок водозаборов от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, а также предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Для его разработки и согласования в установленном порядке необходимо:

- Разработать проект зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

- Получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии Проекта санитарным правилам в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области;

- Получить распоряжение об утверждении проекта зон санитарной охраны в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области.

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

При разработке проекта второй и третьей зон санитарной охраны водозаборов поселения, размеры границ зон санитарной охраны должны определяться методом гидродинамических расчётов по методике Всесоюзного научно-исследовательского института «ВОДГЕО», разработанной и утверждённой в 1983 году (авторы Н.Н. Лапшин и А.Е. Орадовская).

    - Водоотведение

В целях улучшения экологической обстановки на территории Вараксинского сельсовета генеральным планом рекомендуется организация объекта местного значения муниципального района - децентрализованная система водоотведения. Систему водоотведения рекомендуется организовать посредством установки герметичных выгребов полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС).

Размещение площадки КОС рекомендуется северо-восточнее с. Вараксино с соблюдением санитарно-защитных зон, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Для проведения качественной очистки канализационных стоков рекомендовано применить современные технологии и предусмотреть весь комплекс оборудования для сокращения санитарно-защитной зоны. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен на рельеф.

Расчётное удельное среднесуточное (за год) водоотведение коммунальных сточных вод принято равным расчётному удельному среднесуточному водопотреблению, без учёта расхода воды на полив территорий и зелёных насаждений, согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

Основные показатели водоотведения Вараксинского сельсовета приведены ниже (таблица № 41).

Таблица № 41

Основные показатели водоотведения Вараксинского сельсовета на расчётный срок

| № п/п | Наименование водопотребителей | Численность населения, чел. | Норма водоотведения, л/сут | Количество отводимых стоков, куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Вараксино | 180 | 160 | 28,80 |
| 2 | д. Чекиаул | 38 |  | 6,08 |
| 3 | д. Пахомово | 45 |  | 7,20 |
| 4 | д. Усманка | 370 |  | 59,20 |
| 5 | д. Новая | 993 |  | 158,88 |
| Итого |  |  |  | 260,16 |

Расчётная производительность КОС - 370 куб. м/сут.

Для обеспечения системой водоотведения надлежащего качества на расчётный срок рекомендуются мероприятия по следующим объектам местного значения муниципального района:

- строительство КОС расчётной производительностью 370 куб. м/сут;

- установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения, расположенные северо-восточнее с. Вараксино.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоотведения уточнить на стадии проектирования.

Строительство очистных сооружений рекомендуется за границей населённого пункта с. Вараксино на площади 0,44 га (часть земельного участка 54:16:160101:15). Для этого также необходимо осуществление перевода данного участка земли из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

    - Теплоснабжение

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Вараксинского сельсовета рекомендуются в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП 89.13330.2012 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76».

Климатические данные для расчёта тепловых нагрузок приняты в соответствии с ТСН 23-317-2000 Новосибирской области Энергосбережение в жилых и общественных зданиях. Нормативы по теплопотреблению и теплозащите":

- расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 40 °С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 8,9 °С;

- продолжительность отопительного периода – 231 сутки.

На территории с. Вараксино рекомендуется использование сочетания централизованной и децентрализованной системы теплоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется реконструкция с заменой оборудования существующей угольной котельной. Котельная обеспечит теплоснабжение объектов общественно-делового назначения в центральной части села Вараксино. Расчётная тепловая нагрузка реконструируемой котельной составит 0,489 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление и вентиляцию – 0,460 Гкал/ч;

- на горячее водоснабжение – 0,029 Гкал/ч.

Расчётная мощность котельной с учётом собственных нужд, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,53 Гкал/ч.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к системе теплоснабжения – зависимая. Расчётный температурный график отпуска тепла - 95/70 °С.

Генеральным планом рекомендуется поэтапная замена существующих тепловых сетей, в зависимости от их амортизационного износа и срока эксплуатации. Общая протяжённость реконструируемых тепловых сетей в двухтрубном исполнении составит 0,5 км.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, не подключённых к котельной, предусматривается от автономных источников. Топливом являются дрова и уголь.

На территории д. Усманка предусматривается использование сочетания централизованной и децентрализованной системы теплоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется реконструкция с заменой оборудования существующей котельной. Котельная обеспечит теплоснабжение объектов общественно-делового назначения в центральной части д. Усманка. Расчётная тепловая нагрузка реконструируемой котельной составит 0,0174 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление и вентиляцию – 0,017 Гкал/ч;

- на горячее водоснабжение – 0,0004 Гкал/ч.

Расчётная мощность котельной с учётом собственных нужд, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,02 Гкал/ч.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к системе теплоснабжения – зависимая. Расчётный температурный график отпуска тепла - 95/70 °С.

Генеральным планом рекомендуется поэтапная замена существующих тепловых сетей, в зависимости от их амортизационного износа и срока эксплуатации. Общая протяжённость реконструируемых тепловых сетей в двухтрубном исполнении составит 0,1 км.

Действующая индивидуальная котельная клуба сохраняется.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, не подключённых к котельной, предусматривается от автономных источников. Топливом являются дрова и уголь.

На территории д. Пахомово, д. Чекиаул и д. Новая предусматривается использование децентрализованной системы теплоснабжения.

Действующие индивидуальные котельные д. Пахомово и д. Чекиаул сохраняется. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения предусматривается от автономных источников. Топливом являются дрова и уголь.

Основные показатели теплопотребления Вараксинского сельсовета приведены ниже (таблица № 42).

Таблица № 42

Основные показатели теплопотребления Вараксинского сельсовета на расчётный срок

| № | Наименование | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  | Теплопотребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| 1 | с. Вараксино | 0,735 | 0,223 | 0,115 | 1,073 | 3 211 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | централизованное теплоснабжение | 0,236 | 0,223 | 0,029 | 0,488 | 1294 |
|  | децентрализованное теплоснабжение | 0,499 | 0 | 0,086 | 0,585 | 1917 |
| 2 | д. Усманка | 0,992 | 0,098 | 0,164 | 1,254 | 3 928 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | централизованное теплоснабжение | 0,01 | 0,007 | 0,0004 | 0,0174 | 43 |
|  | децентрализованное теплоснабжение | 0,982 | 0,091 | 0,163 | 1,236 | 3885 |
| 3 | д. Пахомово | 0,167 | 0,015 | 0,033 | 0,215 | 698 |
|  | в том числе децентрализованное теплоснабжение | 0,167 | 0,015 | 0,033 | 0,215 | 698 |
| 4 | д. Чекиаул | 0,162 | 0,015 | 0,032 | 0,209 | 677 |
|  | в том числе децентрализованное теплоснабжение | 0,162 | 0,015 | 0,032 | 0,209 | 677 |
| 5 | д. Новая | 2,886 | 0,285 | 0,477 | 3,649 | 11819 |
|  | в том числе децентрализованное теплоснабжение | 2,886 | 0,285 | 0,477 | 3,649 | 11819 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 20 333 |

Для обеспечения Вараксинского сельсовета централизованной системой теплоснабжения надлежащего качества на расчётный срок рекомендуются мероприятия по следующим объектам местного значения муниципального района:

с. Вараксино:

- реконструкция угольной котельной расчётной мощностью 0,53 Гкал/ч;

- реконструкция тепловых сетей общей протяжённостью 0,5 км.

д. Усманка:

- реконструкция угольной котельной расчётной мощностью 0,02 Гкал/ч.

- реконструкция тепловых сетей общей протяжённостью 0,1 км.

Технические характеристики объектов и сетей системы теплоснабжения уточнить на стадии проектирования.

Теплоснабжение вновь проектируемых объектов на новых площадках решается отдельно для каждой площадки в зависимости от типа застройки. В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды на территории Вараксинского сельсовета рекомендуется рассмотреть альтернативные источники энергии. В качестве источников теплоснабжения для потребителей могут стать солнечные водонагреватели, тепловые насосы и т.д. Они могут быть использованы для теплоснабжения потребителей (административных и общественных зданий, индивидуальной жилой застройки). Однако для использования таких источников необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а также выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

В соответствии с проектными решениями, определён перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

- котельные – 2 объекта;

- тепловые сети - 0,6 км.

Прокладку наружных тепловых сетей выполнить подземной, трубами в современной теплоизоляции.

Решение вопросов, связанных с теплоснабжением проектов, реализуемых на территории сельсовета, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития и с возможностями теплоснабжающих объектов, вырабатывающих и отпускающих тепловую энергию. При отсутствии технической возможности для присоединения дополнительной нагрузки, рекомендуется использование индивидуальных систем отопления для новых потребителей.

    - Газоснабжение

В соответствии со схемой территориального планирования Кыштовского муниципального района Новосибирской области, утверждённой Решением Совета Депутатов Кыштовского района Новосибирской области от 20.06.2012 № 126 газоснабжение природным газом Вараксинского сельсовета не планируется.

    - Электроснабжение

Генеральным планом рекомендуются мероприятия, принятые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (7-е издание) и направленные на повышение надёжности системы электроснабжения Вараксинского сельсовета.

Проектные потребители электрической энергии относятся к электроприемникам третьей и второй категории надёжности.

Снабжение потребителей Вараксинского сельсовета электрической энергией, относящихся к III категории по надёжности электроснабжения, планируется от одного источника питания.

Электроснабжение потребителей II категории надёжности, предлагается осуществлять от однотрансформаторных подстанций. В качестве резервного источника электроэнергии предлагается использовать дизель-генераторы, расположенные на территории потребителей.

Генеральным планом на территории Вараксинского сельсовета рекомендуется реконструкция объектов систем электроснабжения с целью обеспечения возможности гарантированного подключения к сетям электроснабжения проектных потребителей электрической энергии и повышения надёжности электроснабжения существующих.

В связи с тем, что объём свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110/35/10 кВ Кыштовская и ПС 35/10 кВ Новочекино отсутствует, а инвестиционной программой АО «РЭС» на 2016-2020 гг., утверждённой Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области № 120 от 16.05.2016, не предусмотрены мероприятия по строительству реконструкции сетей электроснабжения на территории Вараксинского сельсовета, Генеральным планом предусматривается строительство нового центра питания для обеспечения электроснабжения планируемых объектов: д. Новая и ООО «Сибирский ЛПК». Марку и мощность проектных ТП, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии проектирования.

Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ рекомендовано выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Часть существующих ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 10 кВ предлагается сохранить с последующей их заменой на расчётный срок по мере физического и морального износа.

Для определения расчётных электрических нагрузок выполнен расчёт по укрупнённым показателям в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», приложение Н. Расчёт выполнен без учёта нагрузки промышленных объектов.

Основные показатели электропотребления Вараксинского сельсовета приведены ниже (таблица № 43).

Таблица № 43

Основные показатели электропотребления Вараксинского сельсовета на расчётный срок

| Наименование потребителей | Численность населения, чел. | Энергопотребление, кВт·ч/чел. в год | Нагрузка на шинах 0,4 кВ, кВт | Потребность в эл. энергии, млн. кВт·ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Вараксино | 180 | 1350 | 97,20 | 0,12 |
| д. Чекиаул | 38 |  | 20,52 | 0,03 |
| д. Пахомово | 45 |  | 24,30 | 0,03 |
| д. Усманка | 370 |  | 199,80 | 0,25 |
| д. Новая | 993 |  | 536,22 | 0,67 |
| Итого: | 1626 | × | 878,04 | 1,10 |

Согласно СП 42.13330.2011, норматив потребления электроэнергии в сёлах, оборудованных стационарными электроплитами – 1350 кВт·ч в год на 1 чел.

Приведённые укрупнённые показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, прочими потребителями, а также потери в сетях и коэффициент неравномерности.

Таким образом, на расчётный срок потребность в электроэнергии составит 1,1 МВт·ч в год.

    - Связь

Генеральным планом на расчётный срок рекомендуется развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- радиовещание;

- телевизионное вещание.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая услуги доступа в сеть «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные рекомендуемые мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в сельсовете и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории, сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, рекомендуется за счёт реконструкции и увеличения номерной ёмкости существующих автоматических телефонных станций (АТС) в с. Вараксино и д. Усманка.

Развитие телефонной связи в населённых пунктах, где не развита телефонная сеть общего пользования, предлагается за счёт увеличения зоны покрытия сетями мобильной связи.

Ёмкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчёта 100 % телефонизации жилого сектора. Ёмкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчётному сроку порядка 400 абонентских номеров на 1000 жителей.

Для развития систем связи надлежащего качества на расчётный срок рекомендуются следующие мероприятия:

- реконструкция и увеличение номерной ёмкости действующей АТС в с. Вараксино до 88 абонентских номеров;

- реконструкция и увеличение номерной ёмкости действующей АТС в д. Усманка до 133 абонентских номеров;

- строительство межстанционных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) по территории поселения и населённых пунктов общей протяжённостью 60 км;

- строительство распределительных линий связи общей протяжённостью 1,5 км в с. Вараксино;

- строительство распределительных линий связи общей протяжённостью 1,6 км в д. Уманка.

- строительство распределительных линий связи общей протяжённостью 2,5 км в д. Новая.

Генеральным планом рекомендуется создание условий для дальнейшего развития и увеличения зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM, в том числе на основе технологий 4G. Для организации мобильной связи рекомендуется сохранение существующего антенно-мачтового сооружения, так как оно в полной мере удовлетворяет потребности как существующих, так и новых операторов предоставления услуг связи согласно РД 45.162–2001 «Ведомственные нормы технологического проектирования. Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования».

В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 № 985, территория всей Новосибирской области относится к регионам 3-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2011–2016 годы). Развитие сети радиовещания будет реализовано различными тематическими радиовещательными станциями.

В соответствии с проектными решениями определён перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

- АТС - 2 объекта;

- межстанционные ВОЛС - 60 км;

- распределительные линии связи – 5,6 км.

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Вараксинского сельсовета объектов федерального значения, объектов регионального значения Новосибирской области и Кыштовского района, объектов местного значения сельсовета, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, в границах Вараксинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2013 № 2084-р, в границах Вараксинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, в границах Вараксинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, в границах Вараксинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 № 1416-р, в границах Вараксинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области объектов федерального значения не запланировано.

В составе таблицы № 44 сведены все мероприятия по строительству и реконструкции объектов регионального и местного значения муниципального района по срокам реализации: первая очередь – до 2027 года, расчётный срок – до 2037 года.

Таблица № 44

Перечень объектов регионального и местного значения, планируемых для размещения на территории Вараксинского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | ФАП | д. Новая | 10 посещений в смену | Не устанавливается | Расчётный срок |
| ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Вараксинский сельсовет | V категория, 3,8 км | Придорожная полоса – 50 м | Расчётный срок |
| Объекты промышленности |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс по глубокой переработке древесины | Вараксинский сельсовет, в 5 км по трассе Кыштовка-Чаны | 52,63 га, около 1,5 тыс. рабочих мест (за счёт земель с/х назначения) | Санитарно-защитная зона – 300 м | Первая очередь |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения дошкольного образования | с. Вараксино | группа дошкольного образования при школе на 11 мест | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Учреждения дошкольного образования | д. Усманка | группа дошкольного образования при школе на 20 мест | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Учреждения дошкольного образования | д. Новая | на 50 мест | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Учреждения школьного образования | д. Новая | на 140 мест | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Учреждения дополнительного образования | с. Вараксино. д. Усманка, д. Новая | при школах, 180 мест | Не устанавливается | Расчётный срок |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | Действующая АТС (реконструкция) | с. Вараксино | увеличение номерной ёмкости до 88 номеров | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Действующая АТС (реконструкция) | д. Усманка | увеличение номерной ёмкости до 133 номеров | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | АТС | д. Новая | 350 номеров | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Межстанционные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) | Вараксинский сельсовет | 60 км | Охранная зона (минимум) – 4 м | Первая очередь |
|  | Распределительные линии связи | с. Вараксино | 1,5 км | Охранная зона (минимум) – 4 м | Первая очередь |
|  | Распределительные линии связи | д. Усманка | 1,6 км | Охранная зона (минимум) – 4 м | Первая очередь |
|  | Распределительные линии связи | д. Новая | 2,5 км | Охранная зона (минимум) – 4 м | Расчётный срок |
|  | Сеть водопровода (реконструкция) | д. Усманка | Ø110-125, 0,6 км | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Сеть водопровода | д. Усманка | Ø110, 0,2 км | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок |
|  | Сеть водопровода | д. Пахомово | Ø75, 1,6 км | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок |
|  | Сеть водопровода | д. Чекиаул | Ø63, 1,7 км | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок |
|  | Сеть водопровода | д. Новая | Ø63, 6,0 км | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок |
|  | Сеть водопровода (реконструкция) | с. Вараксино | Ø125, 3,4 км | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Сеть водопровода (реконструкция) | д. Пахомово | Ø75-90, 1,8 км | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Сеть водопровода (реконструкция) | д. Чекиаул | Ø63-90, 0,3 км | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Скважины для забора воды №16810, №16811, №16812 (реконструкция) | с. Вараксино | Новое оборудование | I пояс зоны санитарной охраны – 50 м | Расчётный срок |
|  | Водоочистные сооружения (реконструкция) | с. Вараксино | 50 куб. м в сутки | I пояс зоны санитарной охраны – 50 м | Расчётный срок |
|  | Водоочистные сооружения (реконструкция) | д. Усманка | 100 куб. м в сутки | I пояс зоны санитарной охраны – 50 м | Первая очередь |
|  | Водоочистные сооружения | д. Пахомово | 12 куб. м в сутки | I пояс зоны санитарной охраны – 50 м | Расчётный срок |
|  | Водоочистные сооружения | д. Чекиаул | 10 куб. м в сутки | I пояс зоны санитарной охраны – 50 м | Расчётный срок |
|  | Водоочистные сооружения | д. Новая | 270 куб. м в сутки | I пояс зоны санитарной охраны – 50 м | Расчётный срок |
|  | Скважина для забора воды | д. Усманка | 95 куб. м в сутки | I пояс зоны санитарной охраны – 50 м | Первая очередь |
|  | Скважины для забора воды (реконструкция) | д. Усманка | Новое оборудование, вывод в резерв | I пояс зоны санитарной охраны – 50 м | Первая очередь |
|  | Скважина для забора воды | д. Чекиаул | 20 куб. м в сутки | I пояс зоны санитарной охраны – 50 м | Первая очередь |
|  | Скважины для забора воды (реконструкция) | д. Чекиаул | Новое оборудование, вывод в резерв | I пояс зоны санитарной охраны – 50 м | Первая очередь |
|  | Скважина для забора воды | д. Пахомово | 20 куб. м в сутки | I пояс зоны санитарной охраны – 50 м | Первая очередь |
|  | Скважины для забора воды (реконструкция) | д. Пахомово | Новое оборудование, вывод в резерв | I пояс зоны санитарной охраны – 50 м | Первая очередь |
|  | Скважины для забора воды | д. Новая | 2 ед. общим дебетом 280 куб. м в сутки | I пояс зоны санитарной охраны – 50 м | Расчётный срок |
|  | Водонапорные башни, Вараксинский с/с | д. Новая | 2 ед. по 50 куб. м | I пояс зоны санитарной охраны – 50 м | Расчётный срок |
|  | Биологические очистные сооружения (реконструкция) | с. Вараксино | 370 куб. м в сутки | Санитарно-защитная зона – 200 м | Расчётный срок |
|  | Биологические очистные сооружения | Вараксинский сельсовет (за границами населённых пунктов) | 0,44 га (за счёт земель с/х назначения) | Санитарно-защитная зона – 200 м | Расчётный срок |
|  | Биологические очистные сооружения (реконструкция) | с. Вараксино | 370 куб. м в сутки | Санитарно-защитная зона – 200 м | Расчётный срок |
|  | Выгреба полной заводской готовности | Вараксинский сельсовет | 370 куб. м в сутки | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Существующая угольная котельная (реконструкция) | с. Вараксино | реконструкция с заменой оборудования, 0,53 Гкал/ч | Согласно расчётам | Первая очередь |
|  | Существующая угольная котельная (реконструкция) | д. Усманка | реконструкция с заменой оборудования, 0,02 Гкал/ч | Согласно расчётам | Первая очередь |
|  | Существующие теплосети (реконструкция) | с. Вараксино | Замена с применением труб в ППУ изоляции, Ø80 мм, 0,5 км | Охранная зона – от 3 м | Первая очередь |
|  | Существующие теплосети (реконструкция) | д. Усманка | Замена с применением труб в ППУ изоляции, Ø80 мм, 0,1 км | Охранная зона – от 3 м | Первая очередь |
| ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | Улично-дорожная сеть | д. Новая | 4,5 км | Не устанавливается | Расчётный срок |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение (реконструкция) | Вараксинский сельсовет | ВЛ-10 кВ, 0,9 км | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Электроснабжение (реконструкция) | с. Вараксино | ВЛ-10 кВ, 1 км | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Электроснабжение (реконструкция) | д. Усманка | ВЛ-10 кВ, 0,7 км | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Электроснабжение (реконструкция) | д. Усманка | ВЛ-10 кВ, 0,6 км | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Электроснабжение (реконструкция) | д. Чекиаул | ВЛ-10 кВ, 0,2 км | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Электроснабжение | д. Новая | ВЛ-10 кВ, 0,7 км | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок |
|  | Электроснабжение | Вараксинский сельсовет (ООО «Сибирский ЛПК») | уточнить на стадии проектирования | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Распределительные сети электроснабжения | д. Новая | ВЛ-0,4 кВ, 6,0 км | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок |
|  | Трансформаторная подстанция КОС | Вараксинский сельсовет | 40 кВа | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Трансформаторная подстанция КВ-9 | с. Вараксино | с увеличением мощности до 250 кВА | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Трансформаторная подстанция КВ-19 | д. Усманка | с увеличением мощности до 160 кВА | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Трансформаторная подстанция КВ-3 | д. Пахомово | с увеличением мощности до 100 кВА | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Трансформаторная подстанция КВ-10, КВ-102 | д. Чекиаул | с увеличением мощности до 160 кВА, до 250 кВА | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Трансформаторная подстанция | д. Новая | 4 ед. по 160 кВА | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок |
|  | Трансформаторная подстанция | Вараксинский сельсовет (ООО «Сибирский ЛПК») | уточнить на стадии проектирования | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
| Объекты промышленности |  |  |  |  |  |
|  | Производственная площадка | Вараксинский сельсовет (за границами населённых пунктов) | до IV класса опасности - 18,54 га (за счёт земель с/х назначения) | Санитарно-защитная зона – 100 м | Расчётный срок |
|  | Ферма крупного рогатого скота | Вараксинский сельсовет (за границами населённых пунктов) | 4,71 га, 100 голов | Санитарно-защитная зона – 100 м | Расчётный срок |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |
|  | Сельский клуб | д. Новая | на 50 мест с библиотекой (4 читательских места) | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Клуб (реконструкция), Вараксинский с/с | с. Вараксино д. Усманка | до 150 мест до 130 мест | Не устанавливается | Первая очередь |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
|  | Крытый спортивный зал | с. Вараксино | 100 кв. м | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Крытый спортивный зал | д. Усманка | 120 кв. м | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Крытый спортивный зал | д. Новая | 350 кв. м | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | с. Вараксино, д. Усманка | по 400 кв. м | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | д. Пахомово, д. Чекиаул | по 200 кв. м | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | д. Новая | 2000 кв. м | Не устанавливается | Расчётный срок |
| Объекты специального назначения |  |  |  |  |  |
|  | Дамба обваловывания | с. Вараксино | 1770 м | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Дамба обваловывания | д. Чекиаул | 1200 м | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Гражданское кладбище | в северо-восточной части с. Вараксино | 3,28 га (за счёт земель с/х назначения) | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь |
|  | Участок компостирования ТКО | Вараксинский сельсовет (за границами населённых пунктов) | 0,25 га (за счёт земель с/х назначения) | Санитарно-защитная зона – 500 м | Первая очередь |
| Прочие объекты |  |  |  |  |  |
|  | Аптечный киоск | с. Вараксино, д. Усманка | 2 ед. | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Аптечный отдел при ФАП | д. Пахомово, д. Чекиаул | 2 ед. | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Аптечный отдел при ФАП | д. Новая | 1 ед. | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Баня гигиенического типа для бытового обслуживание населения | д. Усманка | 4 места | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Баня гигиенического типа для бытового обслуживание населения | д. Новая | 7 мест | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Предприятия бытового обслуживания | Вараксинский сельсовет | 11 рабочих мест | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Предприятия общепита | Вараксинский сельсовет | 37 посадочных мест | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Магазин | д. Новая | 1 ед. (площадь торгового объекта 450 кв. м) | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Магазины (реконструкция) | с. Вараксино | 2 ед. (увеличение площади торгового объекта до 80 кв. м) | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Магазины (реконструкция) | д. Усманка | 3 ед. (увеличение площади торгового объекта до 165 кв. м) | Не устанавливается | Расчётный срок |

- Благоустройство и инженерная подготовка территории

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.

Помимо проблем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения, существуют проблемы благоустройства, обеспеченности населения безопасными и комфортными зонами отдыха. В первую очередь данные проблемы отрицательно отражаются на имидже сельсовета в целом, эстетическом развитии его жителей. Решение данной проблемы возможно путём проведения работ по благоустройству.

Важнейшим аспектом в реализации данного генерального плана является создание на территории сельсовета условий комфортного и безопасного проживания граждан, благоустройство мест общего пользования. Проблема благоустройства территории является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Отвод поверхностного стока с территорий населённых пунктов Вараксинского сельсовета предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого типа. Сброс дождевых вод предлагается производить в пониженные места за пределами населённых пунктов. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

На сегодняшний день часть территорий жилой застройки в с. Вараксино и д. Чекиаул находится в непосредственной близости от береговой линии реки Тара. В целях защиты жилой застройки предусмотрено строительство дамб протяжённостью:

- с. Вараксино - 1770 м;

- д. Чекиаул - 1200 м.

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного характера относится к вопросам местного значения поселения, в связи, с чем дамбы являются объектами местного значения.

Предполагается экологический мониторинг. Стационарные наблюдения (локальный экологический мониторинг или мониторинг природнотехнических систем) выполняются с целью выявления тенденций количественного и качественного изменения состояния окружающей природной среды в пространстве и во времени в зоне воздействия сооружений.

- Санитарная очистка территории

Система санитарной очистки и уборки территорий населённых мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию коммунальных отходов: хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета, и других коммунальных отходов, скапливающихся на территории населённых пунктов.

Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с Санитарными правилами содержания территорий населённых мест (СанПиН 42-128-4690-88, утв. Минздравом СССР 05.08.1988 № 4690-88) и схемой санитарной очистки населённых мест. Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов должна осуществляться в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами Новосибирской области, утверждённой постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п (далее – территориальная схема).

Кыштовский район в целом и Вараксинский сельсовет в частности не входит в состав какого-либо кластера согласно территориальной схемы.

Район имеет на своей территории внутрирайонный комплексный полигон, находящийся вблизи с. Кыштовка, на котором осуществляется захоронение отходов, образующихся в том числе и на территории Вараксинского сельсовета. Также на территории Кыштовского района располагается площадка временного хранения вблизи с д. Куляба.

Санитарная очистка и уборка территорий сельсовета осуществляется по технологии, предусматривающей механизацию наиболее трудоёмких работ с применением спецтехники и оборудования (контейнеров-накопителей и автомашин-мусоровозов).

Очистка сельсовета от коммунальных и неутилизированных отходов осуществляется планово-регулярным методом. Сбор хозяйственно-бытового мусора осуществляется централизованным контейнерным способом и вывозится специальным транспортом на полигон твёрдых коммунальных отходов. Промышленные твёрдые отходы вывозятся на полигон по захоронению промышленных отходов.

В состав твёрдых коммунальных отходов (ТКО) входят крупногабаритные отходы (КГО). К крупногабаритным отходам относятся отходы, по габаритам не вмещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,7 куб. м, а также строительные отходы. В Российской Федерации норма накапливающихся КГО составляет в среднем 5 % от общего объёма ТКО. Объём образования КГО в Вараксинском сельсовете за 2016 год составил около 760 куб. м. Для осуществления накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Вараксинского сельсовета требуется 10 железных контейнеров с крышкой объёмом 0,7 куб. м. Расчёт приведён в таблице № 45.

Таблица № 45

Расчётная потребность количества и видов контейнеров для обеспечения сбора твёрдых коммунальных отходов в Вараксинском сельсовете

| № п/п | Населённый пункт | Численность, чел. | Объем отходов в месяц, куб. м | Контейнеры |  |  | Общий объём контейнеров, куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тип | объём | кол-во |  |
| 1 | с. Вараксино | 180 | 19,4 | жел. с крыш. | 0,7 | 3 | 2,1 |
| 2 | д. Пахомово | 45 | 6 | жел. с крыш. | 0,7 | 1 | 0,7 |
| 3 | д. Усманка | 370 | 33,1 | жел. с крыш. | 0,7 | 5 | 3,5 |
| 4 | д. Чекиаул | 38 | 4,8 | жел. с крыш. | 0,7 | 1 | 0,7 |
|  | Итого | 633 | 63,3 |  | 0,7 | 10 | 7 |

Для того чтобы норма накопления ТКО соответствовала фактическому образованию отходов вычисляется усреднённая норма накопления отходов. Норма на 1 чел. в год, согласно региональным нормативам градостроительного проектирования, равна 280-300 кг (общее количество с учётом общественных зданий). По данным исследований, проводимых ГУП УНИИ АКХ им. Памфилова годовой рост нормы накопления ТКО следует принимать 1,5 %. Таким образом, в перспективе предполагается увеличение объёмов, образующихся твёрдых коммунальных отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения и усложнение морфологического состава твёрдых коммунальных отходов, включающих в себя всё большее количество экологически опасных компонентов. Нормы накопления ТКО для жилого фонда предоставлены в таблице № 46.

Таблица № 46

Нормы накопления ТКО (общее количество с учётом общественных зданий)

| Объект/участок | Объём образования ТКО в месяц, т | Объём образования ТКО в год |  | Численность населения, чел. | Годовые дифференцированные нормы накопления ТКО, кг/чел. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м. куб. |  |  |
| Существующее положение | 16 | 183 | 760 | 633 | 300 |
| Первая очередь | 21 | 253 | 1 056 | 633 | 348 |
| Расчётный срок | 71 | 854 | 3 559 | 1626 | 404 |

С учётом плотности в контейнерах (на площадках сбора мусора) 180-240 кг/куб. м, на 1 очередь объём накопления может составить 1048 куб. м/год, на расчётный срок с учётом нового населённого пункта, д. Новая, – 3559 куб. м/год. Количество контейнеров ёмкостью 0,7 куб. м на расчётный срок составит 20 ед.

Сбор и транспортирование отходов целесообразно осуществлять мусоровозом с боковой загрузкой ГАЗ-САЗ 3901-11 на базе ГАЗ 3309-1397, т.к. транспортирование отходов из населённых пунктов транспортом с большей вместимостью нецелесообразно в виду не значительного объёма образуемых отходов.

Населённые пункты Вараксинского сельсовета согласно Схеме обращения с отходами на территории Новосибирской области, включены в маршруты №№ 4, 5, обеспечивающие осуществление сбора отходов в населённых пунктах, располагающихся в южном, западном и юго-западном направлениях по отношению к с. Кыштовка.

Таблица № 47

Маршруты транспортирования твёрдых коммунальных отходов в Кыштовском районе, включающие Вараксинский сельсовет

| № п/п | Маршрут движения | Протяженность рейса, км | Объем отходов за рейс, куб. м | Продолжительность рейса, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | маршрут 4 |  |  |  |
| 1 | с. Кыштовка |  |  |  |
| 2 | д. Усманка | 33 | 3,5 |  |
| 3 | д. Пахомово | 20 | 0,7 |  |
| 4 | д. Новая | 11 | 7,2 |  |
| 5 | с. Кыштовка | 5 |  |  |
| 6 | Итого | 69 | 11,4 | 3,5 |
|  | маршрут 5 |  |  |  |
| 7 | с. Кыштовка |  |  |  |
| 8 | д. Воскресенка | 39 | 1,1 |  |
| 9 | д. Альменево | 8 | 1,4 |  |
| 10 | с. Сергеевка | 1 | 2,8 |  |
| 11 | д. Заливино | 10 | 3,5 |  |
| 12 | д. Садовка | 6 | 0,1 |  |
| 13 | д. Чекиаул | 2 | 0,5 |  |
| 14 | с. Вараксино | 9 | 2,1 |  |
| 15 | с. Кыштовка | 11 |  |  |
|  | Итого | 86 | 11,4 | 4,3 |

Рисунок 10. Схема транспортных потоков при сборе отходов на территории Кыштовского района

Необходимо учитывать, что причиной возникновения несанкционированных свалок является неполный охват организованной системой сбора и вывоза всех потоков образующихся отходов. При устойчивой системе управления отходами число стихийно возникающих свалок сокращается до полного их исчезновения.

Наличие возобновляемой несанкционированной свалки отходов является сигналом о необходимости создания мусоросборной площадки.

Технические и технологические проблемы в системе:

- переполнение контейнеров и засорение прилегающих территорий;

- существенный износ контейнеров для сбора ТКО и КГО;

- наличие стихийных свалок;

- отсутствие ограждений на площадках сбора коммунальных отходов;

- значительный износ автотранспорта, использующегося для вывоза ТКО и уборки.

В задачу санитарной очистки входит сбор, удаление и обезвреживание ТКО от всех зданий и домовладений, а также выполнение работ по летней и зимней уборке улиц, в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения. Учитывая обслуживание существующей жилой застройки и объектов социально-культурного обслуживания населения, количество ТКО, подлежащее утилизации и обезвреживанию, на расчётный срок составит порядка 854 т/год.

Сбор домового мусора намечается производить в переносные металлические мусоросборники, содержимое которых выгружается в кузова мусоровозов. Бестарным методом предлагается обслуживание индивидуальной и коттеджной застройки не менее трёх раз в неделю. Для выявления объёма явно выраженного вторичного сырья - стекло, пластик, металлические банки и т.д., с дальнейшей его переработкой, необходимо установить контейнеры соответствующего назначения.

Жилая застройка пользуется выгребами, как правило, не бетонированными, поэтому их содержимое частично просачивается в почву и создаёт угрозу загрязнения действующих скважин, пробурённых на территории сельсовета.

Наибольшую опасность, как следствие интенсивного хозяйственного освоения территории, будет представлять значительное увеличение объёма отходов производства и потребления, что является серьёзной проблемой для любой развивающейся территории. Отходы несут в себе целый комплекс проблем:

- ухудшение эстетических характеристик территории (мусор, запах);

- локальное загрязнение почвы и атмосферного воздуха;

- большой объем захоронения отходов на территории сельсовета свидетельствует об ограниченности использования экономического потенциала отходов.

Проблему в сфере отходов производства и потребления в перспективе для сельсовета может составить использование в быту и хозяйственной практике энергосберегающих компактных люминесцентных ламп.

Известно, что производство ламп накаливания в России планируется прекратить. Таким образом, можно полагать, что в ближайшие годы субъекты хозяйствования во многих случаях перейдут на использование энергосберегающих ламп. Однако на сегодня не решена проблема сбора и утилизации люминесцентных ламп. Учитывая, что в состав люминесцентных ламп входит ртуть, такие лампы относятся к отходам I класса опасности. При неэффективной организации сбора люминесцентных ламп резко возрастает вероятность ртутного загрязнения почв и водоёмов, что может оказать существенное негативное воздействие на здоровье населения сельсовета, ухудшить условия проживании.

Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование отходов, образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также размещение, оборудование и эксплуатация участка по обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с медицинскими отходами должны осуществляться согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Расположение специальных установок, сжигательных печей по сжиганию отходов лечебно-профилактических учреждений на территории ЛПУ и полигона ТКО регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормативами и согласовывается с Роспотребнадзором.

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории муниципального образования должна осуществляться в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утверждёнными Минсельхозпродом России 04.12.1995 № 13-7-2/469. Ветеринарно- санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

Штрафы за нарушения санитарного и экологического законодательства в полном объёме поступают в местные бюджеты. Следует использовать эти деньги целевым назначением на решение экологических проблем.

- Основные технико-экономические показатели генерального плана

Таблица № 48

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние, 2017 г. | Первая очередь, 2027 г. | Расчётный срок, 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 100669,85 | 100669,85 | 100669,85 |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1. | Всего | чел. | 633 | 633 | 1626 |
| 2.2. | Естественный прирост населения, на 1000 человек | чел. | -3,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Миграционный прирост населения, на 1000 человек | чел. | -37,6 | 0,0 | +614 |
| 2.4. | Число населённых пунктов, из них с численностью населения: | единиц | 4 | 4 | 5 |
| 2.4.1. | - более 1000 | единиц | - | - | - |
| 2.4.2. | - 100-1000 | единиц | 2 | 2 | 3 |
| 2.4.3. | - менее 100 | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 2.5. | Плотность населения | чел./кв. км | 0,63 | 0,63 | 1,62 |
| 2.6. | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 2.6.1. | - младше трудоспособного возраста | чел./% от общего населения | 139/21,9 | 127/20,2 | 211/13,0 |
| 2.6.2. | - в трудоспособном возрасте | чел./% от общего населения | 335/52,9 | 340/54,1 | 1045/64,3 |
| 2.6.3. | - старше трудоспособного возраста | чел./% от общего населения | 160/25,2 | 161/25,7 | 370/22,7 |
| 2.7. | Численность занятого в экономике населения, всего, в том числе: | чел. | 154 | 155 | 865 |
| 2.7.1. | - в градообразующих отраслях | чел./% от занятого населения | 75/48,7 | 88/56,8 | 595/68,8 |
| 2.7.2. | - в обслуживающей сфере | чел./% от занятого населения | 32/20,8 | 40/25,8 | 142/16,4 |
| 2.7.3. | - прочие | чел./% от занятого населения | 47/30,5 | 27/17,4 | 128/14,8 |
| 3. | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ |  |  |  |  |
| 3.1. | Объём промышленного производства | млн. руб. | 0 | 5000 | 11000 |
| 3.2. | Оборот торговли и общественного питания | млн. руб. | 2 | 4 | 7 |
| 4. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 4.1. | Всего | тыс. кв. м общей площади | 12,3 | 13,9 | 39,0 |
| 4.2. | Обеспеченность населения общей площадью | кв. м/чел. | 19,4 | 22 | 24 |
| 5. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 5.1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Общеобразовательная школа | объект/мест | 2/218 | 2/188 | 3/328 |
| 5.1.2. | Дошкольное учреждение | объект/мест | 0/0 | 2/30 | 3/80 |
| 5.1.3. | Учреждение дополнительного образования | объект/мест | 0/0 | 4/70 | 5/180 |
| 5.2. | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 5.2.1. | ФАП | объект/посещений/коек | 4/20/0 | 4/20/0 | 5/30/0 |
| 5.2.2. | Аптека | объект | 0 | 4 | 5 |
| 5.3. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Дома культуры, клубы, кинотеатры | объект/мест | 2/186 | 2/186 | 3/330 |
| 5.3.2. | Спортивные залы | объект/кв. м | 0/0 | 2/220 | 3/570 |
| 5.3.3. | Плоскостные спортивные площадки | объект/кв. м | 0/0 | 4/1200 | 5/3200 |
| 5.4. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 5.4.3. | Бани | мест | 0 | 4 | 11 |
| 5.4.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 0 | 4 | 11 |
| 5.4.5. | Предприятия общественного питания | объект/ посадочных мест | 1/14 | 1/14 | 2/37 |
| 5.4.6. | Магазины | объект/ площадь торгового объекта в кв. м | 5/102 | 5/102 | 6/727 |
| 6. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1. | Плотность транспортной сети |  |  |  |  |
| 6.1.2. | - автомобильной | км/1000 кв. км | 158,9 | 162,7 | 162,7 |
| 6.1.2. | - железнодорожной | км/1000 кв. км | - | - | - |
| 6.2. | Протяжённость железных дорог | км | - | - | - |
| 6.3. | Протяжённость автомобильных дорог | км | 160 | 163,8 | 163,8 |
| 6.3.1. | Из общего количества автомобильных дорог с твёрдым покрытием | км | 36,6 | 40,4 | 40,4 |
| 7. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 7.1. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч на 1 чел. в год | 1350 | 1350 | 1350 |
| 7.2. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Удельное водопотребление населением | л/сут на 1 чел. | 160 | 160 | 160 |
| 7.3. | Связь |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 7.3.2. | Охват населения радиовещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 7.3.2. | Охват населения стационарной телефонной связью | % от населения | 45 | 60 | 100 |
| 7.4. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Полигоны/свалки ТКО | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 7.5. | Гражданские кладбища | ед. | 3 | 3 | 3 |

_________

Данные по половозрастной структуре населения Вараксинского сельсовета отсутствуют.

Данные о распределении занятых по отраслям экономики в Вараксинском сельсовете отсутствуют.

Данные о средних доходах населения по их источникам в Вараксинском сельсовете отсутствуют.

Имеющиеся на май 2017 года сведения по данным администрации Вараксинского сельсовета,

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации автозаправочных станций для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом (безотносительно к количеству топливораздаточных колонок), СЗЗ составляет 100 м.

Телевидение по протоколу интернета (англ. Internet Protocol Television) (IP-TV, IP-телевидение) - технология цифрового телевидения в сетях передачи данных по протоколу IP, новое поколение телевидения.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 25 м (по обе стороны) для автодорог V категории. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция).

Согласно п. 7.1.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации деревообрабатывающего производства, СЗЗ составляет 300 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9.06.1995 № 578, для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9.06.1995 № 578, для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9.06.1995 № 578, для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9.06.1995 № 578, для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловых площадок планируемой производительности, СЗЗ составляет 200 м.

Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловых площадок планируемой производительности, СЗЗ составляет 200 м.

Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловых площадок планируемой производительности, СЗЗ составляет 200 м.

Согласно п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух.

Согласно п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух.

Согласно п. 4 Типовых правил, утверждённых Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Согласно п. 4 Типовых правил, утверждённых Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации промышленных объектов IV класса опасности СЗЗ составляет 100 м.

Согласно п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации фермы крупного рогатого скота до 100 голов (всех специализаций), СЗЗ составляет 100 м.

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для сельского кладбища СЗЗ составляет 50 м.

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для участков компостирования твёрдых коммунальных отходов СЗЗ составляет 500 м.

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования.